# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 比亚迪高端智能终端产业园项目(组装）（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610161-39-03-035115 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李雨芬 | 联系方式 | 182****3110 |
| 建设地点 | 陕西省西安市高新区集贤产业园集贤大道5号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 23 分 26.059 秒， 34 度 4 分 41.373 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3922通信终端设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39；82、通信设备制造392 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ■重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西安高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 215446 | 环保投资（万元） | 67.7 |
| 环保投资占比（%） | 0.031 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ■是：该项目于2020年6月22日取得批复后，2020年7月开工建设，第一阶段工程于2021年10月20日竣工，2022年4月23日对第一阶段工程进行了竣工环保验收。对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）的有关规定，结合环评及审批文件中要求、项目实际建设情况，判定属于重大变动 | 用地面积（m2） | 304666.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书》 审查机关：原西安市周至县环境保护局 审查文件名称及文号：《关于周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书审查意见》，周环批复〔2012〕62号，2012年9月3日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）》符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划相符性情况 项目; 规划内容; 项目情况; 符合性. 规划面积四至范围; 周至县集贤产业园位于周至县集贤镇政府西南，规划范围北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路; 本项目东侧临集贤大道、北侧临集财南路、西侧临集贤西路，位于周至县集贤产业园，属于该规划范围内; 符合. 产业规划; 以发展工业为主，主要工业类型为食品及粮油加工业、家具制造业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新材料等; 本项目为高端智能终端的生产，属于电子信息产业; 符合. 土地利用规划; 周至县集贤产业园用地分为工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共设施服务用地，其中工业用地占地面积709.07公顷; 项目用地类型为工业用地; 符合. 2、与《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见表1-2。 表1-2 与规划环评及其审查意见符合性分析表 名称; 规划环评内容; 本项目情况; 符合性. 《周至县集贤产业园区规划环境影响报告书》; 周至县集贤产业园北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路，是以发展工业为主，主要工业类型为食品及粮油加工业、家具制造业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新材料等; 本项目东侧临集贤大道、北侧临集财南路、西侧临集贤西路，在周至县集贤产业园规划范围内，主要生产高端智能电子设备，属于电子设备制造业; 符合. 续表1-2 与规划环评及其审查意见符合性分析表 名称; 规划环评内容; 本项目情况; 符合性. 《周至县集贤产业园区规划环境影响报告书》; 周至县集贤产业园用地分为工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共设施服务用地，其中工业用地占地面积709.07公顷; 项目用地类型为工业用地; 符合. 园区引入企业必须符合国家产业政策，符合园区的产业定位，满足高效益、高技术、低污染、低能耗等原则。限制和禁止引进的项目和行业主要体现为：①通用设备制造业、专业设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其它电子设备制造业是本区的主导产业，鼓励发展，但应控制电镀工艺的发展②对引入企业需满足各项环保要求、达到国内清洁生产先进水平、亿元产值、COD排放标准等③限制引入高耗水、高污染项目④严格按照区域发展规划和布局要求，高起点、高标准的建设科技含量高、能耗低、噪声污染小的企业⑤引入企业特征污染物排放总量应低于总量控制指标，具有废物收集系统，完善的管理制度、先进的工艺技术水平; ①本项目主要从事高端智能设备的生产，具有先进的工艺技术水平，不涉及电镀行业，满足园区引入项目的要求。②本项目运营期废气、废水、噪声、固体废物污染物在采取本次环评提出的治理措施后均能满足环保要求。 ③本项目不涉及高噪声、高耗水等污染。 ④本项目具有先进的工艺技术水平，能耗低，生产设备均为自动高精密设备，产生的噪声极低。 ⑤本项目特征污染物主要为VOCs、SO2、NOX，低于规划总量控制指标。; 符合. 引入项目鼓励节水技术、源头上减少污水的产生量、确保废水的达标排放; 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入集贤产业园污水处理厂；生产废水经自建的工业污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入集贤产业园污水处理厂; 符合. 引入的新建企业和迁入企业应按照规划的用地布局要求，要加强厂区周围的立体绿化隔离带建设，必须保证厂界噪声值的达标，必要时修建隔声墙; 本项目布局合理，厂区四周设置绿化隔离带，产噪设备均室内布置、基础减振，经预测，可做到噪声达标排放; 符合. 续表1-2 与规划环评及其审查意见符合性分析表 规划名称; 规划内容; 项目情况; 符合性. 《周至县集贤产业园区规划环境影响报告书》审查意见; 园区推广使用清洁燃料，以天然气原料为主，以取代煤和液化石油气; 本项目锅炉房使用天然气作为燃料; 符合. 园区工业固废应分类收集处理，综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置; 本项目产生的一般工业固体废物分类收集，外售或厂家回收；危险废物分类暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后交环卫部门处理; 符合. 规划面积四至范围：位于周至县集贤镇政府西南，规划范围北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路; 本项目东侧临集贤大道、北侧临集财南路、西侧临集贤西路，在周至县集贤产业园规划范围内; 符合. 规划定位：周至县集贤产业园产业发展方向定为：①“一个发展战略导向”：充分利用地域资源优势，打造以第二产业为主多种产业细条发展的产业集聚区，形成新的地域发展增长中心。②“三大产业板块”：高新技术产业、现代制造业、现代服务业。③“五大特色产业”：利用地域的生态资源、文化资源和农业资源，努力打造“高新技术产业、农产品加工业、先进加工制造业、旅游度假和文化创意产业”五大特色产业：严格按照国家相关产业政策，严禁不符合规划产业结构和国家产业政策的企业入园; 本项目主要生产高端智能电子设备，属于五大特色产业中的高新技术产业，符合规划产业结构和国家产业政策; 符合. 土地利用：周至县集贤产业园用地分为工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共设施服务用地; 本项目所占用土地为工业用地，用地范围面积在园区工业用地规划范围内; 符合. 空气污染防治措施：园区应充分利用资源，实行集中供热，集中供热覆盖区内禁止建设燃煤锅炉，对集中供热覆盖不到位的区域，锅炉应采用清洁能源; 本项目锅炉燃料为天然气，属于清洁能源; 符合. 续表1-2 与规划环评及其审查意见符合性分析表 规划名称; 规划内容; 项目情况; 符合性. 《周至县集贤产业园区规划环境影响报告书》 审查意见; 水污染物防治措施：园区所设的污水管网必须做到雨污分流，将生活污水和工业废水全部引入园区污水处理厂集中处理后达标排放；健全园区企业、单位污水处理措施，做到达标排放; 本项目实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入集贤产业园污水处理厂；生产废水经自建的工业污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入集贤产业园污水处理厂; 符合. 噪声污染防治措施：入园企业要采取隔声、吸声和消声等噪声防治措施，确保居住区噪声达标、加强交通噪声的防治; 本项目布局合理，厂区四周设置绿化隔离带，产噪设备均室内布置、基础减振，经预测，可做到噪声达标排放; 符合. 固废防治措施：加强园区固废管理，使产生的生活垃圾及工业固废全部得到规范处置; 本项目产生的一般工业固体废物分类收集，外售或厂家回收；危险废物分类暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后交环卫部门处理; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 ⑴ 项目为高端智能终端产品制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中“鼓励类”-“二十八、信息产业”中的第33条的“智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”。 ⑵ 项目为高端智能终端产品制造项目，属于电子设备制造业，对照《环境保护综合名录（2021年版）》，项目不属于该目录中“高污染、高环境风险产品名录”；不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内；对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），项目不在“两高”项目管理暂行目录中；对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目不在清单之列。 本项目于2020年3月27日取得了西安高新区行政审批服务局的备案确认书（项目代码为：2019-610161-39-03-035115），见附件。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ⑴ 生态保护红线 项目位于西安市高新区集贤产业园集贤大道5号西安比亚迪电子有限公司内，项目建设不涉及生态保护红线。 ⑵ 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的环保快报《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准规定的浓度限值；PM10、PM2.5年平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准规定的浓度限值，本项目所在区域属于不达标区；特征污染因子非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求；氟化物1小时均值及24小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；氨、硫化氢1小时均值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值；环境保护目标（9#集贤镇新城村、10#高新区第五高级中学、11#高新区第六学校）声环境现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目各项污染物在采取环评提出的污染防治措施后对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 ⑶ 资源利用上线 本项目为高端智能终端产品制造项目，主要能源消耗为水、电、天然气，能源消耗水平较低，不会触及资源利用上线。 ⑷ 生态环境准入清单 本项目位于西安市高新区集贤产业园集贤大道5号西安比亚迪电子有限公司内，不在《西安市生态环境总体准入清单》管控范围。 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及陕西省生态环境管控单元分布图（见附图1）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），结合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）及西安市生态环境管控单元分布示意图（详见附图2），本项目属于重点管控单元，空间冲突见图1-1。 图1-1 本项目“三线一单”空间冲突附图 本项目与陕西省省域、关中地区环境管控要求的符合性分析表见表1-3。 |  |  |

| # 其他符合性分析 | 表1-3 本项目与陕西省省域、关中地区环境管控要求的符合性分析表 # 序号; # 涉及的环境管控单元; # 区域名称; # 省份; # 管控类别; # 管控要求; # 项目符合性分析. # 1; # ZH61012420001; # 省域; # 陕西省; # 空间布局约束; # 1 执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 # 2 城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。 # 3 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 # 4 执行《市场准入负面清单（2019年版）》。 # 5 执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。; # ⑴本项目为高端智能终端产品制造，位于西安市高新区集贤产业园集贤大道5号西安比亚迪电子有限公司内，符合管控要求。 # ⑵项目属于电子设备制造业，根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），项目不在清单之列，符合管控要求。 # ⑶本项目国民经济行业类别为“C3922通信终端设备制造”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），为“鼓励类”，符合管控要求。. # 污染物排放管控; # 1 禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。; # 本项目2台7MW燃气锅炉及1台2.8MW燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器，符合管控要求。. # 2 工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; # 本项目用水主要是生活用水及清洗用水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂；生产废水经自建的工业污水处理站处理后，排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂，符合管控要求。. # 2; # ZH61012420001; # 关中地区; # 陕西省; # 空间布局约束; # 1 本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 # 2 西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。; # ⑴本项目为高端智能终端产品制造，位于西安市高新区集贤产业园集贤大道5号西安比亚迪电子有限公司内，符合管控要求。 # ⑵本项目2台7MW燃气锅炉及1台2.8MW燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器，符合管控要求。. # 污染物排放管控; # 1 西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 # 2 按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 # 3 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; # ⑴本项目为高端智能终端产品制造，位于西安市高新区集贤产业园集贤大道5号西安比亚迪电子有限公司内，符合管控要求。 # ⑵本项目2台7MW燃气锅炉及1台2.8MW燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求，符合管控要求。 # ⑶本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用袋式除尘器/干式过滤器+活性炭吸附后有组织排放，排放浓度严格执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。. 由图1-1、表1-3可知，本项目为高端智能终端产品生产制造项目，属于电子设备制造业，位于西安市高新区集贤产业园集贤大道5号西安比亚迪电子有限公司内；项目运营期将落实各项污染防治措施，保证项目废气、废水、噪声等长期稳定达标排放。项目建设严格按照陕西省、西安市生态环境准入清单要求、生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线等各项规定。项目符合“三线一单”及其管控要求。 |
| --- | --- |

| # 其他符合性分析 | 3、其他相关环境保护规划及技术政策的符合性分析 本项目与其他相关环境保护规划及技术政策的符合性分析，见表1-4。 表1-4 环境保护规划及技术政策符合性分析表 规划名称; 规划摘要; 项目情况; 符合性分析. 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 第四十八章 持续改善环境质量 突出细颗粒物和臭氧协同控制，切实抓好挥发性有机物和氮氧化物协同减排。持续推进工业污染源减排，推动全省钢铁、建材等行业实施超低排放改造，大力推进低（无）挥发性有机物含量原辅材料替代，开展重点行业挥发性有机物污染整治; ①本项目燃气锅炉配套安装低氮燃烧器，锅炉废气排放浓度严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求； ②本项目1#生产厂房镭雕、分板、维修、焊接工序产生的颗粒物和焊接烟尘经过干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#、4#生产厂房镭雕、分板、维修工序产生的颗粒物经过布袋除尘器处理后通过27m高排气筒排放；3#、4#生产厂房焊接工序产生的颗粒物和焊接烟尘采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放； ③本项目1#生产厂房固化、清洗工序均在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#生产厂房垂直固化、喷三防漆、清洗、烘烤工序均在封闭厂房布置及4#生产厂房清洗工序在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放; 符合. 第八章 推动生态环境质量持续好转，建设生态西安 第二节 铁腕推进大气污染防治攻坚 推动多污染物协同控制，突出细颗粒物和臭氧“双控双减”，全面开展挥发性有机物、氮氧化物综合治理，积极参与汾渭平原及关中地区大气污染区域联防联控第八章 推动生态环境质量持续好转，建设生态西安 第二节 铁腕推进大气污染防治攻坚从根本上调整优化产业、能源、交通运输结构和全市产业布局，严格落实环境准入清单制度; 符合. 第八章 推动生态环境质量持续好转，建设生态西安 第二节 铁腕推进大气污染防治攻坚从根本上调整优化产业、能源、交通运输结构和全市产业布局，严格落实环境准入清单制度; 本项目为高端智能终端产品生产制造项目，属于电子设备制造业; 符合. 续表1-4 环境保护规划及技术政策符合性分析表 规划名称; 规划摘要; 项目情况; 符合性分析. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》; 四、深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管（八）严格工业噪声管理11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民; 本项目布局合理，厂区四周设置绿化隔离带，产噪设备均室内布置、基础减振，经预测，可做到噪声达标排放; 符合. 《陕西省“十四五”生态保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理; 本项目为高端智能终端产品生产制造项目，属于电子设备制造业；本项目1#生产厂房固化、清洗工序均在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#生产厂房垂直固化、喷三防漆、清洗、烘烤工序均在封闭厂房布置及4#生产厂房清洗工序在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放，排放浓度严格执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》陕发〔2023〕4号; 8.扬尘治理工程 关中地区以降低PM指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值25倍以上的施工工地作业。; 要求施工期严格落实“六个百分百”和“七个到位”管理要求；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工；; 符合. 续表1-4 环境保护规划及技术政策符合性分析表 规划名称; 规划摘要; 项目情况; 符合性分析. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 本项目1#生产厂房固化、清洗工序均在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#生产厂房垂直固化、喷三防漆、清洗、烘烤工序在封闭厂房布置及4#生产厂房清洗工序均在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放，排放浓度严格执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。废活性炭暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置。; 符合. （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| # 建设内容 | 一、项目由来 西安比亚迪电子有限公司成立于2014年，同年10月在西安高新区实施了比亚迪高端智能终端配套生产项目。随着公司的发展，于2019年1月携手西安高新区，创建“比亚迪高端智能终端产业园”，2020年5月西安比亚迪电子有限公司为更好利用市场资源优势，着手建设“比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）”。 2020年3月15日，西安比亚迪电子有限公司委托汉中市环境工程规划设计有限公司承担了比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）项目环境影响评价工作，编制完成了《比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）环境影响报告表》。2020年6月22日，该项目取得了西安市周至县生态环境局关于《比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）环境影响报告表的批复》（周环批复〔2020〕29号）。 2020年7月比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）开工建设，2021年10月20日项目第一阶段竣工（2#生产厂房生产线），2021年10月25日至2022年4月30日进行调试，2022年4月23日对项目第一阶段工程建设内容中相关的废水、废气、噪声和固体废物部分的环境保护设施及措施进行了竣工环保验收。 2022年11月，西安比亚迪电子有限公司在后期建设过程中，计划对生产工艺及生产规模进行调整。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中针对污染影响类项目重大变动的规定，对照原环境影响评价文件中的要求，结合计划调整内容，计划调整部分属于重大变动，具体判定情况见表2-1。 |
| --- | --- |

| # 建设内容 | 表2-1 项目重大变动判定表 序号; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 原环评文件中的要求; 已验收内容; 拟建内容; 变化情况; 是否属于重大变动. 1; 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 新建; 新建; 新建; 未发生变化; 否. 2; 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备5000万件; 手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备206万件; 手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备8369万件; 产品种类没有发生变化，产品规模较环评增加了3575万件（71.5%）; 是. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 本项目不排放第一类污染物; 本项目不排放第一类污染物; 本项目不排放第一类污染物; 未发生变化; 是. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置、或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目所在区域为细颗粒物不达标区，二氧化硫排放量0.37t/a、氮氧化物排放量0.89t/a、可吸入颗粒物排放量0.4672t/a、挥发性有机物排放量0.3t/a; 本项目所在区域为细颗粒物不达标区，二氧化硫排放量0.00174t/a、氮氧化物排放量0.0332t/a、可吸入颗粒物排放量0.1754t/a、挥发性有机物排放量0.058t/a; 本项目所在区域为细颗粒物不达标区，二氧化硫排放量0.061t/a、氮氧化物排放量0.636t/a、可吸入颗粒物排放量1.49t/a、挥发性有机物排放量11.838t/a; 本项目所在区域为细颗粒物不达标区，二氧化硫排放量较较环评减少0.307t/a（83%）、氮氧化物排放量较环评减少了0.2208t/a（24.8%）、可吸入颗粒物排放量较环评增加了1.0228t/a（218.9%）、挥发性有机物排放量较环评增加了11.596t/a（3865%）; 是. 5; 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 高新区集贤产业园集贤大道5号; 高新区集贤产业园集贤大道5号; 高新区集贤产业园集贤大道5号; 未发生变化; 否. 6; 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： ⑴新增排放污染物种类的； ⑵位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； ⑶废水第一类污染物排放量增加的； ⑷其他污染物排放量增加10%及以上的; ①产品种类：手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备 ②主要生产工艺：SMT、组装、组包 ③主要原辅料材料：电子元器件、PCB各5000万套/a ④燃料：天然气; ①产品种类：手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备 ②主要生产工艺：SMT、组装、组包 ③主要原辅料材料：PCB466万套/a、电子元器件120万套/a ④燃料：天然气; ①产品种类：手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备 ②主要生产工艺：SMT、组装、组包、喷三防漆、垂直固化、烘烤、镀膜、清洗等 ③主要原辅料材料：电子元器件、PCB各9560万套/a ④燃料：天然气; 主要原辅材料：电子元器件较环评增加了4680万套/a（93.6%）、PCB增加了5026万套/a（100.52%）； 生产工艺增加了喷三防漆、垂直固化、烘烤、镀膜、清洗等；新增镀膜废气，氟化物有组织排放量为0.095t/a，无组织排放量为0.11t/a，可吸入颗粒物排放量较环评增加了1.0228t/a t/a、挥发性有机物排放量较环评增加了11.596t/a; 是. 7; 生产工艺; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 本项目颗粒物无组织排放量为0.2798t/a，有机废气无组织排放量为0.008t/a; /; 本次评价焊接烟尘按锡及其化合物计，无组织排放量为0.0995t/a，有机废气无组织排放量为3.072t/a，氟化物无组织排放量为0.11t/a; 本项目颗粒物无组织排放量较环评减少了0.1803t/a（64.4%），有机废气无组织排放量较环评增加了3.064t/a（38300%），新增氟化物，无组织排放量为0.11t/a; 是. 8; 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; ①污水处理设施：化粪池、自建污水处理站、市政污水管网；②废气处理设施：锡及其化合物采用布袋除尘器+15m高排气筒排放；锅炉废气安装低氮燃烧器+25 m高排气筒排放；食堂油烟采用油烟净化器；镭雕粉尘采用湿式除尘器+15 m高排气筒排放；涂胶废气采用双层活性炭+15 m高排气筒排放; ①污水处理设施：化粪池、市政污水管网；②废气处理设施：锡及其化合物采用布袋除尘器+21m高排气筒排放；锅炉废气安装低氮燃烧器+25m高排气筒排放；食堂油烟采用油烟净化器；镭雕粉尘采用湿式除尘器+21 m高排气筒排放；涂胶废气采用双层活性炭+21m高排气筒排放; ①污水处理设施：新建工业污水处理站；②废气处理设施：本项目1#生产厂房镭雕、分板、维修、焊接工序产生的颗粒物经过干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#、4#生产厂房镭雕、分板、维修工序产生的颗粒物经过布袋除尘器处理后通过27m高排气筒排放；3#及4#生产厂房焊接工序产生的焊接烟尘（按锡及其化合物计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放；本项目1#生产厂房固化、清洗工序均在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#生产厂房垂直固化、喷三防漆、清洗、烘烤工序均在封闭厂房布置、4#生产厂房清洗工序在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放；食堂油烟采用油烟净化器；镀膜工序产生的颗粒物、氟化物经过镀膜设备自带的吸附器过滤后经过27m高排气筒排放; ①新增工业污水处理站 ②处理措施均为可行技术，未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加10%及以上; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 车间地面清洗废水与生活污水通过园区污水管网进入化粪池处理后排入厂区自建污水处理站处理后，最终排入园区污水处理厂; 车间地面清洗废水与生活污水通过园区污水管网进入化粪池处理后排入排入集贤产业园污水处理厂; 生活污水经过化粪池处理后排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂；生产废水经自建的工业污水处理站处理后，排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂; 未新增废水直接排口、清洗废水经自建的工业污水处理站处理后，排入市政污水管网；生活污水过化粪池预处理后排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂，未导致不利环境影响加重; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 锡及其化合物采用布袋除尘器+15m高排气筒排放；锅炉废气安装低氮燃烧器+25m高排气筒排放；食堂油烟采用油烟净化器；镭雕粉尘采用湿式除尘器+15 m高排气筒排放；涂胶废气采用双层活性炭+15m高排气筒排放; 锡及其化合物采用布袋除尘器+21m高排气筒排放；锅炉废气安装低氮燃烧器+25m高排气筒排放；食堂油烟采用油烟净化器；镭雕粉尘采用湿式除尘器+21m高排气筒排放；涂胶废气采用双层活性炭+21m高排气筒排放; 本项目1#生产厂房镭雕、分板、维修、焊接工序产生的颗粒物经过干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#、4#生产厂房镭雕、分板、维修工序产生的颗粒物经过布袋除尘器处理后通过27m高排气筒排放；3#、4#生产厂房焊接工序产生的焊接烟尘（按锡及其化合物计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放；本项目1#生产厂房固化、清洗工序均在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#生产厂房垂直固化、喷三防漆、清洗、烘烤工序均在封闭厂房布置、4#生产厂房清洗工序在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放；食堂油烟采用油烟净化器；镀膜工序产生的粉尘、氟化物经过镀膜设备自带的吸附器过滤后经过27m高排气筒排放; 未新增主要排放口，均为一般排放口，排气筒高度均有所增加; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; ①选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声、消声等措施；②危险废物暂存间做好防渗、厂房内为洁净车间; ①选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声、消声等措施；②危险废物暂存间做好防渗、厂房内为洁净车间; ①选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声等措施；②危险废物暂存间做好防渗、厂房内为洁净车间; 未发生变化; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独展开环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 生活垃圾分类收集交由环卫部门处置；一般工业固体废物分类收集后外售或回收；危险废物暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置; 生活垃圾分类收集交由环卫部门处置；一般工业固体废物分类收集后外售或回收；危险废物暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置; 生活垃圾分类收集交由环卫部门处置；一般工业固体废物分类收集后外售或回收；危险废物暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置; 未发生变化; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未涉及; 未涉及; 未涉及; 未涉及; 否. 由表2-1可知，本项目拟建内容与原环评及审批文件中具体变动内容为： ①产品规模：较原环评增加了3575万件（71.5%）。 ②主要原辅材料：电子元器件较原环评增加了4680万套/a（93.6%）、PCB增加了5026万套/a（100.52%）。 ③生产工艺：增加了喷三防漆、垂直固化、烘烤、镀膜、清洗等工序。 ④污染物种类：增加了镀膜废气氟化物，有组织排放量为0.095t/a，无组织排放量为0.11t/a。 ⑤废气污染物排放量：二氧化硫排放量较原环评减少0.307t/a（83%）、氮氧化物排放量较原环评减少了0.2208t/a（24.8%）、颗粒物排放量较原环评增加了1.0228t/a（218.9%）、挥发性有机物排放量较原环评增加了11.596t/a（3865%），新增了氟化物排放量为0.205t/a。 ⑥污水污染物排放量：COD排放量较原环评增加43.516t/a（67.6%）；氨氮排放量较原环评增加0.988t/a（11.69%）。 综上，鉴于本项目第一阶段已完成竣工环保验收，本项目拟建内容与原环评及审批文件中建设项目性质、建设地点没有发生变化，产品规模、生产工艺、原辅材料、污染物种类、废气污染物排放量较原环评存在变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）的有关规定，判定本项目属于重大变动，需要重新报批环境影响评价文件。本次仅针对拟建内容开展重大变动的环评工作。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中：三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业“82通信设备制造392”要求“全部（仅分割、焊接、组装的除外）”编制环境影响报告表；本项目为高端智能终端产品制造项目，因此，依据上述规定，应编制环境影响报告表。 西安比亚迪电子有限公司于2022年11月2日委托我公司承担《比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）（重大变动）》的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员踏勘现场，收集、整理有关资料，对项目情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及所在地周围区域的环境特征，在现场踏勘、资料调研、环境监测的基础上，编制完成了《比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）（重大变动）环境影响报告表》。 二、地理位置及周边关系概况 本项目位于西安市高新区集贤产业园集贤大道5号，场址中心地理坐标：108°23′26.059″E，34°4′41.373″N。项目地理位置见附图3。 项目所在地东侧为集贤大道，南侧为西安高新区第六学校、西安高新区第五高级中学，西侧为集贤西路，北侧为集财南路。项目周边环境关系见附图4。 三、已验工程 1、产品方案与生产规模 已验工程主要产品种类及规模详见表2-2。 表2-2 已验工程产品方案情况一览表 序号; 产品种类; 已验工程年产量. 1; 手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备; 206万件. 2、已验工程项目组成与工程建设内容 已验工程组成及建设内容见表2-3。 表2-3 已验工程组成及建设内容一览表 类别; 项目组成; 原环评及批复建设内容; 第一阶段验收建设内容. 主体工程; 生产厂房; 1号生产车间：2F；建筑面积27761m2；位于厂区东南角；1层主要用于来料检验、入仓、出货等；2层主要用于预加工、老化、镀膜、包装、FOC抽检等工序; /. 2号生产车间：2F；建筑面积27761m2；位于1#生产车间北侧，与1号配套房相隔，配套1号车间使用；1层主要用于SMT工序；2层用于组装工序; 1层主要用于结构件仓库；2层用于生产、组装、测试、包装工序，其他部分与环评一致. 3号生产车间：2F；建筑面积27761m2；位于厂区西南角；1层主要用于来料检验、入仓、出货等；2层主要用于预加工、老化、镀膜、包装、FOC抽检等工序; /. 4号生产车间：2F；建筑面积27761m2；位于3#生产车间北侧，与2号配套房相隔，配套1号车间使用；1层主要用于SMT工序；2层用于组装工序; /. 辅助工程; 综合楼; 1栋（3F），高度15.5m；建筑面积10888m2；与厂区道路相隔，位于2号厂房北侧；用于日常行政办公; 1F/2F为食堂，其余部分与环评建设内容一致. 宿舍楼; 共设有14栋宿舍楼，集中设在厂区东北角；其中1号宿舍楼~12号宿舍楼均为6层，高度20.45m，建筑面积均为7129m2；13号宿舍楼~14号宿舍楼均为11层，高度37.3m；建筑面积均为13090m2; 与环评建设内容一致. 生产配套用房; 1号生产配套房；2F，建筑面积9684m2，位于1号生产车间北侧；其由1F设为食堂；2F设为研发中心; 与环评建设内容一致. 2号生产配套房；2F，建筑面积 9684m2，位于3号生产车间北侧；其中1F设为食堂；2F设为研发中心; /. 制作车间; 位于2号配套厂房1F，建筑面积1100m2，位于4号厂房北侧；为后勤使用; 与环评建设内容一致. 配电室; 1座（1F），建筑面积1100m2，位于2号厂房北侧；用于厂区配电; 与环评建设内容一致. 空压站; 1座（1F），建筑面积1804m2，位于4号厂房北侧；设有3套双螺杆空压机组; 与环评建设内容一致. 锅炉房; 1座（1F），建筑面积1125m2，位于4号厂房东北侧；设有3台7MW、1台2.8MW（备用）天然气锅炉，供生活使用; 2台7MW热水锅炉，一用一备. 污水处理站; 1座，地上建筑面积4380m2，位于厂区西北角，用于处理本项目的生活污水; 不再建设. 续表2-3 已验工程组成及建设内容一览表 类别; 项目组成; 原环评及批复建设内容; 第一阶段验收建设内容. 辅助工程; 消防水池; 建筑面积2554m2，位于配电房北侧，用于消防事故用水存储; 与环评建设内容一致. 储运工程; 仓库; 1号仓库：1F，建筑面积11790m2，位于空压房北侧; 不再建设. 2号仓库：1F，建筑面积11790m2，1号仓库北侧，隔货车中转区; 不再建设. 一般工业固体废物暂存间; 1座（1F），建筑面积1230m2，用于存储废包装材料、残次品等; 与环评建设内容一致. 危险废物暂存间; 1座（1F），建筑面积724m2，污水处理站南侧，用于存储危险废物; 位于厂区北侧1号生产配料辅料仓库，包含危险化学品间170.54m2、危废间527.44m2. 公用工程; 给水系统; 由市政给水管网接入，存于厂区生活及消防蓄水池，再由二次给水设备连接给水管网提供; 与环评建设内容一致. 排水系统; 雨污分流。车间地面清洗废水与生活废水经化粪池处理后排入厂区污水处理站处理，最终排入园区污水处理厂处理; 未建设污水处理站。实行雨污分流。污水：车间地面清洗废水与生活污水经化粪池处理后通过厂区污水管网收集排入集贤产业园污水处理厂处理。雨水：厂区雨水通过雨水管网收集，通过雨水排放口，与就近的市政雨水井相接，最终排入该片区耿峪河。. 供电系统; 由市政电网接入厂区配电站后分配; 与环评建设内容一致. 供气系统; 由市政中压燃气管道提供，集贤产业园已完成燃气管道的敷设; 与环评建设内容一致. 供暖系统; 厂区自建天然气锅炉房供给; 与环评建设内容一致. 制冷系统; 采用分体式空调制冷; 与环评建设内容一致. 消防系统; 设置消防水池一座，并配套室外消防火灾报警联动系统; 与环评建设内容一致. 续表2-3 已验工程组成及建设内容一览表 类别; 项目组成; 原环评及批复建设内容; 第一阶段验收建设内容. 公用工程; 空调净化系统; 4座生产车间的1层均用于SMT生产工序，设置为10万级洁净区；2层均用于组装工序，设置为100万级洁净区，实现方式为净化车间空气。生产车间人员和物品的流向遵循高洁净区向低洁净区流动，不能逆向; 1#生产厂房1F，3#、4#生产厂房3F为SMT生产工序，厂房均为洁净厂房. 环保工程; 废气; 焊接烟尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 袋式除尘+21m排气筒. 锅炉燃烧废气; 每套锅炉设置低氮燃烧设施+25m排气筒; 建设2套锅炉，设置了低氮燃烧设施+2个25m排气筒. 污水处理站恶臭; 封闭构筑物+生物除臭; 未建设生活污水处理站，故无恶臭产生. 食堂油烟; 油烟净化器; 3套油烟净化器. 镭雕粉尘; 湿式除尘器+15m排气筒; 湿式除尘器+21m排气筒. 涂胶废气; 双层活性炭吸附+15m排气筒; 双层活性炭吸附+21m排气筒. 废水; 生活污水及车间地面清洗废水; 车间地面清洗废水与生活污水通过元区污水管网进入化粪池处理后排入厂区自建污水处理站处理后，最终排入园区污水处理厂; 未建设污水处理站，车间地面清洗废水与生活污水通过园区污水管网进入化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、消声等措施; 与环评建设内容一致. 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集后交环卫部门处理; /. 一般固废; 残次品、废包装材料分别袋装收集，定期做废品外售；废反渗透膜、由厂家回收再利用；不合格产品交由上游厂家回收处理；污泥运往周边农田肥土；除尘渣收集后外售作为建材；废锂离子电池收集后交山相应电池回收单位处理; 不产生污泥、其余与环评建设内容一致. 危险废物; 设一座危废间（约占地724m2），位于污水处理站东侧，委托有资质单位统一处理; 位于1号生产配套辅料仓库内，委托有资质单位统一处理. 3、已验工程设备清单 表2-4 已验工程主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. （一）工艺生产线. 1; 叠板机; 5; 台. 2; 上板机; 5; 台. 续表2-4 已验工程主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 3; 单轨接驳台; 20; 台. 4; 印刷机; 10; 台. 5; 移载机; 10; 台. 6; 3D SPI; 5; 台. 7; 筛选接驳台; 15; 台. 8; 双轨接驳台; 15; 台. 9; 高速贴片机; 30; 台. 10; 贴片机（TT）; 5; 台. 11; 炉前 AOI; 5; 台. 12; 回流炉; 5; 台. 13; 冷却缓存机; 5; 台. 14; 炉后 3DAOI; 5; 台. 15; 翻板机; 5; 台. 16; 多功能收板机; 10; 台. 17; 测温仪; 2; 台. 18; PCB镭雕机; 2; 台. 19; 钢网清洗机; 1; 台. 20; 吸嘴清洗机; 1; 台. 21; 张力计; 1; 台. 22; 扫描枪; 18; 台. 23; 大理石平台; 4; 台. 24; 分板机; 4; 台. 25; 选悍机; 3; 台. 26; 剪脚机; 1; 台. 27; 超声波清洗机; 1; 台. 28; 镭雕机; 4; 台. 29; 自动螺丝机; 4; 台. 30; 组装自动线; 3; 台. 31; 老化柜; 5; 台. 32; 显示屏自动测试机; 3; 台. 33; 静电智能测试仪; 2; 台. 34; 静电测试门禁; 1; 台. 35; 网络交换机; 25; 台. 36; PDA; 30; 台. 37; 存储服务器; 1; 台. 38; 应用服务器; 1; 台. 39; 过站电脑; 20; 台. 40; 条码标签打印机; 15; 台. 41; 磨地机; 2; 台. 42; 打包机; 2; 台. 43; 烤箱; 1; 台. 44; 自动盘料机; 1; 台. 45; 首检检测仪器; 1; 台. 46; X-ray; 1; 台. 续表2-4 已验工程主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 47; 显微镜; 2; 台. 48; LCR数字电桥TH2817A; 2; 台. 49; 烤箱; 1; 台. 50; 升降叉车; 2; 台. 51; 安检门; 3; 台. 52; 监控系统; 5; 台. （二）SMT生产线. 1; 接驳台; 153; 台. 2; 3D离线式X-ray射线检查机; 1; 台. 3; 3M双轨平移机; 4; 台. 4; AOI(自动光学检测仪）; 4; 台. 5; 垂直炉; 1; 台. 6; 单轨上板机; 1; 台. 7; 单轨下板机; 2; 台. 8; 回流炉; 3; 台. 9; 贴片机; 44; 台. 10; OIS防抖校准测试设备; 1; 台. 11; PCB清洁机; 2; 台. 12; 自动锡膏检查仪; 2; 台. 13; 立式固化炉; 1; 台. 14; 钢网清洗机; 1; 台. 15; 刮刀清洗机; 1; 台. 16; 钢网检测仪; 1; 台. 17; 在线镭雕机; 1; 台. 18; 在线全自动分板机; 1; 台. 19; 自动锡膏搅拌机; 1; 台. 20; 全自动锡膏印刷机; 4; 台. 21; 全自动在线分板机; 1; 台. 22; x-ray自动点数机; 1; 台. 23; 立式冰箱; 1; 台. 24; 吸嘴清洗机; 1; 台. 25; 双轨缓存机; 3; 台. 26; 贴装头清洗机; 1; 台. 27; 校正仪; 1; 台. （三）组包生产线. 28; 压合设备; 15; 台. 29; Camera自动化测试设备; 2; 台. 30; CamCal自动化标定校准设备（CDT104）; 1; 台. 31; CCD胶线检测设备; 2; 台. 32; CCD组屏一体设备; 1; 台. 33; CCD组前摄支架设备; 1; 台. 34; TP等离子清洗设备; 1; 台. 35; TP自动贴膜机; 1; 台. 续表2-4 已验工程主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 36; 点胶机; 7; 台. 37; UV固化炉; 2; 台. 38; 氮气干燥柜; 1; 台. 39; 低温等离子清洗设备; 1; 台. 40; 电池盖CCD组装设备; 1; 台. 41; 读码器; 3; 台. 42; 烘烤箱; 1; 台. 43; 螺丝排列机; 4; 台. 44; 耦合测试设备屏蔽箱; 4; 台. 45; 千级无尘棚+加湿器; 7; 台. 46; 射频机柜; 3; 台. 47; 铜箔自动化设备; 2; 台. 48; 综测仪; 2; 台. 49; 中框绕膜机; 1; 台. 50; 自动锁螺钉设备; 1; 台. （四）锅炉房设备. 1; 7MW承压热水锅炉; 2; 台. 2; 软水处理器; 1; 台. 3; 软水箱; 1; 台. 4; 板式换热器; 3; 台. 5; 锅炉循环泵; 8; 台. 6; 供暖循环泵; 6; 台. 7; 热水循环泵; 3; 台. 8; 分集水器; 2; 台. （五）空压机房设备. 1; 600HP双螺杆空压机组; 2; 台. 2; 350HP双螺杆空压机组; 1; 台. 3; 冷冻式干燥机; 3; 台. 4; 精密过滤器; 9; 台. 5; 缓冲罐; 3; 台. 6; 冷却塔; 2; 台. 7; 软水处理器; 1; 台. 8; 循环泵; 5; 台. （六）水泵等相关设备. 1; 厂区变频给水泵组; 3; 台. 2; 生活区变频给水泵组; 3; 台. 3; 无负压供水泵组; 1; 台. 4; 消火栓泵组; 3; 台. 5; 喷淋泵组; 3; 台. 6; 消防稳压设备; 1; 台. 4、已验工程原辅材料清单 表2-5 已验工程原料/辅料用量清单 序号; 主要原材料; 单位; 用量; 备注. 1; 主要 原材料; PCB; 套/a; 466万; SMT. 2; 芯片; 套/a; 346万; SMT. 3; 电阻; 套/a; 346万; SMT. 4; 电容; 套/a; 346万; SMT. 5; 电感; 套/a; 346万; SMT. 6; 滤波器; 套/a; 346万; SMT. 7; 晶振; 套/a; 346万; SMT. 8; 屏; PCS/a; 46.5万; 组装. 9; 前壳; PCS/a; 87.8万; 组装. 10; 后壳; PCS/a; 87.8万; 组装. 11; 支架; PCS/a; 40万; 组装. 12; 盖板; PCS/a; 28.1万; 组装. 13; 散热模组; PCS/a; 34.6万; 组装. 14; 中框; PCS/a; 28.1万; 组装. 15; 电子元器件; 套/a; 120万; SMT. 16; 屏蔽罩; 套/a; 120万; SMT. 17; 屏蔽盖; 套/a; 120万; SMT. 18; 轻触开关; 套/a; 120万; SMT. 19; 模切铜箔; 套/a; 120万; 组包. 20; 锂电池; 套/a; 120万; 组包. 21; 镜片; 套/a; 120万; 组包. 22; 天线组件; 套/a; 120万; 组包. 23; 装饰件组件; 套/a; 120万; 组包. 24; 中框组件; 套/a; 120万; 组包. 25; 玻璃后盖组件; 套/a; 120万; 组包. 26; 硅胶组件; 套/a; 120万; 组包. 27; 线性马达; 套/a; 120万; 组包. 28; 射频线_; 套/a; 120万; 组包. 29; 闪光灯罩; 套/a; 120万; 组包. 30; 机械螺钉; 套/a; 120万; 组包. 31; 支架; 套/a; 120万; 组包. 32; 辅料; 水基环保清洗剂; kg/a; 1200kg; 辅料. 33; 黄油; mL/a; 20000mL; 辅料. 34; 链条高温油; mL/a; 1500mL; 辅料. 35; FL100(针织油); mL/a; 4800mL; 辅料. 36; 泡棉; 套/a; 120万; SMT+组装. 37; 屏蔽袋; 套/a; 120万; SMT+组装. 38; 线夹; 套/a; 120万; SMT+组装. 39; 模切泡棉; 套/a; 120万; SMT+组装. 40; 工业酒精; t/a; 4.68; SMT+组装. 41; 清洗剂; t/a; 1; SMT+组装. 42; 锡膏; t/a; 7.6; SMT. 43; 助焊剂; t/a; 7.3; SMT. 续表2-5 已验工程原料/辅料用量清单 序号; 主要原材料; 单位; 用量; 备注. 44; 辅料; 胶粘剂; t/a; 2.4; SMT+组装. 45; 无铅锡丝; t/a; 0.1; SMT. 46; 润滑油; t/a; 0.22; SMT+组装. 47; 液压油; t/a; 0.2; SMT+组装. 48; 能源; 新鲜水; m3/a; 15000m3/a（5条线）; 由园区供水管网提供至生活水池分配. 49; 电; kwh/a; 7920000 kwh（5条线）; 由市政电网提供至厂区经配电室分配. 50; 压缩空气; m3/a; 700m3/min（5条线）; 压缩气站供气. 51; 天然气; 万m³/a; 379.584; 由市政燃气管网提供. 5、已验工程水平衡 已验工程用水分为生活用水及配套设备用水，用排水情况见表2-6，水平衡见图2-1。 表2-6 已验工程用排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 用水量; 循环量; 损耗量; 排水量. 1; 生活用水; 38.5; /; 7.7; 30.8. 2; 配套设备用水; 锅炉房补充用水; 15.16; 480; /; 15.16. 3; 冷却塔补充用水; 4; 130; /; 4. 4; 冷凝水; 2; /; /; 2. 5; 湿式除尘用水; 1.2; /; 1.2; 0. 6; 洒水抑尘用水; 33; /; 33; 0. 7; 绿化用水; 68.8; /; 68.8; 0. 8; 车间地面清洗用水; 70.65; /; 14.13; 56.52. 合计; 233.31; 610; 124.83; 108.48. 图2-1 已验工程水平衡图 单位：m3/d 6、已验工程劳动定员与工作制度 劳动定员为350人，工作制度为2班制，10小时/天，年工作300d。 四、拟建项目概况 1、变动情况 根据原环评报告及环评批复要求，经现场核实，本项目实际建设内容与原环评文件及其批复存在部分变动。根据企业资料显示，实际具体变化比较如下表2-7所示： 表2-7 实际建设内容与原环评建设内容变化一览表 类别; 项目组成; 原环评及批复建设内容; 拟建项目建设内容. 主体工程; 生产厂房; 1号生产车间：2F；建筑面积27761m2；位于厂区东南角；1层主要用于来料检验、入仓、出货等；2层主要用于预加工、老化、镀膜、包装、FOC抽检等工序; 已建成，1#生产厂房：2F；建筑面积31354m2；位于厂区东南角；1层主要用于SMT生产、测试、组装、包装工序；2层闲置. 2号生产车间：2F；建筑面积27761m2；位于1#生产车间北侧，与1号配套房相隔，配套1号车间使用；1层主要用于SMT工序；2层用于组装工序; 已验收. 3号生产车间：2F；建筑面积27761m2；位于厂区西南角；1层主要用于来料检验、入仓、出货等；2层主要用于预加工、老化、镀膜、包装、FOC抽检等工序; 已建成，3F；建筑面积50973m2；位于厂区西南角；1F用来仓储；2层主要用于生产、组装、测试、包装工序；3层主要用于SMT生产、组装、测试、包装工序. 4号生产车间：2F；建筑面积27761m2；位于3#生产车间北侧，与2号配套房相隔，配套1号车间使用；1层主要用于SMT工序；2层用于组装工序; 已建成，3F；建筑面积38333m2，3F主要用于SMT生产、组装、测试、包装工序；其他楼层均闲置. 辅助工程; 综合楼; 1栋（3F），高度15.5m；建筑面积10888m2；与厂区道路相隔，位于2号厂区北侧；用于日常行政办公; 已验收. 宿舍楼; 共设有14栋宿舍楼，集中设在厂区东北角；其中1号宿舍楼~12号宿舍楼均为6层，高度20.45m，建筑面积均为7129m2；13号宿舍楼~14号宿舍楼均为11层，高度37.3m；建筑面积均为13090m2; 已验收. 续表2-7 实际建设内容与原环评建设内容变化一览表 类别; 项目组成; 原环评及批复建设内容; 拟建项目建设内容. 辅助工程; 生产配套用房; 1号生产配套房；2F，建筑面积9684m2，位于1号生产车间北侧；其由1F设为食堂；2F设为研发中心; 已验收. 2号生产配套房；2F，建筑面积9684m2，位于3号生产车间北侧；其中1F设为食堂；2F设为研发中心; 已建，3F，1F西侧制作车间，1F、2F、3F东侧办公区 1F中间设为食堂；2F、3F设为研发中心. 制作车间; 位于2号配套厂房1F，1座（1F），建筑面积1100m2，位于4号厂房北侧；为后勤使用; 已验收. 配电室; 1座（1F），建筑面积1100m2，位于2号厂房北侧；用于厂区配电; 已验收. 空压站; 1座（1F），建筑面积1804m2，位于4号厂房北侧；设有3套双螺杆空压机组; 已验收. 锅炉房; 1座（1F），建筑面积1125m2，位于4号厂房东北侧；设有3台7MW、1台2.8MW（备用）天然气锅炉，供生活使用; 第一阶段已建2台7MW热水锅炉（1用1备），本次新增1台7MW热水锅炉及1台2.8MW热水锅炉，项目建成后3台7MW热水锅炉为常用，1台2.8MW热水锅炉为备用. 污水处理站; 1座，地上建筑面积4380m2，位于厂区西北角，用于处理本项目的生活污水; 本次新建工业污水处理站，设计处理能力为150m3/d. 消防水池; 建筑面积2554m2，位于配电房北侧，用于消防事故用水存储; 已验收. 储运工程; 仓库; 1号仓库：1F，建筑面积11790m2，位于空压房北侧; 已验收. 2号仓库：1F，建筑面积11790m2，1号仓库北侧，隔货车中转区; 已验收. 一般工业固体废物暂存间; 1座（1F），建筑面积1230m2，用于存储废包装材料、残次品等; 已验收. 危险废物暂存间; 1座（1F），建筑面积724m2，污水处理站东侧，用于存储危险废物; 已验收，1座（1F），建筑面积为738.48m2. 公用工程; 给水系统; 由市政给水管网接入，存于厂区生活及消防蓄水池，再由二次给水设备连接给水管网提供; 已验收. 续表2-7 实际建设内容与原环评建设内容变化一览表 类别; 项目组成; 原环评及批复建设内容; 拟建项目建设内容. 公用工程; 排水系统; 雨污分流。车间地面清洗废水与生活废水经化粪池处理后排入厂区污水处理站处理，最终排入园区污水处理厂处理; 生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂；清洗工序产生的生产废水经自建的工业污水处理站处理后，排入市政污水管网。本次新建工业污水处理站，设计处理能力为150m3/d。. 供电系统; 由市政电网接入厂区配电站后分配; 已验收. 供气系统; 由市政中压燃气管道提供,集贤产业园已完成燃气管道的敷设; 已验收. 供暖系统; 厂区自建天然气锅炉房供给; 车间供暖采用空调机组供暖. 制冷系统; 采用分体式空调制冷; 已验收. 消防系统; 设置消防水池一座，并配套室外消防火灾报警联动系统; 已验收. 空调净化系统; 4座生产车间的1层均用于SMT生产工序，设置为10万级洁净区；2层均用于组装工序，设置为100万级洁净区，实现方式为净化车间空气。生产车间人员和物品的流向遵循高洁净区向低洁净区流动，不能逆向; 已验收. 环保工程; 废气; 焊接烟尘采用布袋除尘器+15m排气筒排放; 1#生产厂房镭雕、分板、维修、焊接工序产生的颗粒物经过干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#、4#生产厂房焊接工序产生的焊接烟尘（按锡及其化合物计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放. 每套锅炉设置低氮燃烧设施+25m排气筒（1#、2#、3#）排放; 本项目建成后全厂共4台锅炉配套4套低氮燃烧+25m排气筒（1#、2#、3#、4#）. 污水处理站恶臭采用封闭构筑物+生物除臭; 本次新建工业污水处理站，污水处理站恶臭采用喷洒生物除臭剂. 食堂油烟采用油烟净化器处理; 2号食堂油烟采用3套油烟净化器处理；3号食堂油烟采用8套油烟净化器处理. 续表2-7 实际建设内容与原环评建设内容变化一览表 类别; 项目组成; 原环评及批复建设内容; 拟建项目建设内容. 环保工程; 废气; 镭雕粉尘采用湿式除尘器+15m排气筒排放; 1#生产厂房镭雕、分板、维修、焊接工序产生的颗粒物经过干式过滤器+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放；3#、4#生产厂房镭雕、分板、维修工序产生的颗粒物经过布袋除尘器处理后通过27m高排气筒排放. 涂胶废气采用双层活性炭吸附+15m排气筒排放; 不再建设. /; 1#生产厂房垂直固化、清洗废气采用干式过滤器+活性炭吸附+20m排气筒排放；3#生产厂房垂直固化、喷三防漆、清洗、烘烤工序均在封闭厂房布置、4#生产厂房清洗工序在封闭厂房布置，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用袋式除尘器+活性炭吸附处理后通过27m高排气筒有组织排放. /; 3#、4#生产厂房等离子清洗废气无组织排放. /; 3#生产厂房镀膜废气（氟化物、颗粒物）采用设备自带的过滤装置处理后经27m排气筒排放. 废水; 车间地面清洗废水与生活污水通过元区污水管网进入化粪池处理后排入厂区自建污水处理站处理后，最终排入园区污水处理厂; 生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂；清洗工序产生的生产废水经自建的工业污水处理站处理后，排入市政污水管网。本次新建污水处理站，设计处理能力为150m3/d。. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、消声等措施; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施. 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集后交环卫部门处理; 生活垃圾交由环卫部门统一处理. 续表2-7 实际建设内容与原环评建设内容变化一览表 类别; 项目组成; 原环评及批复建设内容; 拟建项目建设内容. 环保工程; 固体废物; 一般固废; 残次品、废包装材料分别袋装收集，定期做废品外售；废反渗透膜、由厂家回收再利用；不合格产品交由上游厂家回收处理；污泥运往周边农田肥土；除尘渣收集后外售作为建材；废锂离子电池收集后交山相应电池回收单位处理; 废包装材料、残次品、废边角料暂存于一般工业固体废物暂存区，分类收集后外售；废反渗透膜厂家回收. 危险废物; 设一座危废间（约占地724m2），位于污水处理站东侧，委托有资质单位统一处理; 1座（1F），建筑面积738.48m2（包括危废暂存间、危险化学品库），位于厂区北侧1号生产配料辅料仓库，用于存储危险废物及危险化学品. 2、项目组成与工程建设内容 项目组成及建设内容见表2-8。 表2-8 本项目组成及建设内容一览表 类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 1#生产厂房：2F；建筑面积31354m2；位于厂区东南角；1层主要用于SMT生产、测试、组装、包装工序；2层闲置; 已建. 3#生产厂房：3F；建筑面积50973m2；位于厂区西南角；1层主要用于来料检验；2层主要用于生产、组装、测试、包装工序；3层主要用于SMT生产、组装、测试、包装工序; 已建. 4#生产厂房：3F；建筑面积38333m2；位于3#生产车间北侧；3F主要用于SMT生产、组装、测试、包装工序；其他楼层均闲置; 已建. 辅助工程; 生产配套用房; 2号生产配套房；3F，建筑面积9684m2，位于3号生产车间北侧；其中1F西侧为制作车间、东侧为食堂；2F、3F为研发中心、办公区; 已建. 环保工程; 废气; 锅炉燃烧废气; 第一阶段已建2台7MW热水锅炉（1用1备），本次新增1台7MW热水锅炉及1台2.8MW热水锅炉，项目建成后3台7MW热水锅炉为常用，1台2.8MW热水锅炉为备用。 第一阶段已建锅炉配套有2套低氮燃烧设施+25m排气筒（1#、2#），本次新建锅炉新增2套低氮燃烧设施+25m排气筒（3#、4#）。; 新建/利旧. 食堂油烟; 2#食堂设3套油烟净化器，3#食堂设8套油烟净化器; 新建. 1#生产厂房; 镭雕废气、分板废气、维修、焊接废气（回流焊、选择焊、波峰焊）、固化废气、清洗废气采用干式过滤器+活性炭吸附+20m排气筒排放; 已建. 续表2-8 本项目组成及建设内容一览表 类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 环保工程; 废气; 3#生产厂房; 焊接废气（回流焊、波峰焊、选择焊）、固化废气、喷三防漆废气、清洗废气、烘烤废气采用布袋除尘器+活性炭吸附+27m排气筒排放; 新建. 镭雕、分板、维修废气经过布袋除尘器+27m排气筒排放. 等离子清洗废气无组织排放. 镀膜废气采用设备自带的过滤装置处理后经27m排气筒排放. 4#生产厂房; 焊接废气（回流焊）、清洗废气依托3#生产厂房布袋除尘器+活性炭吸附+27m排气筒排放; 新建. 等离子清洗废气无组织排放. 镭雕、维修、分板废气依托3#生产厂房布袋除尘器+27m排气筒排放. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施; 新建. 废水; 生活污水经过化粪池处理后排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂; 依托. 生产废水经自建的工业污水处理站处理后，排入市政污水管网，排入集贤产业园污水处理厂。本次新建污水处理站，设计处理能力为150m3/d; 新建. 固体废物; 一般工业固体废物分类收集后外售或回收; 依托. 危险废物暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处置; 依托. 生活垃圾分类收集交由环卫部门处置; 依托. 3、产品方案与生产规模 本项目产品种类及规模详见表2-9。 表2-9 本项目产品方案情况一览表 序号; 产品种类; 环评年产量; 本项目年产量; 变化情况. 1; 手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备; 5000万件; 8369万件; +3369万件. 4、原辅材料用量 项目原辅材料使用情况详见表2-10。 表2-10 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 原环评年用量; 本项目年用量; 变化情况. 1; 原料; PCB; 万套/a; 5000; 9560; +4560. 2; 电子元器件; 万套/a; 5000; 9560; +4560. 17; 屏蔽盖; 万套/a; 5000; /; -5000. 21; 镜片; 万套/a; /; 1200; +1200. 30; 机械螺钉; 万套/a; /; 1200; +1200. 32; 壳件; 万套/a; 5000; /; -5000. 33; LCD屏组件; 万套/a; 5000; /; -5000. 34; 主板; 万套/a; 5000; 9560; +4560. 续表2-10 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 原环评年用量; 本项目年用量; 变化情况. 35; 电池组件; 万套/a; /; 1200; +1200. 36; 电池盖; 万套/a; /; 1200; +1200. 37; USB数据线; 万件/a; /; 1200; +1200. 38; 壳体组件; 万套/a; /; 1200; +1200. 39; 内卡; 万套/a; /; 1200; +1200. 40; 彩盒封套; 万套/a; /; 1200; +1200. 41; 模切保护膜; 万套/a; /; 1200; +1200. 42; 出货标贴; 万套/a; /; 1200; +1200. 43; 封签; 万套/a; /; 1200; +1200. 44; 纸板; 万套/a; /; 1200; +1200. 45; 纸盒标贴; 万套/a; /; 1200; +1200. 46; 纸护角; 万套/a; /; 1200; +1200. 47; PE袋; 万套/a; /; 1200; +1200. 48; 碳带; 卷/a; /; 2500; +2500. 49; 组件; 万件/a; /; 1315; +1315. 50; 层压板; t/a; /; 14.5; +14.5. 51; 静电胶皮; t/a; /; 3.9; +3.9. 52; 不锈钢管; t/a; /; 12; +12. 53; 方通铝型材; t/a; /; 18; +18. 54; 金属接头; t/a; /; 3.2; +3.2. 55; 螺丝螺母; t/a; /; 0.15; +0.15. 56; 包边条; t/a; /; 0.9; +0.9. 57; 铝压条; t/a; /; 0.92; +0.92. 58; 网格静电胶帘; t/a; /; 4.08; +4.08. 59; 密封软压条; t/a; /; 0.8; +0.8. 60; 水槽踏板; t/a; /; 7.65; +7.65. 61; 电木; t/a; /; 0.8; +0.8. 62; 亚克力; t/a; /; 0.3; +0.3. 63; 赛钢; t/a; /; 0.2; +0.2. 64; 钢板; t/a; /; 0.01; +0.01. 65; 铜; t/a; /; 0.001; +0.001. 66; 铝板; t/a; /; 0.4; +0.4. 67; 辅料; 工业酒精; t/a; 79; 127; +48. 68; 胶粘剂; t/a; 11.3889; 48; +36.6111. 69; 无铅锡丝; t/a; 0.75; 0.029; -0.721. 70; 润滑油; t/a; 0.5; 0.05; -0.45. 71; 液压油; t/a; 0.5; /; -0.5. 72; 无铅锡膏; t/a; 120; 270; +150. 73; 包装料; 万套/a; 5000; /; -5000. 74; 结构胶; t/a; 1.597; /; -1.597. 75; 填充胶; t/a; 1.7361; /; -1.7361. 76; 导热凝胶; t/a; 0.9514; /; -0.9514. 77; 清洗剂; t/a; /; 114.3; +114.3. 续表2-10 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 原环评年用量; 本项目年用量; 变化情况. 81; 辅料; 泡棉; 万套/a; /; 105; +105. 85; 焊锡条; t/a; /; 50; +50. 86; 助焊膏; t/a; /; 8; +8. 87; 助焊剂; t/a; /; 1.015; +1.015. 88; 镀膜液; t/a; /; 1.7; +1.7. 89; 三防漆; t/a; /; 375; +375. 90; 保养油; t/a; /; 0.2; +0.2. 91; 背胶; 万套/a; /; 126; +126. 92; HF吸附剂; t/a; /; 1.3; +1.3. 93; 万能胶; t/a; /; 0.5; +0.5. 94; 切削液; t/a; /; 1.5; +1.5. 95; 导轨油; t/a; /; 1.5; +1.5. 96; 治具配件; 个/a; /; 4000; +4000. 97; PAC; t/a; /; 20; +20. 98; PAM; t/a; /; 5; +5. 99; 氢氧化钠; t/a; /; 30; +30. 100; 氯化钙; t/a; /; 30; +30. 101; 硫酸; t/a; /; 20; +20. 102; 硫酸亚铁; t/a; /; 20; +20. 103; 能源; 新鲜水; m3/a; 509486.72; 429756; -79730.7. 104; 天然气; 万m³/a; /; 190; +190. 项目所用原辅料组成成分及性质见表2-11。 表2-11 原辅料组成成分及性质表 序号; 名称; 成分、理化性质. 1; 清洗剂; 环保清洗剂PC902，无色至淡黄色透明液体，主要成分为聚乙二醇（含量5～20wt%）、双甘醇（含量5～20wt%）。. 2; 镀膜液; 镀膜液主要成分是水性氧化硅纳米粒子，不含有毒挥发物，对人体无伤害。主要成分是改性有机硅树脂、水、少量溶剂。. 3; 三防漆; 聚氨酯改性丙烯酸酯，淡黄色清澈液体、轻微气味。主要成分为脂肪族聚异氰酸酯树脂（10～30wt%）、聚氨酯丙烯酸树脂（10～30wt%）、丙烯酸苯氧乙基酯（5～30wt%）、脂肪族聚异氰酸酯（1～10wt%）、光引发剂（1～10wt%）、稳定剂（＜1wt%）。. 4; 切削液; 透明或半透明状态，主要成分为有机醇胺、精制矿物油、极压剂、无机盐、防腐剂、非铁腐蚀抑制剂、香料、消泡剂、水份等，有润滑、冷却、清洗、防锈等作用。. 5; 润滑油; 淡黄色粘稠液体，润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。. 6; 万能胶; 万能胶化学名为“氰基丙烯酸酯”，呈黄色液态粘稠状，具有良好的耐油、耐溶剂和耐化学试剂的性能. 7; 助焊剂; 助焊剂通常是由松香（或非松香型合成树脂）、活化剂，成膜剂，添加剂和溶剂等组成。. 8; 助焊膏; 焊膏也被称为焊锡膏、锡膏，主要是用于将金属部件粘合在一起的混合物。焊膏的组成比较复杂，由焊锡粉、助焊剂和其他添加剂混合而成。. 续表2-11 原辅料组成成分及性质表 序号; 名称; 成分、理化性质. 9; 无铅锡膏; 在无铅锡膏在成分中，主要是由锡/银/铜三部分组成，由银和铜来代替原来的铅的成分。. 10; 胶黏剂; 由主剂和助剂组成，主剂又称为主料、基料或粘料；助剂有固化剂、稀释剂、增塑剂、填料、偶联剂、引发剂、增稠剂、防老剂、阻聚剂、稳定剂、络合剂、乳化剂等. 11; PAC; 聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性. 12; PAM; 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体. 13; 氢氧化钠; 氢氧化钠是一种无机化合物，具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂. 14; 氯化钙; 氯化钙是一种由氯元素和钙元素组成的化学物质，化学式为CaCl2，微苦。它是典型的离子型卤化物，室温下为白色、硬质碎块或颗粒。它常见应用包括制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂. 15; 硫酸; 硫酸是一种无机化合物，化学式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂. 16; 硫酸亚铁; 硫酸亚铁是一种无机物，化学式为FeSO4，外观为白色粉末无气味。硫酸亚铁用于水的絮凝净化，以及从城市和工业污水中去除磷酸盐，以防止水体的富营养化. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备情况见表2-12。 表2-12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 热风枪; 35; 把; 1#生产厂房1F设备. 2; 电烙铁; 35; 把. 3; TP拆解设备; 7; 台. 4; 电池盖拆解; 7; 台. 5; 上板机; 7; 台. 6; 吸板机; 7; 台. 7; 镭雕机; 7; 台. 8; 印刷机; 14; 台. 9; AOI检测设备; 14; 台. 10; 缓存机; 21; 台. 11; 贴片机M3; 174; 台. 12; 贴片机M6; 22; 台. 13; 双轨回流炉; 7; 台. 14; 下板机; 7; 台. 15; 摆盘机; 5; 台. 续表2-12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 16; 拆置板机; 5; 台; 1#生产厂房1F设备. 17; 分板机; 7; 台. 18; 平移机; 14; 台. 19; UV点胶机; 14; 台. 20; 翻板机; 14; 台. 21; 垂直固化炉; 7; 台. 22; 导热凝点胶机; 10; 台. 23; 机械手自动化; 5; 台. 24; 贴辅料设备; 10; 台. 25; 治具清洗机; 1; 台. 26; 炉温测试仪; 2; 台. 27; 露点测试仪; 1; 台. 28; 超声波清洗机; 1; 台. 29; 吸嘴清洗机; 2; 台. 30; 贴片头清洗机; 2; 台. 31; 飞达校正仪; 2; 台. 32; 钢网清洗机; 2; 台. 33; 刮刀清洗机; 2; 台. 34; 钢网检查机; 2; 台. 35; 首件检查仪; 2; 台. 36; 锡膏搅拌机; 2; 台. 37; 智能接料机; 12; 台. 38; 胶管脱泡机; 1; 台. 39; 自动洗地机; 2; 台. 40; 电声综合测试仪; 1; 台; 3#生产厂房1F设备. 41; 音频扫频信号发生器; 1; 台. 42; 耐磨擦拭验机; 1; 台. 43; LCR数字电桥; 1; 台. 44; 大理石平台; 1; 台. 45; 球压仪; 1; 台. 46; 接触角测量仪; 1; 台. 47; 电池综合测试仪; 1; 台. 48; 高性能电池检测系统; 1; 台. 49; 激光干涉仪; 1; 台. 50; 真空包装机; 1; 台. 51; 锡膏粘度测试仪; 1; 台. 52; 数显测厚规; 1; 台. 53; 光学影像投影仪; 2; 台. 54; TP贴膜机; 8; 台; 3#生产厂房2F设备. 55; TP点胶机; 8; 台. 56; TP涂覆机; 8; 台. 57; TP等离子; 8; 台. 58; 中框绕膜机; 8; 台. 59; 中框等离子设备; 8; 台. 续表2-12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 60; 中框点胶机; 8; 台; 3#生产厂房2F设备. 61; CCD组屏机; 8; 台. 62; Dec组装机; 8; 台. 63; Deco点胶机; 8; 台. 64; UV固化炉; 8; 台. 65; 导热凝胶点胶机; 8; 台. 66; 压合机; 48; 台. 67; 自动螺丝机; 24; 台. 68; CCD电池盖组装设备; 8; 台. 69; 贴膜机（出货膜）; 8; 台. 70; LOGO视觉检测设备; 8; 台. 71; CCD彩盒检测设备; 8; 台. 72; 自动称重设备; 8; 台. 73; 塑封机; 8; 台. 74; 中箱拍照设备; 8; 台. 75; 镀膜机; 8; 台. 76; 干燥机; 4; 台. 77; 水冷机; 2; 台. 78; 热风枪; 60; 把; 3#生产厂房3F设备. 79; 电烙铁; 50; 把. 80; 风枪测湿仪; 1; PCS. 81; 烙铁测温仪; 1; PCS. 82; 上板机; 46; 台. 83; 吸板机; 18; 台. 84; 镭雕机; 22; 台. 85; 印刷机; 52; 台. 86; AOI检测设备; 52; 台. 87; 缓存机; 54; 台. 88; 贴片机M3; 298; 台. 89; 贴片机M6; 67; 台. 90; 双轨回流炉; 27; 台. 91; 下板机; 28; 台. 92; 分板机; 19; 台. 93; 平移机; 38; 台. 94; 清洗机; 21; 台. 95; 清洗机; 4; 台. 96; 选择焊; 5; 台. 97; 波峰焊; 7; 台. 98; 离子净度测试仪; 4; 台. 99; 喷涂线; 4; 台. 100; 点胶机; 8; 台. 101; 叠板机; 8; 台. 102; 双轨缓存机; 24; 台. 103; 点焊机; 2; 台. 104; 自动编带机; 2; 台. 续表2-12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 105; 半自动编带机; 2; 台; 3#生产厂房3F设备. 106; 平面度测试仪; 2; 台. 107; 自动测试线; 3; 台. 108; 首件测试仪; 2; 台. 109; 二次元; 1; 台. 110; 三防设备; 1; 台. 111; 导热凝胶点胶机; 3; 台. 112; 点胶机; 3; 台. 113; 点焊机; 2; 台. 114; 吸嘴清清机; 1; 台. 115; 贴装头清洗机; 1; 台. 116; 钢网清洗机; 1; 台. 117; 板边镭雕机; 1; 台. 118; 真空包装机; 2; 台. 119; 平面度测试仪; 2; 台. 120; 整盘扫描设备; 2; 台. 121; 点胶机; 2; 台. 122; UV固化炉; 2; 台. 123; 自动螺丝机; 2; 台. 124; DL夹具; 100; 台. 125; CFT夹具; 260; 台. 126; NONCQA夹具; 260; 台. 127; WIFI夹具; 260; 台. 128; FT夹具; 260; 台. 129; Honeywell测试夹具; 4; 台. 130; BT夹具; 260; 台. 131; CIT夹具; 50; 台. 132; check夹具; 100; 台. 133; 热风枪; 32; 把; 4#生产厂房3F生产设备. 134; 电烙铁; 32; 把. 135; 程控电源; 32; 台. 136; 数字万用表; 32; 台. 137; 防潮柜; 2; 个. 138; 热成像仪; 1; 台. 139; 示波器; 1; 台. 140; 电子显微镜; 2; 台. 141; 上板机; 7; 台. 142; 吸板机; 7; 台. 143; 0.5米单轨接驳台; 70; 台. 144; 镭雕机; 7; 台. 145; 印刷机; 14; 台. 146; 0.5米双轨接驳台; 49; 台. 147; SPI; 7; 台. 148; AOI; 14; 台. 149; 缓存机; 21; 台. 续表2-12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 150; 1米双轨接驳台; 21; 台; 4#生产厂房3F生产设备. 151; 贴片机M3; 56; 台. 152; 贴片机M6; 21; 台. 153; 1米单轨接驳台; 28; 台. 154; 双轨回流炉; 7; 台. 155; 下板机; 7; 台. 156; 分板机; 7; 台. 157; 平移机; 14; 台. 158; PCB清洗机; 5; 台. 159; 选择焊; 5; 台. 160; 压合机; 3; 台. 161; 圆盘锯; 1; 台; 2#生产配套房1F设备. 162; 型材切割机; 1; 个. 163; 斜切割机; 1; 个. 164; 开槽机; 2; 个. 165; 曲线锯; 2; 个. 166; 电动起子机; 6; 把. 167; 手电钻; 2; 把. 168; 电焊机; 1; 台. 169; 工业吸尘器; 2; 个. 170; 立式加工中心; 2; 台. 171; 立式铣床; 2; 台. 172; 车床; 1; 台. 173; 锯床; 1; 台. 174; 提升泵; 2; 台; 废水收集池. 175; 加药泵; 6; 台; 混凝沉淀. 176; 排泥泵; 2; 台. 177; 加药泵; 1; 台; 出水回调及泥渣处理. 178; 排泥渣泵; 2; 台. 179; 提升泵; 2; 台; 中间水池. 180; 回流泵; 2; 台; 兼氧池. 181; 回流泵; 2; 台; 接触氧化池. 182; 排泥泵; 2; 台; 沉淀池. 183; 排放水泵; 2; 台; 清水池. 184; 污泥提升泵; 2; 台; 污泥处理. 合计; 1575; /; /. 5、平面布置 项目位于高新区集贤产业园内，生产厂房整体呈长方形，南北长约798m，东西长约535m，设置2个出入口，货运出入口设置在项目西侧厂界的中心处、员工出入口设置在东侧厂界的中心处，厂区中心大道连接2个出入口，将厂区分为南侧区域和北侧区域；其中南侧区域设4座生产厂房，南北相邻的2座生产厂房由生产配套房隔开；厂区中部由西至东分别为空压站、锅炉房、配电室；北侧区域最北端由西至东分别为变电站、污水处理站、危险废物暂存间、一般工业固体废物暂存间；宿舍楼平均分布于厂区东北角。消防水池位于配电室北侧。 综上，本项目厂区各个功能区设置相对独立，相互影响及干扰较小，在满足工艺需求和环境保护角度考虑，本项目平面布置较为合理，平面布置见附图5。 6、公用工程 ⑴ 供电 由市政电网接入厂区配电站后分配。 ⑵ 采暖 生活区供暖采用天然气锅炉房；生产厂房采暖、制冷采用分体式空调。 ⑶ 给水 ① 生活用水：由市政给水管网接入。本次项目劳动定员9000人，参考《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）附录B.1-居民生活-城镇居民生活-中等城市-关中-110L/（人 d）计，年工作300天，则项目生活用水量约为990m3/d。 ②切削液配置用水：本项目切削液用量为1.5t/a，切削液使用配比按1:20计，需要用水量0.1m3/d。 ③锅炉用水：本项目2台7MW燃气热水锅炉（已验收的备用锅炉+本项目锅炉），每天运行24小时，锅炉软水由锅炉房自备软水制备装置提供，制水效率为95%，锅炉循环水量为505.26m3/d。锅炉在日常运行过程中会定期排污，需要每天补充，约为新鲜水量的3%，锅炉补充需要的水量为15.16m3/d。 ④生产用水：项目清洗工序使用清洗剂及纯水，配比为1:10，根据建设单位提供的资料，清洗过程产生约20%的损耗，清洗废水为109.9m3/d，纯水量为136.36t/a，纯水机制备纯水率为75%，新鲜水用量为181.81m3/d。 ⑷ 排水 ①生活污水：产污系数按用水量的80%计算，则生活污水排放量为792m3/d。 ②软水制备产生的浓水：项目软水制备所需新鲜水用量约15.96m3/d，制水效率为95%，软水量为15.16m3/d，软水制备产生的浓水量约0.8m3/d。 ③锅炉排污水：锅炉排污水为15.16m3/d。 ④纯水制备产生的浓水：项目制备纯水所需新鲜水量约181.81m3/d，制水效率为75%，纯水制备产生的浓水量为45.45m3/d。 本项目用、排水情况见表2-13，水平衡见图2-2。 表2-13 项目用排水量一览表 单位：m3/d 用水项目; 用水量; 损耗量; 循环量; 排放量; 排放去向. 生活用水; 990; 198; /; 792; 排入市政污水管网. 生产用水; /; 27.27; /; 109.09; 自建工工业污水处理站处理后排入市政污水管网. 纯水制备用水; 181.81; /; /; 45.45; 排入市政污水管网. 切削液配置用水; 0.1; 0.1; /; /; 废切削液. 锅炉用水; /; /; 505.26; 15.16; 排入市政污水管网. 软水制备用水; 15.96; /; /; 0.8. 合计; 1187.87; 225.37; 505.26; 962.5; /. 图2-2 水平衡图 单位：m3/d 7、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为9000人，年生产300天，每天2班，每班10小时；本项目建成后已验收的备用锅炉与本项目的锅炉需要同时运行，每台锅炉年运行2904小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、施工期 本次新建工业污水处理站及安装2台锅炉（1台7MW热水锅炉及1台2.8MW热水锅炉），施工期工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 产污环节 ⑴ 废气 施工期产生的大气污染物主要来自施工过程中的施工扬尘、施工废气。 ⑵ 废水 施工期产生的废水主要来自于施工作业产生的废水和施工人员产生的生活污水。 ⑶ 噪声 施工期噪声源主要为施工机械及运输车辆，施工过程主要噪声源有挖掘机、装载机、切割机、钻机、电锤等。 ⑷ 固体废物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 2、运营期 本项目经营方式为代加工，主要是根据客户订单需求，将购置的成品器件通过焊接等工艺组装成手机、平板电脑、汽车电子等高端智能终端设备，生产工艺及产污环节图2-4。 图2-4 运营期主要工艺流程及产污环节图 主要工艺流程简述： ⑴ 上板：将PCB板安装到冶具上。 ⑵ 印刷：将锡膏印刷到主板上，为元器件的焊接做准备。所用设备为印刷机（钢网印刷机）。 ⑶ 镭雕：镭雕也叫激光雕刻或激光打标，是一种用光学原理进行表面处理的工艺。激光打标效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质，通过光能烧掉部分物质，而刻出痕迹和显出所刻蚀的图形、文字。 ⑷ 贴片：将所需的电子元器件固定在已印刷的主板上。 ⑸ 回流焊：通过回流炉将焊膏融化，使组装元器件与主板牢固焊接在一起。 ⑹ 分板：通过激光分板机将一块大的线路主板，分成许许多多更小的单个线路板小板。 ⑺ 加工完成的半成品根据产品需求选择不同工艺路径，具体如下： A工艺路径： ① 波峰焊/选择焊：通过设备将焊锡条高温熔化，使插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接的目的。 ② 清洗：项目使用自来水制备纯水用于清洗工序，在清洗机中加入清洗剂，配套设置清洗线，采用喷淋的方式进行清洗，清洗掉组装好的PCB板上面的焊接残留物如助焊剂等。 ③ 喷漆：清洗完的PCB板，采用自动喷涂设备，喷涂时间预计是15~30S，正反各一次，用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀、防漏电防灰尘。 ④ 烘烤：将PCB板放入能够承受烘烤温度的托盘中放入烤箱，烘烤温度分别为60±5°、125±5°，烘烤时间为4～8h，等待烘箱充分冷却，然后取出元器件，将已烘烤过的元器件放入干燥箱，相应地标出件号，并指明已经过烘烤。 ⑤ 老化：将生产完成的智能设备通过老化测试，或在高温低温条件下检测产品的稳定性。 B工艺路径 ① 垂直固化：通过垂直固化炉内部的热源加热，使主板受热固化。 ② 测试：对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、显微镜、在线测试仪（ICT）、X-RAY检测系统、功能测试仪等。 ③ 预加工：在前壳上组装屏幕、摄像头等小零件。 ④ 等离子清洗：等离子清洗机对半成品进行清洗。通过高压将空气中的气体分子电离，产生等离子体来进行清洗。 ⑤ 镀膜：在产品所有表面及缝隙镀一层防水、防尘、防静电的膜，防止出厂前的屏幕划伤。 ⑻ 对根据产品需求完成A或B路径的产品进行检测。 ⑼ 对检测合格的产品进行包装。 ⑽ 对部分产品进行FQC抽检。 ⑾ 对生产完成的产品进行入库。 产污环节 ⑴ 废气 ①颗粒物：镭雕、分板、维修（处理不合格产品）工序产生粉尘；镀膜工艺产生的颗粒物。 ②有机废气：垂直固化、清洗、喷三防漆、烘烤工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 ③臭氧：等离子清洗工艺产生的清洗废气（以臭氧计）。 ④氟化物：镀膜工艺产生的镀膜废气（以氟化物计）。 ⑤焊接烟尘：回流焊、波峰焊、选择焊焊接工序产生的焊接废气（以锡及其化合物计）。 ⑵ 废水 本项目废水包括生活污水、清洗废水。 ⑶ 噪声 本项目生产设备均为自动高精密设备，产生的噪声极低，噪声源主要为锅炉房、空压机房、污水处理站等内置的空压机、风机、泵类等设备运行噪声。 ⑷ 固体废物 本项目运营期固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 一般工业固体废物有：工艺过程中产生的废包装材料、废边角料、残次品、废漆桶；软水制备工艺产生的废反渗透膜等。 危险废物有：有机废气处理过程中产生的废活性炭，设备维护过程中产生的废润滑油、废切削液、含油废物，废清洗剂等，分类收集后暂存于厂区现有危险废物暂存间，统一交由有资质单位处理处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 1、现有工程基本情况 西安比亚迪电子有限公司成立于2014年，于当年10月在西安高新区实施了比亚迪高端智能终端配套生产项目。2020年3月15日，西安比亚迪电子有限公司委托汉中市环境工程规划设计有限公司承担了比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）项目环境影响评价工作，编制完成了《比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）环境影响报告表》。2020年6月22日，该项目取得了西安市周至县生态环境局关于《比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）环境影响报告表的批复》（周环批复〔2020〕29号）。2020年7月项目开工建设，2021年10月20日竣工，2021年10月25日、2022年4月30日调试，2022年4月23日对比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）第一阶段工程建设内容中相关的废水、废气、噪声和固体废物部分的环境保护设施及措施进行了竣工验收，见附件。 2022年4月19日西安比亚迪电子有限公司取得了排污许可证（许可证编号为：91610131311004738W002U）。 2、现有工程产品方案及生产规模 根据企业现有工程环评报告及批复、竣工环保验收报告，西安比亚迪电子有限公司现有工程各项目生产规模及主要建设内容详见表2-14。 表2-14 现有工程生产规模、建设内容汇总表 序号; 项目名称; 生产规模; 主要建设内容. 1; 比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）; 手机、笔记本电脑、平板电脑、消费类电子产品、汽车电子、智能机器人等高端智能终端设备206万件; 2#生产厂房的生产线及其相关配套建设内容. 备注：上表仅包括企业已建成投产项目的生产规模和建设内容。 3、现有工程污染物排放情况 ⑴废气 现有工程全厂废气污染物主要为涂胶废气（以非甲烷总烃计）、锡及其化合物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、油烟等，根据企业验收监测数据（报告编号：BXA2021070113-01-1、BXA2021070113-03-1），监测报告见附件。现有已建投运工程污染物排放及达标情况如下。 表2-15 有组织废气（非甲烷总烃）污染物排放情况汇总表 时间; 监测点位; 非甲烷总烃. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）. 2022.6.20; 涂胶废气出口; 第一时段; 1.03; 9.39×10-3; /. 第二时段; 1.07; 9.73×10-3; /. 第三时段; 1.03; 9.55×10-3; /. 最大值; 1.07; 9.73×10-3; 0.05838. 2022.6.21; 涂胶废气出口; 第一时段; 1.24; 1.27×10-3; /. 第二时段; 1.48; 1.53×10-3; /. 第三时段; 1.36; 1.40×10-3; /. 最大值; 1.48; 1.53×10-3; 0.00918. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1电子产品制造行业标准限值; 50; --; /. 达标情况; 达标; --; /. 表2-16 有组织废气（锡及其化合物）污染物排放情况汇总表 时间; 监测点位; 锡及其化合物. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）. 2022.6.20; 焊锡废气出口; 第一时段; 2×10-4; 2.96×10-6; /. 第二时段; 2×10-4; 2.96×10-6; /. 第三时段; 1×10-4; 1.50×10-6; /. 最大值; 2×10-4; 2.96×10-6; 0.0000177. 2022.6.21; 焊锡废气出口; 第一时段; 2×10-4; 2.72×10-6; /. 第二时段; 2×10-4; 2.70×10-6; /. 第三时段; 1×10-4; 1.36×10-6; /. 最大值; 2×10-4; 2.72×10-6; 0.00001632. 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2二级标准限值，排放速率加严50%; 8.5; 0.32; /. 达标情况; 达标; 达标; /. 表2-17 有组织废气（颗粒物）污染物排放情况汇总表 时间; 监测点位; 颗粒物. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）. 2022.6.21; 镭雕废气出口; 第一时段; 4.2; 2.67×10-2; /. 第二时段; 4.4; 2.85×10-2; /. 第三时段; 3.8; 2.52×10-2; /. 最大值; 4.4; 2.85×10-2; 0.171. 2022.6.22; 镭雕废气出口; 第一时段; 3.3; 2.43×10-2; /. 第二时段; 2.2; 1.64×10-2; /. 第三时段; 3.0; 2.19×10-2; /. 最大值; 3.3; 2.43×10-2; 0.1458. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值，排放速率加严50%; 120; 3.80; /. 达标情况; 达标; 达标; /. 表2-18 锅炉燃烧有组织废气污染物排放情况汇总表 监测点位; 采样时间; 2022.02.12. 检 测 项 目; 第一次; 第二次; 第三次; 最大值; 限值; 达标情况. 1#锅炉出口; 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 29; 28; 28; 29; /; /. 折算浓度mg/m3; 31; 30; 26; 31; 50; 达标. 排放速率kg/h; 0.172; 0.161; 0.158; 0.172; /; /. 排放量t/a; /; /; /; 0.066; /; /. 二氧化硫; 实测浓度mg/m3; ND; ND; ND; ND; /; /. 折算浓度mg/m3; ND; ND; ND; ND; 20; 达标. 续表2-18 锅炉燃烧有组织废气污染物排放情况汇总表 监测点位; 采样时间; 2022.02.12. 检 测 项 目; 第一次; 第二次; 第三次; 最大值; 限值; 达标情况. 1#锅炉出口; 二氧化硫; 排放速率kg/h; 8.91×10-3; 8.62×10-3; 8.46×10-3; 8.91×10-3; /; /. 排放量t/a; /; /; /; 0.0034; /; /. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 2.9; 3.3; 3.1; 3.3; /; /. 折算浓度mg/m3; 3.1; 3.6; 2.9; 3.6; 10; 达标. 排放速率kg/h; 1.73×10-2; 1.89×10-2; 1.77×10-2; 1.89×10-2; /; /. 排放量t/a; /; /; /; 0.0073; /; /. 采样时间; 2022.02.13. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 29; 28; 29; 29; /; /. 折算浓度mg/m3; 31; 30; 31; 31; 50; 合格. 排放速率kg/h; 1.70×10-1; 1.69×10-1; 1.73×10-1; 1.73×10-1; /; /. 排放量t/a; /; /; /; 0.066; /; /. 二氧化硫; 实测浓度mg/m3; ND; ND; ND; ND; /; /. 折算浓度mg/m3; ND; ND; ND; ND; 20; 合格. 排放速率kg/h; 8.84×10-3; 9.07×10-3; 8.94×10-3; 9.07×10-3; /; /. 排放量t/a; /; /; /; 0.0035; /; /. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 3.9; 3.1; 3.3; 3.9; /; /. 折算浓度mg/m3; 4.2; 3.4; 3.6; 4.2; 10; 合格. 排放速率kg/h; 2.29×10-2; 1.88×10-2; 1.98×10-2; 2.29×10-2; /; /. 排放量t/a; /; /; /; 0.0088; /; /. 执行标准; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/ 1226-2018）表3天燃气锅炉大气污染物排放标准限值。. 表2-19 食堂油烟有组织废气污染物排放情况汇总表 监测点位; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 最大值; 限值; 达标情况. 采样时间; 2022.02.12（16:30-17:30）. 2#食堂-1排气筒; 实测浓度 （mg/m3）; 0.655; 0.522; 0.536; 0.535; 0.495; 0.655; /; /. 折算浓度 （mg/m3）; 0.705; 0.586; 0.606; 0.609; 0.570; 0.705; 2.0; 达标. 排放量（t/a）; /; /; /; /; /; 0.05; /; /. 执行标准; 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中排放标准限值。. 表2-20 厂界无组织废气污染物排放情况汇总表 监测项目及日期; 采样时间; 监测点位; 浓度 (mg/m3); 最大值 （mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 颗粒物 2022.06.22; 10:00-11:00; 上风向1#; 0.183; 0.355; 1.0; 达标. 下风向2#; 0.209. 下风向3#; 0.268. 下风向4#; 0.355. 12:00-13:00; 上风向1#; 0.188; 0.317; 1.0; 达标. 下风向2#; 0.317. 下风向3#; 0.269. 下风向4#; 0.273. 14:00-15:00; 上风向1#; 0.156; 0.310. 下风向2#; 0.276. 下风向3#; 0.310. 下风向4#; 0.249. 16:00-17:00; 上风向1#; 0.196; 0.308. 下风向2#; 0.255. 下风向3#; 0.308. 下风向4#; 0.277. 颗粒物 2022.06.23; 9:00-10:00; 上风向1#; 0.184; 0.369; 1.0; 达标. 下风向2#; 0.294. 下风向3#; 0.300. 下风向4#; 0.369. 12:00-13:00; 上风向1#; 0.144; 0.267. 下风向2#; 0.258. 下风向3#; 0.256. 下风向4#; 0.267. 15:00-16:00; 上风向1#; 0.140; 0.283. 下风向2#; 0.255. 下风向3#; 0.283. 下风向4#; 0.245. 18:00-19:00; 上风向1#; 0.150; 0.340. 下风向2#; 0.280. 下风向3#; 0.302. 下风向4#; 0.340. 执行标准; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值。. 续表2-20 厂界无组织废气污染物排放情况汇总表 监测项目及日期; 采样时间; 监测点位; 浓度 (mg/m3); 最大值 （mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 锡及其化合物2022.06.22; 10:00-11:00; 上风向1#; 2×10-5; 2×10-5; 0.24; 达标. 下风向2#; 1×10-5. 下风向3#; 1×10-5. 下风向4#; 1×10-5. 12:00-13:00; 上风向1#; 1×10-5; 1×10-5. 下风向2#; 1×10-5. 下风向3#; 1×10-5. 下风向4#; 1×10-5. 14:00-15:00; 上风向1#; 1×10-5; 2×10-5. 下风向2#; 1×10-5. 下风向3#; 1×10-5. 下风向4#; 2×10-5. 16:00-17:00; 上风向1#; 1×10-5; 2×10-5; 0.24; 达标. 下风向2#; 1×10-5. 下风向3#; 2×10-5. 下风向4#; 1×10-5. 锡及其化合物2022.06.23; 9:00-10:00; 上风向1#; 2×10-5; 2×10-5; 0.24; 达标. 下风向2#; 1×10-5. 下风向3#; 1×10-5. 下风向4#; 1×10-5. 12:00-13:00; 上风向1#; 1×10-5; 1×10-5. 下风向2#; 1×10-5. 下风向3#; 1×10-5. 下风向4#; 1×10-5. 15:00-16:00; 上风向1#; 1×10-5; 2×10-5. 下风向2#; 1×10-5. 下风向3#; 2×10-5. 下风向4#; 1×10-5. 18:00-19:00; 上风向1#; 2×10-5; 2×10-5. 下风向2#; 1×10-5. 下风向3#; 1×10-5. 下风向4#; 2×10-5. 执行标准; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值。. 监测项目及日期; 采样时间; 监测点位; 浓度 (mg/m3); 最大值 （mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 非甲烷总烃2022.06.22; 10:00-10:45; 上风向1#; 0.85; 0.85; 3; 达标. 下风向2#; 0.74. 下风向3#; 0.72. 下风向4#; 0.70. 12:00-12:45; 上风向1#; 0.83; 0.83. 下风向2#; 0.74. 下风向3#; 0.80. 下风向4#; 0.78. 14:00-14:45; 上风向1#; 0.77; 0.83. 下风向2#; 0.77. 续表2-20 厂界无组织废气污染物排放情况汇总表 监测项目及日期; 采样时间; 监测点位; 浓度 (mg/m3); 最大值 （mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 非甲烷总烃2022.06.23; 14:00-14:45; 下风向3#; 0.83; 0.83; 3; 达标. 下风向4#; 0.77. 16:00-16:45; 上风向1#; 0.84; 0.85. 下风向2#; 0.82. 下风向3#; 0.85. 下风向4#; 0.70. 非甲烷总烃2022.06.24; 9:00-9:45; 上风向1#; 0.69; 0.70; 3; 达标. 下风向2#; 0.69. 下风向3#; 0.70. 下风向4#; 0.70. 12:00-12:45; 上风向1#; 0.75; 0.80. 下风向2#; 0.75. 下风向3#; 0.72. 下风向4#; 0.80. 15:00-15:45; 上风向1#; 0.67; 0.82. 下风向2#; 0.74. 下风向3#; 0.82. 下风向4#; 0.78. 18:00-18:45; 上风向1#; 0.69; 0.82. 下风向2#; 0.71. 下风向3#; 0.72. 下风向4#; 0.82. 执行标准; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值。. ⑵废水 现有工程废水主要为生活污水和锅炉排水、冷却系统软水制备废水、车间地面清洗废水，采用三格化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，排入市政污水管网，进入集贤产业园区污水处理厂进行处理。根据企业验收监测数据（报告编号：BXA2021070113-02-1-G1），见附件，现有已建投运工程污染物排放及达标情况详见下表2-21。 表2-21 现有工程废水排放情况汇总表 采样点位; 生活污水总排口; 样品类型; 废水. 采样时间; 2022.03.23. 检测项目; 单位; 采样频次; 最大值; 排放量（t/a）; 限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 化学需氧量; mg/L; 364; 350; 56; 109; 364; 11.85; 500; 达标. 氨氮; mg/L; 33.0; 33.9; 11.1; 14.6; 33.9; 1.10; 45; 达标. 总磷; mg/L; 3.39; 3.42; 1.49; 1.35; 3.42; 0.11; 8; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 124; 118; 20.7; 38.7; 124; 4.03; 300; 达标. 悬浮物; mg/L; 58; 50; 38; 27; 58; 1.89; 400; 达标. 动植物油类; mg/L; 0.73; 0.62; 0.77; 0.93; 0.93; 0.03; 100; 达标. 总氮; mg/L; 39.3; 40.8; 14.7; 22.9; 40.8; 1.33; 70; 达标. 执行标准; 其它项目检测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准；氨氮、总磷、总氮检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。. ⑶噪声 根据企业验收监测数据（报告编号：BXA2021070113-01-1），见附件，现有已建投运工程噪声监测结果及达标情况如下。 表2-22 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 2022.02.10. 天气状况; 无雷电、无雨雪，风速：1.2m/s. 检测点 编号; 检测点 位置; 监测 频次; 监测时间; 单位; 测量值; 背景值; 修正值; 结果; 限值; 达标情况. 1#; 东厂界外1m处; 昼间; 10:08-10:18; dB（A）; 57.4; /; /; 57.4; 65; 达标. 夜间; 22:06-22:16; dB（A）; 46.7; /; /; 46.7; 55; 达标. 2#; 南厂界外1m处; 昼间; 10:23-10:33; dB（A）; 57.7; /; /; 57.7; 65; 达标. 夜间; 22:20-22:30; dB（A）; 48.1; /; /; 48.1; 55; 达标. 3#; 西厂界外1m处; 昼间; 10:39-10:49; dB（A）; 58.1; /; /; 58.1; 65; 达标. 夜间; 22:35-22:45; dB（A）; 47.9; /; /; 47.9; 55; 达标. 4#; 北厂界外1m处; 昼间; 10:54-11:04; dB（A）; 58.1; /; /; 58.1; 65; 达标. 夜间; 22:50-23:00; dB（A）; 46.8; /; /; 46.8; 55; 达标. 检测日期; 2022.02.11. 天气状况; 无雷电、无雨雪，风速：1.3m/s. 续表2-22 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点 编号; 检测点 位置; 监测 频次; 监测时间; 单位; 测量值; 背景值; 修正值; 结果; 限值; 达标情况. 1#; 东厂界外1m处; 昼间; 10:06-10:16; dB（A）; 56.1; /; /; 56.1; 65; 达标. 夜间; 22:10-22:20; dB（A）; 41.2; /; /; 41.2; 55; 达标. 2#; 南厂界外1m处; 昼间; 10:52-11:02; dB（A）; 57.1; /; /; 57.1; 65; 达标. 夜间; 22:26-22:36; dB（A）; 41.7; /; /; 41.7; 55; 达标. 3#; 西厂界外1m处; 昼间; 10:21-10:31; dB（A）; 57.9; /; /; 57.9; 65; 达标. 夜间; 22:41-22:51; dB（A）; 40.9; /; /; 40.9; 55; 达标. 4#; 北厂界外1m处; 昼间; 10:37-10:47; dB（A）; 56.3; /; /; 56.3; 65; 达标. 夜间; 22:56-23:06; dB（A）; 43.8; /; /; 43.8; 55; 达标. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值。. ⑷固体废弃物 根据第一阶段验收报告及现场踏勘，现有工程固废主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 ①生活垃圾 生活垃圾为职工日常生活及办公生活垃圾，产生量为57.75t/a，分类收集，按照环卫部门要求外运处置。 ②一般固体废物 本项目的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定，处置方式见下表。 表2-23 一般固体废物产生情况及处置方式 类别; 产生情况及处置方式. 废包装材料; 根据企业提供的经验数据，本项目产生的废包装材料约1.5t/a，此部分统一收集作为废品外售。. 废反渗透膜; 纯水制备过程中会产生废反渗透膜，根据企业提供资料，产生量约为0.05t/a，属一般固废，由厂家回收再利用。. 残次品; 根据企业提供的经验数据，本项目产生的不合格产品约为0.2t/a，厂家回收；残次品约10t/a，此部分作为一般固废外售处理。. ③危险废物 危险废物主要为废活性炭、废包装桶、清洗废液等。 废活性炭产生量为4.07t/a；废包装桶产生量为3t/a；清洗废液产生量为24t/a。危险废物分别采用专用容器收集，分类暂存危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 4、现有工程污染物排放情况 根据西安比亚迪电子有限公司比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）第一阶段竣工环保验收监测报告监测结果可知，现有工程主要废气、废水污染物排放、厂界噪声均满足相应标准要求，现有工程固体废物均得到合理处置，固体废物处置率为100%。西安比亚迪电子有限公司现有工程主要污染物排放汇总情况见表2-24。 表2-24 全厂三废排放量汇总表 类别; 污染物; 现有工程排放量. 废气; 二氧化硫（t/a）; 0.0035. 颗粒物（t/a）; 0.1798. 氮氧化物（t/a）; 0.066. 非甲烷总烃（t/a）; 0.058. 锡及其化合物（t/a）; 0.00002. 油烟（t/a）; 0.05. 废水; 化学需氧量（t/a）; 11.85. 氨氮（t/a）; 1.10. 总磷（t/a）; 0.11. # 五日生化需氧量（t/a）; 4.03. # 悬浮物（t/a）; 1.89. 动植物油类（t/a）; 0.03. 总氮（t/a）; 1.33. 固体废物; 一般工业固体废物（产生量）（t/a）; 11.75. 危险废物（产生量）（t/a）; 31.07. 生活垃圾（产生量）（t/a）; 57.75. 二、现有工程存在的主要环保问题及“以新带老”措施 根据企业环评及验收报告、结合现场调查，现有工程主要废气、废水污染物排放均满足相应标准要求，厂界噪声监测值均满足排放限值要求，现有工程固体废物均得到合理处置，未发现明显的环保问题。 表2-25 全厂三废排放量汇总表 类别; 污染物; 环评报告及批复排放量; 已验工程排放量. 废气; 二氧化硫（t/a）; 0.37; 0.0035. 颗粒物（t/a）; 0.4672; 0.1798. 氮氧化物（t/a）; 0.89; 0.066. 非甲烷总烃（t/a）; 0.3; 0.058. 锡及其化合物（t/a）; 0.18594; 0.00002. 氨（t/a）; 0.085; /. 硫化氢（t/a）; 0.0033; /. 油烟（t/a）; 1.08; 0.05. 废水; 化学需氧量（t/a）; 64.4; 11.85. 氨氮（t/a）; 8.45; 1.10. 总磷（t/a）; 8.45; 0.11. # 五日生化需氧量（t/a）; 11.42; 4.03. # 悬浮物（t/a）; 1.4; 1.89. 动植物油类（t/a）; 17.46; 0.03. 总氮（t/a）; 5.84; 1.33. 固体废物; 一般工业固体废物（产生量）（t/a）; 15013.53; 11.75. 危险废物（产生量）（t/a）; 4.15; 31.07. 生活垃圾（产生量）（t/a）; 2400; 57.75. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ⑴基本污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），大气环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的环保快报《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2023-9号）数据，西安市周至县空气质量状况统计结果详见表3-1。 表3-1 2022年西安市周至县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/µg/m3; 标准值/µg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.14; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.50; 达标. CO; 日均浓度第95百分位数; 1800; /; /; /. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 171; /; /; /. 由表3-1可知，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准规定的浓度限值；PM10、PM2.5年平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准规定的浓度限值。本项目所在区域属于不达标区。 ⑵ 项目特征污染物 本项目特征污染因子为非甲烷总烃、氟化物、氨、硫化氢，本次评价非甲烷总烃、氟化物、氨、硫化氢现状监测数据引用《西安比亚迪电子有限公司汽车轮毂生产项目环境影响报告书现状监测报告》的监测数据，监测时间为2023年2月3日~2月9日，监测点位信息见表3-2，监测结果见表3-3，监测点位布置见附图6，监测报告见附件。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时间; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. N; E. 1#汽车轮毂生产项目监测点位; 34°04′37.35″; 108°24′3.28″; 非甲烷 总烃、氟化物、氨、硫化氢; 2023.2.3～2.9; E; 0.275. 表3-3 特征污染物环境质量监测结果表 监测点 名称; 污染物; 评价标准(mg/m3); 监测浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 1#汽车轮毂生产项目监测点位; 非甲烷总烃; 1小时均值：2.0; 1.01～1.12; 40.0; /; 达标. 氟化物; 1小时均值：0.02; 0.0005ND; 3.5; /; 达标. 24小时均值：0.007; 0.00006ND; /; /; 达标. 氨; 1小时均值：0.2; 0.03～0.05; 15.0; /; 达标. 硫化氢; 1小时均值：0.01; 0.001ND; 50.0; /; 达标. 监测结果表明，项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求；氟化物1小时均值及24小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；氨浓度监测值在0.02～0.03mg/m3、硫化氢浓度监测值在0.003～0.005mg/m3，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值。 2、声环境质量现状 ⑴ 敏感点声环境现状 本次评价引用《西安比亚迪电子有限公司汽车轮毂生产项目环境影响报告书现状监测报告》的监测数据，监测时间为2023年2月3日~2月4日。敏感点声环境现状监测结果见表3-4，监测点位见附图6，监测报告见附件。 表3-4 敏感点声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2023.2.3监测值; 2023.2.4监测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 1#集贤镇新城村; 46; 41; 45; 42. 2#; 2#高新区第五高级中学; 44; 41; 48; 40. 3#; 3#高新区第六学校; 46; 40; 47; 40. 标准值; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，敏感点声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ⑵ 厂界噪声现状 本次厂界噪声现状引用《西安比亚迪电子有限公司比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）竣工环保验收监测报告》的监测数据（报告编号：BXA2021070113-01-1），监测时间为2022年2月10日，监测期间现有工程正常生产。声环境现状监测结果见表3-5，监测点位见附图6，监测报告见附件。 表3-5 厂界噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 4#; 东厂界外1m处; 57.4; 46.7; 65; 55; 达标; 达标. 5#; 南厂界外1m处; 57.7; 48.1; 65; 55; 达标; 达标. 6#; 西厂界外1m处; 58.1; 47.9; 65; 55; 达标; 达标. 7#; 北厂界外1m处; 58.1; 46.8; 65; 55; 达标; 达标. 监测结果表明，项目厂界昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 3、地表水环境 本项目不新增占地，不涉及地表水污染途径，因此未开展地表水环境质量现状监测。 4、地下水 为了解项目所在地地下水环境质量状况，本次引用《年产60万车付新能源汽车零部件建设项目环境影响评价报告书》的监测数据（报告编号：瑞谱监字（2022）第0624-2号），监测时间为2022年6月14日，监测期间现有工程正常生产。监测结果见表3-6，监测点位见附图6，监测报告见附件。 表3-6 地下水水质监测结果表 单位：mg/L 监测点位 监测项目; 标准限值; 1#集贤镇东村. 监测结果; 标准指数. pH值（无量纲）; 6.5≤pH≤8.5; 7.31; 0.21. 氨氮; 0.5; 0.5; 1.00. 硝酸盐氮; 20; 2.8; 0.14. 亚硝酸盐氮; 1; 0.005; 0.01. 溶解性总固体; 1000; 274; 0.27. 铅; 0.01; ND0.0025; /. 镉; 0.005; ND0.0005; /. 锌; 1; ND 0.05; /. 镍; 0.02; ND 0.005; /. 六价铬; 0.05; 0.027; 0.54. 钙; /; 43.3; /. 镁; /; 14.6; /. 续表3-6 地下水水质监测结果表 单位：mg/L 监测点位 监测项目; 标准限值; 1#集贤镇东村. 监测结果; 标准指数. 钾; /; 1.61; /. 钠; 200; 11.5; 0.06. 碳酸盐; /; ND5; /. 重碳酸盐; /; 168; /. 硫酸盐; 250; 56.9; 0.23. 氯化物; 250; 3.5; 0.01. 氰化物; 0.05; ND0.002; /. 氟化物; 1; ND0.2; /. 阴离子表面活性剂; 0.3; ND0.050; /. 苯; 0.01; ND0.005; /. 甲苯; 0.7; ND0.006; /. 二甲苯; 0.5; ND0.006; /. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 3; 未检出; /. 菌落总数（CFU/mL）; 100; 6; 0.06. 耗氧量（以O2计）; 3; 0.44; 0.15. 挥发性酚类（以苯酚计）; 0.002; ND0.0003; /. 汞; 0.001; 0.00012; 0.12. 砷; 0.01; ND0.0003; /. 根据监测结果，地下水水质监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。 5、土壤环境 为了解项目所在地土壤环境质量状况，本次引用《年产60万车付新能源汽车零部件建设项目环境影响评价报告书》的监测数据（报告编号：瑞谱监字（2022）第0624-3号），监测时间为2022年6月13日，监测期间现有工程正常生产。监测结果见表3-7，监测点位见附图6，监测报告见附件。 表3-7 建设用地土壤本底监测结果及评价表 单位：mg/kg 监测点位; 1#年产60万车付新能源汽车零部件建设项目土壤监测点位. 采样深度/m; 0-0.2. 序号; 项目; 标准限值; 监测结果; 达标情况. 1; 砷; 60; 8.47; 达标. 2; 镉; 65; 0.24; 达标. 3; 六价铬; 5.7; ND0.5; 达标. 4; 铜; 18000; 23; 达标. 5; 铅; 800; 23.8; 达标. 6; 汞; 38; 0.391; 达标. 7; 镍; 900; 45; 达标. 8; 四氯化碳; 2.8; ND1.3×10-3; 达标. 9; 氯仿; 0.9; ND1.1×10-3; 达标. 10; 氯甲烷; 37; ND1.0×10-3; 达标. 续表3-7 建设用地土壤本底监测结果及评价表 单位：mg/kg 序号; 项目; 标准限值; 监测结果; 达标情况. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; ND1.2×10-3; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; ND1.3×10-3; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; ND1.0×10-3; 达标. 14; 顺-1-2二氯乙烯; 596; ND1.3×10-3; 达标. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; ND1.4×10-3; 达标. 16; 二氯甲烷; 616; ND1.5×10-3; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; ND1.1×10-3; 达标. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; ND1.2×10-3; 达标. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; ND1.2×10-3; 达标. 20; 四氯乙烯; 53; ND1.4×10-3; 达标. 21; 1,1，1，-三氯乙烷; 840; ND1.3×10-3; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; ND1.2×10-3; 达标. 23; 三氯乙烯; 2.8; ND1.2×10-3; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; ND1.2×10-3; 达标. 25; 氯乙烯; 0.43; ND1.0×10-3; 达标. 26; 苯; 4; ND1.9×10-3; 达标. 27; 氯苯; 270; ND1.2×10-3; 达标. 28; 1,2-二氯苯; 560; ND1.5×10-3; 达标. 29; 1,4-二氯苯; 20; ND1.5×10-3; 达标. 30; 乙苯; 28; ND1.2×10-3; 达标. 31; 苯乙烯; 1290; ND1.1×10-3; 达标. 32; 甲苯; 1200; ND1.3×10-3; 达标. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; ND1.2×10-3; 达标. 34; 邻二甲苯; 640; ND1.2×10-3; 达标. 35; 硝基苯; 76; ND0.09; 达标. 36; 苯胺; 260; ND0.09; 达标. 37; 2-氯酚; 2256; ND0.06; 达标. 38; 苯并〔a〕蒽; 15; ND0.1; 达标. 39; 苯并〔a〕芘; 1.5; ND0.1; 达标. 40; 苯并〔b〕荧蒽; 15; ND0.2; 达标. 41; 苯并〔k〕荧蒽; 151; ND0.1; 达标. 42; 䓛; 1293; ND0.1; 达标. 43; 二苯并〔a, h〕蒽; 1.5; ND0.1; 达标. 44; 茚并〔1,2,3-cd〕芘; 15; ND0.1; 达标. 45; 萘; 70; ND0.09; 达标. 46; 石油烃（C10-C40）; 4500; ND6; 达标. 由监测结果可知，项目建设场地土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准。 6、生态环境 本项目不新增占地，占地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》，开不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境保护目标 本项目属于污染影响类建设项目，本次根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》，各环境要素的评价范围及环境保护目标如下： 大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 声环境：厂界外50m评价范围内声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。 生态环境：新增占地范围内的生态环境保护目标。 根据现场调查，本项目不涉及地下水、生态环境保护目标。本项目环境保护目标情况见表3-8、表3-9，保护目标与本项目位置关系见附图2。 表3-8 项目大气环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 经纬度; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E（°）; N（°）. 大气环境; 集贤镇; 108.391055; 34.084339; 居民区; 人群 健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准; N; 12. 西北大学现代学院（周至校区）; 108.389768; 34.073825; S; 335. 高新区第五高级中学; 108.389768; 34.075756; S; 紧邻. 高新区第六学校; 108.389070; 34.075842; S; 紧邻. 表3-9 工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 高新区第五高级中学; 93; -293; 0; 0; S; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 紧邻. 2; 高新区第六学校; -93; -293; 0; 0; S; 紧邻. 3; 集贤镇; 220; 293; 0; 12; N; /. 备注：坐标原点为项目中心位置，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准限值；运营期焊接工序中的焊接烟尘（以锡及其化合物计），镭雕、维修、分板废气中的颗粒物，镀膜废气颗粒物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值；垂直固化、清洗、烘烤、喷三防漆工序产生的废气（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中标准限值；锅炉废气中的颗粒物、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/ 1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放标准，林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中大型食堂排放标准；厂界无组织废气中颗粒物、氟化物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值，非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3中标准限值；污水处理站恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准具体内容见表3-10。 表3-10 废气监测评价标准 类别; 监测项目; 执行标准; 标准限值; 最高允许排放速率. 有组织废气; 焊接废气; 锡及其化合物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 8.5mg/m3; 0.52kg/h（20m），1.416kg/h，（27m）. 镭雕废气; 颗粒物; 120mg/m3; 5.9kg/h（20m），17.87kg/h，（27m）. 维修废气; 颗粒物. 分板废气; 颗粒物. 镀膜废气; 颗粒物. 氟化物; 9mg/m3; 0.464kg/h，（27m）. 垂直固化废气; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 50mg/m3; /. 清洗废气; 非甲烷总烃. 烘烤废气; 非甲烷总烃. 喷三防漆废气. 锅炉废气; 二氧化硫; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3 限值要求; 20mg/m3; /. 氮氧化物; 50mg/m3; /. 颗粒物; 10mg/m3; /. 林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; ≤1级; /. 续表3-10 废气监测评价标准 类别; 监测项目; 执行标准; 标准限值; 最高允许排放速率. 有组织废气; 食堂油烟; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型食堂; 2.0mg/m3; /. 无组织 废气; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 1.0mg/m3; /. 氟化物; 0.02mg/m3; /. 锡及其化合物; 0.24mg/m3; /. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 3.0mg/m3; /. 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准; 1.5mg/m3; /. 硫化氢; 0.06mg/m3; /. 臭气浓度; 20（无量纲）; /. 2、废水 生活污水经过化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，排入市政污水管网，进入集贤产业园区污水处理厂进行处理。 生产废水经过自建的工业污水处理站处理，达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准要求，排入市政污水管网，进入集贤产业园区污水处理厂进行处理。具体内容见表3-11。 表3-11 废水监测评价标准 类别; 监测因子; 执行标准、标号、级别; 总排口限值. 生活污水; 化学需氧量（COD）; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排放限值; 500mg/L. 五日生化需氧量（BOD5）; 300mg/L. 悬浮物; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. 氨氮（以N计）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准; 45mg/L. 总磷（以P计）; 8mg/L. 总氮（以N计）; 70mg/L. 石油类; 15mg/L. 生产废水; 化学需氧量（COD）; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1标准限值; 500mg/L. 氨氮（以N计）; 45mg/L. 总氮（以N计）; 70mg/L. 总磷（以P计）; 8.0mg/L. 五日生化需氧量（BOD5）; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排放限值; 300mg/L. 3、噪声 厂界噪声监测因子执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，具体内容见表3-12。 表3-12 噪声监测评价标准 类别; 监测因子; 标准限值; 执行标准. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 等效连续（A）声级; 65dB（A）; 55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类标准. 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）有关要求；一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；危险废物收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023，2023-07-01实施），场所使用的环境保护识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）（2023-07-01实施）。 |
| 总量控制指标 | ⑴ 废水 本项目生活污水经化粪池预处理排入市政污水管网，进入集贤产业园区污水处理厂进行处理。生产废水经过自建的污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入集贤产业园区污水处理厂进行处理。总量控制指标建议纳入集贤产业园区污水处理厂。 ⑵ 废气 本项目废气涉及总量控制指标的污染物为：VOCS、SO2、NOx。经核算，建议总量控制指标见表3-13。 表3-13 总量控制指标核算一览表 总量指标; 原环评总量控制指标（t/a）; 已验工程排放量（t/a）; 已验收后剩余总量（t/a）; 拟建项目排放量（t/a）; 总量控制建议指标（t/a）. VOCS; 0.3; 0.058; 0.242; 11.838; 11.596. SO2; 0.37; 0.0035; 0.3665; 0.061; /. NOX; 0.89; 0.066; 0.824; 0.636; /. 备注：数据来源于已验工程污染物排放情况汇总表。 由表3-13可知，本次环评建议申请的废气总量指标分别为：VOCS：11.596t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要为建设污水处理站、安装锅炉等。施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工废气；施工机械在运行过程中及物料运输过程产生的噪声；施工过程中产生的生产废水及施工人员产生的生活污水；施工过程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 1、废气 施工期产生的大气污染物主要来自施工过程中的施工扬尘、施工车辆及机械废气及装修废气。 为了改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目应严格执行《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》（陕政发〔2012〕33号）、《陕西省人民政府关于印发<城市空气重污染日应急方案（暂行）>的通知》（陕政发〔2013〕20号）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建发〔2013〕293号）中的相关规定，并采取以下控制措施，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。 ⑴ 采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格控制建设、出土扬尘污染防治，严格落实“六个百分百”和“七个到位”管理要求； ⑵ 施工工地周围应当设置硬质材料围挡，工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化； ⑶ 施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放； ⑷ 土方工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工； ⑸ 建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。 采取以上措施后，施工废气满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准限值。 2、废水 本项目施工期产生的废水主要来自于施工作业产生的废水和施工人员产生的生活污水。 ⑴ 施工废水 生产废水包括拌料时产生的泥浆水和施工机械的设备清洗水，预计每天产生的施工废水约3m3，主要以SS为主，浓度达400～1000mg/L，其次是石油类污染物，浓度达10mg/L～15mg/L。施工现场设立隔油、沉淀池，施工废水经隔油、沉淀池处理后回用。 ⑵ 生活污水 施工期间，施工人员的日常生活将产生一定量的生活污水，本项目施工期约有50人作业，施工人员用水量取35L/人.d，产污系数取0.8，则生活污水日产生量为1.4m3，主要污染因子为COD、NH3-N、SS。施工人员生活污水依托已有的处理设施进行处理。 3、固体废物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 ⑴ 建筑垃圾 建筑垃圾是在建（构）筑物的建设过程中产生的固体废弃物。不同结构类型的建筑所产生的建筑垃圾各种成分的含量虽不同，但其基本组成是一致的，以无机成分为主，主要有土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的黄砂、石子和块石等。本次评价要求，将建筑垃圾进行充分回收利用，剩余部分运往当地指定建筑垃圾填埋场集中处置。 ⑵ 生活垃圾 本项目施工人员主要为当地民工，不安排食宿，故日常产生的生活垃圾较少，工地生活垃圾按0.2kg/（d·人），施工期产生的生活垃圾为10kg/d。本次评价要求，生活垃圾分类管理，最终由工人运送至生活垃圾收集站，由环卫部门统一处理。 4、噪声 施工期噪声源主要为施工机械及运输车辆，施工过程主要的高噪声设备有挖掘机、装载机、切割机等，其噪声值一般在70～95dB之间。设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声，其噪声值一般在90～100dB之间。运输车辆的噪声属于交通噪声，其噪声值在70~95dB之间。 为了减轻施工噪声对环境敏感目标的影响，环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ⑴ 合理安排施工布局，必须在施工现场周边设置隔声挡板，从噪声传播途径上进行降噪，减轻对敏感点的影响。 ⑵ 大型施工机械的作业应设置在远离居民点的地带，可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料或采用隔音措施降低噪声。 ⑶ 根据施工场所的噪声功能要求，合理安排施工时间。夜间10：00时至凌晨6：00时、昼间12：00时～14：00时严禁高噪音施工作业。如需夜间施工，应得到当地环保行政主管部门的批准，办理相关夜间施工许可手续，并及时通告周围居民。 ⑷ 强化施工期间的环境管理，严格控制施工车辆运输路线，避免进出场地造成道路堵塞；同时对路经居民区的运输车辆应禁止鸣笛，要求尽量放慢车速，以减少运输车辆噪音对周边敏感点的影响。 综上所述，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制，可以减小其对周围声环境的影响。 5、生态影响 本项目施工期会进行土地的开挖，此过程会对周边生态产生一定的影响，主要是清除了部分地表植被，对生态环境会产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响及保护措施 | 一、废气 1、焊接烟尘 ⑴ 1#生产厂房 1#生产厂房采用回流焊炉进行焊接工序，其焊接烟尘主要产生在锡膏烘干过程中。1#生产厂房年使用锡膏量为60t，按每天工作时间20h计算，则年工作时间6000h。根据《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协），锡膏焊接产生烟尘量为5.5g/kg锡膏，则此过程产生的焊接烟尘为330kg/a（0.055kg/h）。焊接过程在单独的焊接平台上进行，平台上方设通风柜抽排，收集效率按95%计，收集量为0.3135t/a（0.052kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.0165t/a。1#生产厂房焊接工序，产生的焊接烟尘通过1套干式过滤器+1套活性炭吸附+1根20m高排气筒排放，处理效率为90%，处理系统风机风量为30000m3/h。则处理后的焊接烟尘有组织排放量为0.031t/a，排气筒排放浓度为0.174mg/m3。 ⑵ 3#、4#生产厂房 ①回流焊 3#、4#生产厂房采用回流焊炉进行焊接工序，其焊接烟尘主要产生在锡膏烘干过程中。3#、4#生产厂房年使用锡膏量为210t，按每天工作时间20h计算，则年工作时间6000h。根据《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协），锡膏焊接产生烟尘量为5.5g/kg锡膏，则此过程产生的焊接烟尘为1155kg/a（0.19kg/h）。焊接过程在单独的焊接平台上进行，平台上方设通风柜抽排，收集效率按95%计，收集量为1097.25kg/a（0.183kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为57.75kg/a。 ②维修废气 不合格产品返修过程焊料采用无铅锡丝，项目锡焊利用电烙铁加热低熔点焊料使之熔化，渗入零部件连接处间隙使零部件固定。3#生产厂房无铅锡丝年使用量为0.029t/a，根据《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协），实芯焊丝烟尘产生量为5~8g/kg焊丝，本环评取8g/kg，工作时间20h计算，则年工作时间6000h。则此过程焊接烟尘产生量为0.232kg/a（0.00004kg/h）。在焊接工作台上方设置可伸缩废气收集管，返修焊接时将收集管拉至焊接点处，收集效率按95%计，收集量为0.2204kg/a（0.000037kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.0116kg/a。 ③波峰焊、选择焊 3#生产厂房采用波峰焊、选择焊进行焊接工序，其焊接烟尘主要产生在锡条焊接过程中。项目焊锡条使用量为50t/a，常温下，参考《焊接工作的劳动保护》中“各种焊接工艺及焊条烟尘产尘量”，产尘量取10g/kg，工作时间20h计算，则年工作时间6000h。则此过程焊接烟尘产生量为500kg/a（0.08kg/h）。焊接过程在单独的焊接平台上进行，平台上方设通风柜抽排，收集效率按95%计，收集量为475kg/a（0.076kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为25kg/a。 3#、4#生产厂房均有焊接工序，产生的焊接烟尘通过1套布袋除尘器+1套活性炭吸附+1根27m高排气筒排放，处理效率为90%，处理系统风机风量为35000m3/h。则焊接烟尘有组织排放总量为0.157t/a，排气筒排放浓度为0.75mg/m3，无组织排放总量为0.083t/a。 表4-1 本项目焊接烟尘产生及排放情况汇总表 生产厂房; 工艺; 产生量（t/a）; 收集量（t/a）; 处理设施; 处理效率（%）; 风机风量（m3/h）; 有组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 无组织排放量（t/a）. 1#; 焊接; 回流焊; 0.33; 0.3135; 干式过滤器+活性炭吸附+20m高排气筒排放; 90; 30000; 0.031; 0.0052; 0.174; 0.0165. 3#、4#; 焊接; 回流焊; 1.155; 1.097; 布袋除尘器+活性炭吸附+27m高排气筒排放; 90; 35000; 0.157; 0.026; 0.75; 0.083. 维修; 0.000232; 0.00022. 波峰焊、选择焊; 0.5; 0.475. 2、颗粒物 ⑴ 镭雕、分板粉尘 ①1#生产厂房 镭雕工序会产生部分粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-机械行业系数手册-预处理-干式预处理件-抛丸、喷砂、打磨、滚筒-颗粒物-2.19千克/吨-原料核算，镭雕工序每天工作约20h，工作时间300天，1#生产厂房镭雕工序的原料是PCB和电子元器件，年使用量为1200万套，按30g/套计算，原料年使用量为360t，镭雕粉尘产生量为0.7884t/a（0.1314kg/h）。镭雕设备自带净化设施处理后通过收集管道进入厂房处理设施，收集效率90%，收集量为0.70956t/a（0.118kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.07884t/a。 分板工序会产生部分粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》电子电气行业系数手册-机械加工工段（续2）-机械加工-金属材料-切割、打孔-颗粒物-2.841×10-1克/千克-原料核算，分板工序每天工作约20h，工作时间300天，1#生产厂房分板工序的原料是PCB和电子元器件，年使用量为1200万套，按30g/套计算，原料年使用量为360t，分板粉尘产生量为0.1023t/a（0.017kg/h）。分板平台上方设置可伸缩废气收集管，工作时将收集管拉至工作点处，收集效率90%，收集量为0.0921t/a（0.0153kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.01023t/a。 1#生产厂房镭雕、分板工序产生的颗粒物通过1套干式过滤器+1套活性炭吸附+1根20m高排气筒排放，处理效率为90%，系统风机风量为30000m3/h。处理后的颗粒物有组织排放量为0.08t/a，排气筒排放浓度为0.44mg/m3，无组织排放量为0.089t/a。 ②3#、4#生产厂房 镭雕工序会产生部分粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-机械行业系数手册-预处理-干式预处理件-抛丸、喷砂、打磨、滚筒-颗粒物-2.19千克/吨-原料核算，镭雕工序每天工作约20h，工作时间300天，镭雕工序的原料是PCB和电子元器件，年使用量为8360万套，按30g/套计算，原料年使用量为2508t，镭雕粉尘产生量为5.49t/a（0.92kg/h）。镭雕设备自带净化设施处理后通过收集管道进入厂房处理设施，收集效率90%，收集量为4.94t/a（0.82kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.55t/a（0.09kg/h）。 分板工序会产生部分粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》电子电气行业系数手册-机械加工工段（续2）-机械加工-金属材料-切割、打孔-颗粒物-2.841×10-1克/千克-原料核算，分板工序每天工作约20h，工作时间300天，1#生产厂房分板工序的原料是PCB和电子元器件，年使用量为5965万套，按30g/套计算，原料年使用量为2508t，分板粉尘产生量为0.71t/a（0.12kg/h）。分板平台上方设置可伸缩废气收集管，工作时将收集管拉至工作点处，收集效率90%，收集量为0.64t/a（0.11kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.07t/a（0.01kg/h）。 3#、4#生产厂房镭雕、分板工序产生的颗粒物通过1套布袋除尘器+1根27m高排气筒排放，处理效率为90%，处理系统风机风量为20000m3/h。处理后的颗粒物有组织排放总量为0.56t/a，排气筒排放浓度为4.65mg/m3，无组织排放总量为0.62t/a。 ⑵ 镀膜粉尘 本项目镀膜工序是在真空或低气压气体放电条件下，即在低温等离子体中进行的。涂层的物质源是固态物质，经过“蒸发或溅射”后，在零件表面生成与基材性能完全不同的新的固体物质涂层。镀膜工序每天工作约20h，工作时间300天，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-金属家具制造行业系数手册-涂饰-金属家具-喷粉-颗粒物-390克/公斤-涂料核算，本项目镀膜工序在3#生产厂房进行，涂料是镀膜液，项目年使用量为1.7t，镀膜粉尘产生量为0.66t/a（0.1105kg/h）。镀膜产生的粉尘通过管道收集，收集效率按90%计，收集量为0.5967t/a（0.099kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.0663t/a。收集后的粉尘进入设备自带的吸附器过滤后通过27m高排气筒排放，处理效率按90%计，风机风量为5000m3/h，镀膜粉尘有组织排放量为0.060t/a（0.01kg/h），排放浓度为1.989mg/m3。 表4-2 本项目颗粒物产生及排放情况汇总表 生产厂房; 工艺; 产生量（t/a）; 收集量（t/a）; 处理设施; 处理效率（%）; 风机风量（m3/h）; 有组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 无组织排放量（t/a）. 1#; 镭雕; 0.7884; 0.70956; 干式过滤器+活性炭吸附+20m高排气筒排放; 90; 30000; 0.08; 0.013; 0.44; 0.089. 分板; 0.1023; 0.0921. 续表4-2 本项目颗粒物产生及排放情况汇总表 生产厂房; 工艺; 产生量（t/a）; 收集量（t/a）; 处理设施; 处理效率（%）; 风机风量（m3/h）; 有组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 无组织排放量（t/a）. 3#、4#; 镭雕; 5.49; 4.94; 布袋除尘器+27m高排气筒排放; 90; 20000; 0.56; 0.09; 4.65; 0.62. 分板; 0.71; 0.64. 3#; 镀膜; 0.66; 0.5967; 吸附器+27m高排气筒排放; 90; 5000; 0.060; 0.01; 1.989; 0.0663. 3、有机废气 ⑴ 1#生产厂房 固化工序在封闭车间+半封闭数控设备内进行，垂直固化过程中会有少量的有机废气（按非甲烷总烃计），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-机械行业系数手册-粘接-粘结工件-粘结剂-涂胶机涂胶后固化-挥发性有机物-60千克/吨-原料核算，固化工序每天工作约20h，工作时间300天，胶黏剂年使用量为15吨，固化有机废气产生量为0.9t/a（0.15kg/h），经管道收集，收集效率95%，收集量为0.855t/a（0.1425kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.045t/a。 清洗工序会有少量的有机废气，根据建设单位提供资料，清洗工序的挥发性有机物按20千克/吨-原料核算，清洗工序每天工作约20h，工作时间300天，清洗剂年使用量为2.8t，清洗工序有机废气产生量为0.056t/a（0.0093kg/h），经管道收集，收集效率95%，收集量0.0532t/a（0.0089kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.0028t/a。 1#生产厂房有垂直固化、清洗工序，产生的有机废气通过1套干式过滤器+1套活性炭吸附+1根20m高排气筒排放，处理效率为85%，处理系统风机风量为30000m3/h。处理后的有机废气有组织排放量为0.136t/a，排气筒排放浓度为0.756mg/m3，无组织排放量为0.048t/a。 ⑵ 3#、4#生产厂房 清洗工序会有少量的有机废气，根据建设单位提供资料，清洗工序的挥发性有机物按20千克/吨-原料核算，清洗工序每天工作约20h，工作时间300天，清洗剂年使用量为111.5t，清洗工序有机废气产生量为2.23t/a（0.37kg/h），经管道收集，收集效率95%，收集量2.1185t/a（0.353kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.1115t/a。 固化工序在3#生产厂房中封闭车间+半封闭数控设备内进行，垂直固化过程中会有少量的有机废气（按非甲烷总烃计），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-机械行业系数手册-粘接-粘结工件-粘结剂-涂胶机涂胶后固化-挥发性有机物-60千克/吨-原料核算，固化工序每天工作约20h，工作时间300天，原料（胶粘剂）年使用量为33吨，固化有机废气产生量为1.98t/a（0.33kg/h），经管道收集，收集效率95%，收集量为1.881t/a（0.3135kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.099t/a。 喷三防漆工序在3#生产厂房中封闭车间+半封闭数控设备内进行，过程中会有少量的有机废气（按非甲烷总烃计），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-机械行业系数手册-涂装-涂装件-底漆、中涂漆、面漆罩光漆、彩条漆、稀释剂-喷漆（水性漆）-挥发性有机物-135千克/吨-原料核算，每天工作约20h，工作时间300天，原料（三防漆）年使用量为375吨，有机废气产生量为50.625t/a（5.06kg/h），经管道收集，收集效率95%，收集量为48.094t/a（8.016kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为2.531t/a。 喷三防漆后烘烤工序在3#生产厂房中封闭车间+半封闭数控设备内进行，过程中会有少量的有机废气（按非甲烷总烃计），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-机械行业系数手册-涂装-涂装件-底漆、中涂漆、面漆、罩光漆、彩条漆、稀释剂-喷漆后烘干（水性漆）-挥发性有机物-15千克/吨-原料核算，每天工作约20h，工作时间300天，烘烤温度为125±5℃，原料（三防漆）年使用量为375吨，有机废气产生量为5.625t/a（0.9375kg/h），经管道收集，收集效率95%，收集量为5.345t/a（0.89kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.28t/a。 3#、4#生产厂房垂直固化、喷三防漆、烘烤、清洗工序，产生的有机废气通过1套布袋除尘器+1套活性炭吸附+1根27m高排气筒排放，处理效率为85%，处理系统风机风量为35000m3/h。处理后的有机废气有组织排放总量为8.62t/a，排气筒排放浓度为41.05mg/m3，无组织排放量为3.021t/a。 表4-3 本项目非甲烷总烃产生及排放情况汇总表 生产厂房; 工艺; 产生量（t/a）; 收集量（t/a）; 处理设施; 处理效率（%）; 风机风量（m3/h）; 有组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 无组织排放量（t/a）. 1#; 固化; 0.9; 0.855; 干式过滤器+活性炭吸附+20m高排气筒排放; 85; 30000; 0.136; 0.023; 0.756; 0.048. 清洗; 0.056; 0.0532. 3#、4#; 清洗; 2.23; 2.1185; 布袋除尘器+活性炭吸附+27m高排气筒排放; 85; 35000; 8.62; 1.44; 41.05; 3.021. 固化; 1.98; 1.881. 喷三防漆; 50.625; 48.094. 烘烤; 5.625; 5.345. 4、臭氧 本项目采用等离子清洗机对工件表面的有机物、环氧树脂、光刻胶、微颗粒等污染物进行清洗，在进行清洗时，工作气体用氧气，它被加速了的电子轰击成氧离子、自由基后，氧化性极强。真空等离子状态下的氧等离子呈现淡蓝色，部分放电条件下类似白色。放电环境光线比较亮，肉眼观察时可能会出现看不到真空腔体内有放电的情况。本项目3#、4#生产厂房的等离子清洗工艺在离子体放电过程中产生臭氧，无组织排放。 5、氟化物 本项目镀膜工序在3#生产厂房进行，根据建设单位提供的镀膜液的成分组成显示，镀膜液的主要成分为全氟辛基乙基丙烯酸酯（C13H7F17O2），镀膜产生的废气通过管道进入设备自带吸附器过滤后进入废气排气系统有组织排放。本项目镀膜液年使用量为1.7t，根据分子式核算，氟化物产生量为1.06t/a，镀膜产生的氟化物通过管道收集，收集效率按90%计，镀膜工序每天工作约20h，工作时间300天，收集量为0.954t/a（0.159kg/h），未收集的无组织排放，无组织排放量为0.11t/a。 收集后的氟化物进入设备自带的吸附器过滤后通过27m高排气筒排放，处理效率按90%计，风机风量为5000m3/h，镀膜氟化物有组织排放量为0.095t/a（0.0159kg/h），排放浓度为3.18mg/m3。 6、锅炉废气 本项目运营期锅炉为2台，分别为已验工程中备用的1台7MW燃气锅炉（2#）及拟建项目的1台7MW燃气锅炉（3#）。锅炉燃烧烟气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 根据《污染源源强核算技术指南》（HJ991-2018），本次采用类比法核算锅炉的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的源强。 ⑴ 类比条件分析 ①燃料、辅料、副产物类型相同，燃料为城市天然气、辅料等均相同； ②锅炉类型均为天然气热水锅炉、类比锅炉规模为7MW，本项目锅炉规模为7MW，规模一致； ③污染控制措施相似，均采用低氮燃烧器。 因此，本次类比条件满足《污染源源强核算技术指南》（HJ991-2018）中5.2相关要求。 ⑵ 源强确认 烟气量参照《第二次全国污染源普查产排污系数手册》（试用版）中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中，每燃烧1万标立方米天然气产生107753m3工业废气量，本项目每台锅炉天然气用量为190万m3，每台锅炉烟气量为2047.3070万m3。本项目废气中各项污染物排放浓度类比西安比亚迪电子有限公司《西安高端制造终端产业园项目组环保验收》（报告编号：BXA2021070113-01-1，见附件）中锅炉烟气监测结果进行核算，核算结果见表4-4。 类比监测结果显示采样时间：1号7MW锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度最大值分别为3.6mg/m3、3mg/m3、31mg/m3。 表4-4 锅炉废气中污染物排放情况 污染源; 废气量 （万m3/a）; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 标准限值 （mg/m3）. 2#燃气锅炉; 2047.307; 颗粒物; 3.6; 0.025; 0.073; 10. SO2; 3; 0.021; 0.061; 20. NOX; 31; 0.219; 0.636; 50. 3#燃气锅炉; 2047.307; 颗粒物; 3.6; 0.025; 0.073; 10. SO2; 3; 0.021; 0.061; 20. NOX; 31; 0.219; 0.636; 50. 本项目锅炉烟气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，安装低氮燃烧器后，通过25m高排气筒有组织排放。 7、食堂油烟 根据建设单位提供资料，本项目共有职工9000人，厂内设食堂2个，食堂拟设22个灶头（2#食堂设6个灶头、3#食堂设16个灶头），采用天然气做饭。一般食堂的食用油油耗系数为50g/人·d，据此可推算食堂油耗量约为0.45t/d（135t/a），一般油烟挥发量约占总耗油量的3%，则油烟的产生量约为4.05t/a。参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），食堂内每2个灶头安装1套油烟净化设备（共安装11套油烟净化器），油烟净化率为85%，配套风机风量为10000m3/h，经处理后食堂油烟通过各自烟道排放，排放量为0.018t/a，排放浓度为1.84mg/m3（按年工作300天，每天油烟排放10h估算），低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的排放限值。 8、污水处理站恶臭 本项目自建污水处理站，处理工艺为“酸化破乳+pH调节+絮凝反应+厌氧+水解酸化+接触氧化+沉淀”，设计处理能力为150m3/d，用于处理清洗废水。运行过程会产生恶臭污染物，主要为NH3、H2S、臭气浓度。 污水处理站臭气污染源源强计算采用美国EPA（Environmental Protection Agency 环境保护局）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究成果，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目处理BOD5约36.6t/a，则NH3、H2S产生量分别为0.113t/a、0.0044t/a。 本项目污水处理对有恶臭排出的构、建筑物定期喷洒生物除臭剂，处理效率可达85%～95%，此外，对污水处理站外的空地进行绿化，可有效的降低恶臭的影响。本次评价除臭效率按85%计算，则排放的NH3、H2S量分别为0.017t/a、0.0006t/a。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息详见表4-5，排放口基本情况表见表4-6，废气排放信息见表4-7、4-8。 |

| 运营期环境影响及保护措施 | 表4-5 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产污设施编号; 产污设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术; 污染防治设施其他信息. 1; /; 镭雕机; 镭雕工序; 颗粒物; 有组织; /; 干式过滤器+活性炭吸附; 过滤+吸附; 是; 1#生产厂房. /; 分板机; 分板工序. /; 焊机; 焊接工序; 焊接烟尘（以锡及其化合物计）. /; 垂直固化炉; 固化工序; 非甲烷总烃. /; 清洗机; 清洗工序. 2; /; 镀膜机; 镀膜工序; 颗粒物、氟化物; 有组织; /; 吸附器; 过滤; 是; 3#生产厂房. 3; /; 焊机; 焊接工序; 焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 有组织; /; 布袋除尘器+活性炭吸附剂; 过滤+吸附; 是; 3#、4#生产厂房. /; 垂直固化炉; 固化; 非甲烷总烃. /; 喷涂机; 喷三防漆工序. /; 烤箱; 烘烤工序. /; 清洗机; 清洗工序. 4; /; 镭雕机; 镭雕工序; 颗粒物; 有组织; /; 布袋除尘器; 过滤; 是. /; 分板机; 分板工序. 5; /; 等离子清洗机; 清洗工序; 臭氧; 无组织; /; /; /; /; 3#生产厂房. 6; /; 等离子清洗机; 清洗工序; 臭氧; 无组织; /; /; /; /; 4#生产厂房. 7; /; 锅炉; 锅炉燃烧; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度; 有组织; /; 低氮燃烧; /; 是; 1#锅炉. 8; /; 锅炉; 锅炉燃烧; 有组织; /; 低氮燃烧; /; 是; 2#锅炉. 9; /; 食堂; 食堂油烟; 油烟; /; /; 油烟净化器; 静电吸附; 是; /. 10; /; 污水处理站; 恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 无组织; /; 生物除臭剂; /; 是; /. 表4-6 废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（1）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）（2）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; /; 1#生产厂房废气排放口1#; 颗粒物、焊接烟尘（以锡及其化合物计）、非甲烷总烃; 108°23′31.332″; 34°4′35.484″; 25; 0.8; 20; /. 2; /; 3#生产厂房粉尘排放口1#; 颗粒物; 108°23′20.884″; 34°4′36.334″; 25; 0.55; 20; /. 3; /; 3#生产厂房有机废气排放口2#; 焊接烟尘（以锡及其化合物计）、非甲烷总烃; 108°23′21.406″; 34°4′35.214″; 25; 0.8; 20; /. 4; /; 3#生产厂房镀膜废气排放口3#; 颗粒物、氟化物; 108°23′17.196″; 34°4′36.257″; 25; 0.35; 20; /. 5; /; 锅炉废气排放口3#; 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、林格曼黑度; 108°23′23.337″; 34°4′41.954″; 25; 0.4; 76; /. 6; /; 锅炉废气排放口4#; 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、林格曼黑度; 108°23′21.664″; 34°4′42.295″; 25; 0.4; 76; /. 注：第一阶段已建1#及2#锅炉及其配套排气筒，本次仅新增3#及4#锅炉及其排气筒。 表4-7 废气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口名称; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 1#生产厂房废气排放口1#; 镭雕、分板、固化、清洗、焊接; 颗粒物; 干式过滤器+活性炭吸附+20m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 120; 0.08. 焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 8.5; 0.031. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 50; 0.136. 2; 3#生产厂房粉尘排放口1#; 镭雕、分板; 颗粒物; 布袋除尘器+27m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 120; 0.56. 3; 3#生产厂房有机废气排放口2#; 焊接、固化、清洗、喷三防漆、烘烤; 焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 布袋除尘器+活性炭吸附剂+27m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 8.5; 0.157. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 50; 8.62. 4; 3#生产厂房镀膜废气排放口3#; 镀膜; 颗粒物; 过滤器+27m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 120; 0.060. 氟化物; /; 0.095. 5; 锅炉房锅炉废气排放口2#; 锅炉燃烧; 颗粒物; 低氮燃烧器+25m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 10; 0.073. 二氧化硫; 20; 0.061. 氮氧化物; 50; 0.636. 林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; ≤1级; /. 6; 锅炉房锅炉废气排放口3#; 锅炉燃烧; 颗粒物; 低氮燃烧器+25m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 10; 0.073. 二氧化硫; 20; 0.061. 氮氧化物; 50; 0.636. 林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; ≤1级; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 8.766t/a. 氟化物; 0.095t/a. 焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 0.188t/a. 颗粒物; 0.781t/a. 二氧化硫; 0.061t/a. 氮氧化物; 0.636t/a. 表4-8 废气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 镭雕、分板、镀膜; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 1.0; 0.709. 2; 焊接; 焊接烟尘（以锡及其化合物计）; /; 0.24; 0.0995. 3; 镀膜; 氟化物; /; /; 0.11. 4; 固化、喷三防漆、烘烤、清洗、喷码; 非甲烷总烃; /; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; 3.0; 3.069. 5; 污水处理站; 氨; 除臭剂; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.017. 硫化氢; 0.06; 0.0006. 臭气浓度; 20（无量纲）; /. 6; 食堂; 油烟; /; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2; 0.018. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 3.072t/a. 焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 0.0995t/a. 氟化物; 0.11t/a. 油烟; 0.018t/a. 氨; 0.017t/a. 硫化氢; 0.0006t/a. 颗粒物; 0.709t/a. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响及保护措施 | 9、大气污染治理设施可行性分析 ⑴ 本项目镭雕、分板工序产生的颗粒物经过干式过滤器/布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过排气筒有组织排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》附录B表B.1电子行业排污单位废气防治可行技术参考表，本项目颗粒物采用干式/袋式过滤技术可行。 ⑵ 本项目焊接工序产生的焊接烟尘（锡及其化合物）采用干式过滤器/布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过排气筒有组织排放，技术可行。 ⑶ 有机废气（固化、清洗、喷三防漆、烘烤、喷码工序）采用干式过滤器/布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过排气筒有组织排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》附录B表B.1电子行业排污单位废气防治可行技术参考表，本项目有机废气处理技术可行。 ⑷ 本项目天然气锅炉，并安装低氮燃烧器，锅炉烟气经25m高排气筒有组织排放。根据类比数据及监测报告，本项目锅炉烟气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准限值。 ⑸ 本项目食堂油烟经过油烟净化器处理后通过自带烟道排放，技术可行。 ⑹ 本项目镀膜工序产生的粉尘、氟化物经过镀膜设备自带的吸附器过滤后经过排气筒有组织排放，技术可行。 ⑺ 本项目污水处理站废气经过生物除臭剂处理后无组织排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）第6.3废气治理章节表5废气污染物治理可行技术参照表，技术可行。 10、监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气自行监测要求见表4-9。 表4-9 废气自行监测要求一览表 监测目的; 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 运行期废气监测; 有组织排放; 1#生产厂房废气排放口1#; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 3#生产厂房粉尘排放口1#; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3#生产厂房有机废气排放口2#; 焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 3#生产厂房镀膜废气排放口3#; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氟化物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 锅炉废气排放口3#及原验收备用锅炉排气筒2#; 颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 厂界无组织排放; 厂界上风向设置1个对照点位、下风向设置3个监控点位; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 颗粒物、焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 油烟; 管道出口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001). 二、废水 1、生活污水 本项目生活污水主要为员工产生的办公生活污水，主要污染物有COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮等。生活污水排放量为792m3/d（237600m3/a），生活污水经过化粪池处理后，排入市政污水管网；锅炉排污水15.16m3/d（1834.36m3/a）、软水制备浓水为0.8m3/d（96.8m3/a），排入市政污水管网。 本项目废水污染物排放信息见表4-10。 表4-10 生活污水排放信息表 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 化学需氧量; 364; 87.19. 氨氮; 33.9; 8.12. 总磷; 3.42; 0.82. 五日生化需氧量; 124; 29.70. 悬浮物; 58; 13.89. 动植物油类; 0.93; 0.22. 总氮; 40.8; 9.77. 备注：污染物排放浓度数据来源于企业验收监测数据的最大值，见附件（报告编号：BXA2021070113-02-1-G1）. 2、生产废水 本项目生产废水为清洗工序产生的清洗废水，清洗废水排放量为109.9m3/d，经自建的污水处理站处理后排入市政污水管网。 本项目自建污水处理站，处理工艺为“酸化破乳+pH调节+絮凝反应+厌氧+水解酸化+接触氧化+沉淀”，设计处理能力为150m3/d，用于处理清洗废水。根据设计文件，污水处理站进水水质见下表4-11： 表4-11 清洗废水污染物产生情况一览表 序号; 污染物名称; 进水浓度（mg/L）; 处理工艺; 出水浓度（mg/L）; 处理效率（%）. 1; 化学需氧量; 3500; 酸化破乳+pH调节+絮凝反应+厌氧+水解酸化+接触氧化+沉淀; 266; 92.40. 2; 五日生化需氧量; 1100; 83; 92.45. 3; 总磷; 8; 1.6; 80.00. 4; 氨氮; 45; 8; 82.22. 本项目清洗废水产排情况见表4-12。 表4-12 生产废水产排情况一览表 污染物名称; 废水量 （m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 排放量（t/a）. 化学需氧量; 36000; 3500; 126; 266; 500; 9.576. 五日生化需氧量; 1100; 39.6; 83; 300; 2.988. 总磷; 8; 0.288; 1.6; 8; 0.058. 氨氮; 45; 1.62; 8; 45; 0.288. 本项目生产废水排放浓度满足《电子工业污染物排放标准》（GB39731-2020）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准要求后排入市政污水管网。 3、本项目废水产排情况 本项目生活污水、生产废水产排情况见表4-13。 表4-13 本项目废水产排情况一览表 污染物; 生活污水; 生产废水; 合计. 废水量（m3/a）; 239531.16; 36000; 275531.16. 化学需氧量排放量（t/a）; 87.19; 9.576; 96.77. 氨氮排放量（t/a）; 8.12; 0.288; 8.41. 总磷排放量（t/a）; 0.82; 0.058; 0.88. 五日生化需氧量排放量（t/a）; 29.70; 2.988; 32.69. 悬浮物排放量（t/a）; 13.89; /; 13.89. 动植物油类排放量（t/a）; 0.22; /; 0.22. 总氮排放量（t/a）; 9.77; /; 9.77. 4、集贤产业园污水处理厂可行性分析 集贤产业园污水处理厂位于集贤产业园东北角，占地26666.97亩，处理规模为2万t/d，采用污水处理工艺：格栅+曝气沉砂池+辐流式初沉池+奥贝尔氧化沟+周进周出沉淀+混凝沉淀+纤维转盘过滤+消毒池，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水外理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水排入耿峪河。集贤产业园污水处理厂一期已经建成，设计处理规模为5000t/d，目前实际处理量为1000t/d，本项目外排混合污水量约927.96m3/d，总体占污水处理厂剩余处理水量份额的23.2%，废水水质简单，水质水量可满足污水处理厂纳管要求。根据现场调查，项目所在地园区污水管网已敷设至项目区，可直接接入。因此项目废水依托集贤产业园污水处理厂措施可行。 5、污水处理站工艺流程及可行性分析 本项目污水处理站处理工艺为：“酸化破乳+pH调节+絮凝反应+厌氧+水解酸化+接触氧化+沉淀”，设计处理能力为150m3/d，处理后的水满足《电子工业污染物排放标准》（GB39731-2020）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准后排入市政污水管网。参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B-“表B.2电子工业排污单位废水防治可行技术参考表-其他生产废水-有机废水-生化法，酸析法+Fenton氧化法，酸析法+微电解法、膜法”，本项目污水处理站处理工艺为生化法，技术可行。本项目污水处理站工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理站工艺流程图 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响及保护措施 | 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（1）; 污染物种类（2）; 废水去向（3）; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律（4）; 排放口编号（7）; 排放口名称; 排放口设置是否符合要求（8）; 排放口类型; 其他信息. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（5）; 污染治理设施工艺; 治理设施参数名称; 设计值; 计量单位; 其他污染治理设施参数信息; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油类、总氮、总磷; 市政污水管网; /; 化粪池; 沉淀; /; /; /; /; 是; /; 集贤产业园污水处理厂; 间接排放; 间歇排放，流量稳定; DW001; 生活污水排放口; ■是 □否; 一般排放口; /. 2; 生产废水; COD、BOD5、总磷、氨氮; 污水处理站; /; 污水处理系统; 酸化破乳+pH调节+絮凝反应+厌氧+水解酸化+接触氧化+沉淀; 处理能力; 150; m3/d; /; 是; /; 集贤产业园污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量稳定; DW002; 生产废水排放口; ■是 □否; 一般排放口; /. 表4-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 纬度; 经度; 名称; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值（mg/L）; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 生活污水排放口; 34°10′4.75″; 108°12′16.44″; 市政污水管网; 间歇排放，流量稳定; /; 集贤产业园污水处理厂; 化学需氧量; /; 50. 五日生化需氧量; /; 10. 悬浮物; /; 10. 2; DW002; 生产废水排放口; 34°4′51.382″; 108°23′22.577″; 连续排放，流量稳定; 氨氮; /; 8. 总磷; /; 0.5. 动植物油; /; 1. 总氮; /; 15. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响及保护措施 | 5、监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），本项目废水自行监测要求见表4-16。 表4-16 废水自行监测要求一览表 监测目的; 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 运行期废水监测; 废水排放口; 废水总排口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总有机碳、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/年; 《电子工业污染物排放标准》（GB39731-2020）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 生活污水排放口; 污水总排口; 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮、总磷、总氮、石油类; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 三、噪声 1、源强分析 本项目主要生产设备均为自动高精密设备，运行噪声较低，根据企业提供的相关资料，噪声源主要为风机、锅炉、污水处理站泵类等设备运行噪声，噪声源强均在80dB（A）左右，设备均采用基础减振、室内布置等措施，可综合降噪15～20dB（A）。项目主要设备噪声源强见表4-17。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响及保护措施 | 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时间（d/a）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 室外; 风机1; /; 80/1; 113.79; -133.83; 16; /; /; 300; 20; /; /. 2; 风机2; /; 80/1; -39.66; -119.38; 20; /; /; 300; 20; /; /. 3; 风机3; /; 80/1; -99.15; -114.65; 20; /; /; 300; 20; /; /. 4; 风机4; /; 80/1; -83.58; -130.22; 20; /; /; 300; 20; /; /. 6; 锅炉房; 锅炉; /; 80/1; -16.58; -2.9; 1; /; /; 150; 20; /; /. 7; 锅炉; /; 80/1; -35.75; -1.75; 1; /; /; 150; 20; /; /. 8; 污水处理站; 泵1; /; 80/1; -76.32; 170.1; 1; /; /; 300; 20; /; /. 9; 泵2; /; 80/1; -77.52; 169.25; 1; /; /; 300; 20; /; /. 10; 泵3; /; 80/1; -75.27; 169.15; 1; /; /; 300; 20; /; /. 11; 泵4; /; 80/1; -72.34; 169.83; 1; /; /; 300; 20; /; /. 12; 泵5; /; 80/1; -70.32; 169.9; 1; /; /; 300; 20; /; /. 13; 泵6; /; 80/1; -71.23; 168.66; 1; /; /; 300; 20; /; /. 14; 泵7; /; 80/1; -73.41; 166.77; 1; /; /; 300; 20; /; /. 15; 泵8; /; 80/1; -69.37; 166.87; 1; /; /; 300; 20; /; /. 16; 泵9; /; 80/1; -65.75; 169.97; 1; /; /; 300; 20; /; /. 17; 泵10; /; 80/1; -61.45; 169.83; 1; /; /; 300; 20; /; /. 18; 泵11; /; 80/1; -57.11; 169.7; 1; /; /; 300; 20; /; /. 19; 泵12; /; 80/1; -56.66; 166.38; 1; /; /; 300; 20; /; /. 20; 泵13; /; 80/1; -56.66; 164.81; 1; /; /; 300; 20; /; /. 21; 泵14; /; 80/1; -49.61; 169.45; 1; /; /; 300; 20; /; /. 22; 泵15; /; 80/1; -49.38; 164.75; 1; /; /; 300; 20; /; /. 23; 泵16; /; 80/1; -40.63; 169.22; 1; /; /; 300; 20; /; /. 24; 泵17; /; 80/1; -40.57; 164.35; 1; /; /; 300; 20; /; /. 25; 泵18; /; 80/1; -36.45; 166.78; 1; /; /; 300; 20; /; /. 26; 泵19; /; 80/1; -30.37; 166.72; 1; /; /; 300; 20; /; /. 27; 泵20; /; 80/1; -25.46; 166.94; 1; /; /; 300; 20; /; /. 28; 泵21; /; 80/1; -25.32; 165.28; 1; /; /; 300; 20; /; /. 29; 泵22; /; 80/1; -30.44; 175.38; 1; /; /; 300; 20; /; /. 30; 泵23; /; 80/1; -27.34; 175.24; 1; /; /; 300; 20; /; /. 31; 泵24; /; 80/1; -80.42; 173.76; 1; /; /; 300; 20; /; /. 32; 泵25; /; 80/1; -71.62; 173.67; 1; /; /; 300; 20; /; /. 备注：坐标原点为项目中心位置，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响及保护措施 | 2、预测过程 ⑴ 预测方案 本项目现有工程监测时正常运行，本次为重大变动项目，噪声预测考虑本次重大变动项目的噪声贡献值，厂界以预测值来分析。项目厂界50m范围有敏感点西安高新区第六学校、西安高新区第五高级中学、新城村，因此，本项目需预测厂界昼、夜间噪声贡献值并绘制贡献值等值线图。 ⑵ 预测条件假设 ① 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ② 室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③ 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ⑶ 预测模式 ①室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 ②室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见图4-2。 图4-2 室内声源向室外传播示意图 a计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j（T）—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 c计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB。 d将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 ③总声压级 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 ⑷ 预测输入清单 ① 噪声源确定 主要设备噪声源有为风机、锅炉、泵等，噪声源及源强等见表4-17。 ② 其他参数 考虑厂房维护结构隔声量TL为20dB（A）计，预测时考虑厂房建筑遮挡影响，厂房墙体填充吸声材料，吸声系数取0.2。 ⑸ 预测结果及评价 本项目利用环安噪声软件进行预测，预测结果见表4-18，噪声贡献值等值线图见附图7。 表4-18 噪声源对厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 背景值; 57.4; 46.7; 57.7; 48.1; 58.1; 47.9; 58.1; 46.8. 贡献值; 41.82; 41.82; 45.17; 45.17; 37.64; 37.64; 43.55; 43.55. 叠加值; /; /; /; /; /; /; /; /. 标准限值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 由预测结果可知，项目厂界昼间噪声贡献值最大值为45.17dB（A），夜间噪声叠加值最大值为45.17dB（A）符合《工业企业厂界噪声排放标准》（3096-2008）中的3类区标准限值要求。 为保证厂界噪声达标排放，环评要求企业建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保各项环保措施正常稳定运行。 表4-19 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值; 噪声贡献值; 噪声叠加值; 噪声标准; 超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 9#集贤镇新城村; ## 46; ## 42; 18.09; 18.09; 46.01; 42.02; 60; 50; 0; 0. 2; 10#高新区第五高级中学; ## 48; ## 41; 41.82; 41.82; 48.94; 44.44; 60; 50; 0; 0. 3; 11#高新区第六学校; ## 47; ## 40; 27.10; 27.10; 47.04; 40.22; 60; 50; 0; 0. 由表4-19可知，敏感点昼间噪声叠加值最大值为48.94dB（A），夜间噪声叠加值最大值为44.44dB（A）符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周边声环境质量影响较小。 3、监测计划 企业现行噪声自行监测方案可满足本项目噪声监测计划要求，本项目建成投产后噪声监测纳入企业现行噪声监测方案。企业现行噪声监测方案见表4-16。 表4-20 企业现行噪声监测方案一览表 监测 目的; 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 运行期噪声监测; 厂界噪声; 四周厂界; 昼夜等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 四、固体废物 本项目产生的主要固体废弃物分为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 1、生活垃圾 项目生活垃圾主要包括员工平时办公生活产生的废纸屑、瓜果皮等办公生活垃圾。本项目总劳动定员9000人，根据《第一次全国污染源普查》-城镇生活源产排污系数手册-五区-1类-西安市，生活垃圾产生量按0.55kg/人·d计。年工作300天，员工生活垃圾产生量1485t/a。生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一处理。 2、一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、废边角料、废反渗透膜、残次品。根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约15t/a、废边角料产生量约85t/a，残次品产生量约4t/a，废漆桶约5t/a，分类收集暂存后外售。废反渗透膜产生量约0.2t/a，厂家回收。 3、危险废物 ⑴ 废活性炭 项目有机废气处理过程中会产生废活性炭，本次评价活性炭饱和吸附量取0.25g/g（主要污染物以非甲烷总烃计），非甲烷总烃收集量为58.35t/a，经管道收集、活性炭吸附处理后排放的非甲烷总烃量约8.76t/a，活性炭吸附的非甲烷总烃量为49.59t/a，则废活性炭产生量约198.36t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目所产生的废活性炭为危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-039-49。经专用容器收集后依托企业现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 ⑵ 废润滑油 项目所使用的机械设备在维护保养时会产生废润滑油，根据建设单位提供资料，废润滑油产生量约1.047t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目所产生的废液压油、废润滑油为危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08，经专用容器收集后依托企业现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 ⑶ 废切削液 本项目机械加工过程中，金属切削加工使用大量切削液作为润滑冷却之用，根据建设单位提供资料，废切削液产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目所产生的废切削液为危险废物，废物类别HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09，经专用容器收集后依托企业现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 ⑷ 含油废物、沾染物 项目所使用的机械设备在维护保养时会产生油污棉纱、手套，根据建设单位提供资料，废油污棉纱、手套产生量约9.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目所产生的废油污棉纱、手套为危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49。经专用容器收集后依托企业现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 ⑸ 废清洗剂、废镀膜液 根据建设单位提供资料，废清洗剂产生量约70t/a，废镀膜液产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目所产生的废清洗剂为危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49。经专用容器收集后依托企业现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 ⑹ 废电路板 根据建设单位提供资料，废电路板产生量约70.95t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目所产生的废电路板为危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-045-49。经专用容器收集后依托企业现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 项目固体废物处理处置措施情况见表4-21。 表4-21 固体废物处理处置措施一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 类别/代码; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式; 去向. 生产生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 1485; 垃圾桶; 分类收集后依托现有生活垃圾处理系统; 交由环卫部门统一处理. 包装工序; 废包装材料; 一般工业固体废物; 固态; /; 14; 暂存于一般工业固体废物暂存区; 委托处置; 分类收集后外售. 检验工序; 残次品; 固态; /; 4. 下料工序; 废边角料; 固态; /; 85. 生产过程; 废漆桶; 固态; /; 5. 软水制备; 废反渗透膜; 固态; /; 0.2; /; 厂家回收. 生产过程; 废活性炭; 危险废物; 固态; HW49 900-039-49; 198.36; 专用容器暂存于危险废物暂存间; 委托处置; 交由有资质单位处置. 废切削液; 固态; HW09 900-006-09; 0.1. 含油废物、沾染物; 固态; HW49 900-041-49; 9.6. 废清洗剂、废镀膜液; 液态; HW49 900-041-49; 0.6. 废润滑油; 液态; HW08 900-217-08; 1.047. 废电路板; 固态; HW49 900-045-49; 70.1. 4、暂存设施可依托性分析 ⑴ 一般工业固体废物暂存区 根据现场调查，企业现有一般固废暂存区占地面积170.54m2，贮存能力50t，目前现存3t。该暂存区建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，已建立进出库台账，并设置专人管理，可保证一般固体废物得到安全合理的处置，本项目一般工业固体废物暂存依托现有一般工业固体废物暂存区可行。 一般工业固体废物暂存区; 一般工业固体废物暂存区. ⑵ 危险废物暂存间 根据现场调查，企业现有危险废物暂存间占地面积527.44m2，贮存能力100t，目前现存5t。现有危废暂存间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中要求，对各类危险废物进行分类贮存，并在相应位置张贴明显的危废标识牌，已建立危废管理制度，执行危险废物转移联单制度，可保证危险废物得到安全合理处置，危险废物处置合同见附件；危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（2023-07-01实施）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）（2023-07-01实施）执行。 危险废物暂存间; 危险废物暂存间. 危险废物暂存间; 导流槽. 本项目危险废物暂存依托现有危险废物暂存间可行。 五、地下水 1、地下水污染途径识别 通过对项目运行过程中可能造成地下水污染的情况分析如下： ⑴ 一般工业固体废物、危险废物因雨水或废水淋溶、浸溶使得废水下渗影响地下水。 ⑵ 生产过程中槽体、管道等发生“跑、冒、滴、漏、渗”的情况使槽液等下渗影响地下水。 ⑶ 污水处理站发生泄漏，影响地下水。 2、地下水污染防治措施 本项目正常运行工况下对地下水基本无影响，主要是在非正常工况下对地下水产生影响。根据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，提出以下地下水污染防治措施。 ⑴ 源头控制 运行期应培养工作人员的环保意识；危险化学品、危险废物等按照标准规范要求进行收集、暂存；表面处理等废水集中收集，严禁污水漫排入地表；生产设施定期进行检查防止发生泄漏，从而防止入渗补给地下水的地表水受到污染。 ⑵ 分区防控措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。一般防渗要求采用抗渗混凝土浇筑地面，本项目的重点防渗区将进一步按照防渗技术要求采取防渗措施。 污水处理站、危险废物暂存间、危化品库废水（废液）收集管线均按重点防渗区进行防渗，根据不同区域防渗要求在相应防渗区域铺设环氧树脂或PVC板进行防渗处理，防止废水（液）下渗进入地基下之土壤层及地下水。危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定；对于生产涉水区域地面、排水管沟、污水处理池，均在相应强度的抗渗钢筋混凝土结构基础上，敷设环氧树脂或PVC焊接板材进行防腐处理。所有废水均采用PVC等防腐性塑料管道收集至调节池。具体分区防治措施详见表4-22。 表4-22 地下水污染防渗分区表 防渗分区; 构筑物名称; 防渗措施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 污水处理站; 抗渗混凝土; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 危化品库. 危险废物暂存间; 抗渗混凝土+环氧树脂. 废水收集沟; 钢筋混凝土+环氧树脂. 废水收集排水管; PVC管道+保温材料. 一般防渗区; 1#生产厂房、3#生产厂房、4#生产厂房、一般工业固体废物暂存间、消防水池; 抗渗混凝土浇筑地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB/T 16889执行. 简单防渗区; 剩余区域; 水泥硬化; 水泥硬化. 3、地下水污染跟踪监测要求 本项地下水跟踪监测计划见下表。 表4-23 地下水跟踪监测计划表 名称; 类别; 监测因子; 监测频次. 镇东村; 下游监测点; pH、K+Na、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、氟化物、石油类; 每年一次. 4、应急响应 运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查、检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低；制定并落实相应环境风险事故应急预案。 定期对地下水和土壤进行监测，以便及时发现问题，采取有效措施控制和消除污染危害。建立和完善土壤及地下水环境监测制度，以建设厂区为重点兼顾外围，厂区可能的污染设施如污水处理站、危险废物暂存间等附近设置地下水监测点，对地下水进行分层监测。 通过以上措施，本项目对地下水的环境影响属可控范围内，对地下水环境造成的影响较小。 六、土壤 1、土壤影响途径 本项目运营期对土壤环境影响途径主要为受垂直入渗影响。 表4-24 土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地表漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 运营期; √; /; √; /; /; /; /; /. 2、土壤环境影响分析 本项目运营期各废气均经对应的废气处理设施处理后达标排放，对周围环境影响较小。运营期要求设置专人对环保设施进行定期检查、维护，确保各设施稳定运行。 本项目设置污水处理站1座，污水处理站采用防渗混凝土，正常情况下不会渗入土壤，对土壤环境造成污染。 本项目危化品库按照要求进行重点防渗，各类危化品均采用密闭容器存放，并在危化品库内设置导流沟及围堰，可有效防止物料和事故状态下的地面冲洗水泄漏对土壤产生影响。 本项目产生的危险废物种类较多，危废暂存库要求按照相关要求进行重点防渗。危废收集后分类存放，废槽渣、废槽液、废漆渣等采用密闭容器存放，危废暂存库设置导流沟及围堰，可有效防止物料和事故状态下的地面冲洗水泄漏对土壤产生影响。项目危废收集后定期交由有资质单位处置，可有效减少危废贮存对土壤环境的影响。 因此，正常工况下，项目废水和固体废物不会对区域土壤环境产生不利影响。非正常情况下，项目原料储存容器破损造成有机物的泄漏，危废储存容器倾倒造成危险废物泄漏，如果上述污染处置不当，污染物可能进入土壤，造成土壤污染。 针对泄漏事故，企业在车间内放置木屑和吸油毡，一旦发生泄漏，立即用木屑和吸油毡进行覆盖，然后进行清扫处理。清扫产生的废物作为危险废物，委托有相应资质的处置单位处置。 3、土壤污染跟踪监测要求 本项目运营期土壤跟踪监测见表4-25。 表4-25 土壤跟踪监测一览表 监测点位; 经纬度; 监测因子; 监测频次. 污水处理设施; E：108°23′17.815″ N：34°4′51.968″; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45个基本监测项目+pH+石油烃+氟化物; 每五年内开展一次. 六、生态 项目在厂区内新建污水处理站，不新增占地，运行期不会对生态环境产生影响。 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质有天然气、废润滑油、2-丁酮、硫酸、工业酒精等，本项目不进行天然气储存，根据资料显示，本项目天然气入户管径取DN250，铺设长度为333m，则计算天然气管线在线量约16.19m3。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目环境风险潜势分析见表4-26。 表4-26 环境风险潜势分析 序号; 场所名称; 环境风险物质; 贮存量/t; 临界量/t; q/Q. 1; 库房、危废暂存间; 润滑油等矿物油; 1.047; 2500; 0.0006. 2; 锅炉房; 甲烷; 0.0116; 10; 0.0012. 3; 库房; 2-丁酮; 0.01; 10; 0.001. 4; 硫酸房; 硫酸; 0.02; 10; 0.002. 5; 库房; 工业酒精; 20; 500; 0.04. 小计; 0.0448. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按以下公式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1Q1+q2Q1+···qnQn 式中：q1,q2，···，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 通过以上计算，本项目Q=0.0448，小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本次仅进行简要分析，见表4-27。 表4-27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 比亚迪高端智能终端产业园项目（组装）（重大变动）. 建设地点; 陕西省; 西安市; 高新区集贤产业园集贤大道5号. 地理坐标; 经度; 108°23′43.030″; 纬度; 34°4′36.490″. 主要危险物质及分布; 废润滑油存于危险废物暂存间中，天然气经过管道输送到锅炉房、食堂、硫酸、工业酒精暂存于库房. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目主要环境事故风险类型为泄漏事故： ①生产过程中发生突发性事故油品、硫酸泄漏污染土壤、地下水； ②若储存设施损坏、管理不善，造成物料泄漏、燃烧火灾、不完全燃烧产生的次生环境污染； ③天然气泄漏后直接扩散后直接进入环境0空气，对大气环境的影响主要为烃类气体； ④天然气泄漏发生火灾、爆炸事故后引发的次生灾害对周围环境空气的影响，主要为CO。. 风险防范措施要求; ①工作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；矿物油在厂内运转至危险废物暂存间过程中，要确保运转容器的完好，以防止使用过程中跑冒滴漏的发生；危险废物暂存间配备通风系统，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备； ②加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查装置；天然气管道铺设及锅炉房、食堂周围设置禁止火源等标识；按规定配备灭火器； ③依托企业已建的安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，对员工加强安全环保教育，进行安全环保生产的培训； ④西安比亚迪电子有限公司突发环境事件应急预案（2021年修编）已于2022年3月29日完成备案，备案编号为610124-2022-006-L。本项目建成后，纳入企业现有突发环境事件应急预案中，并定期进行联合预案演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目位于陕西省西安市高新区集贤产业园集贤大道5号西安比亚迪电子有限公司内，通过简要分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，运行期间可能发生的突发性事故，引起易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，本项目环境风险可接受。. 八、环保投资 项目总投资215446万元，其中环保投资67.7万元，占总投资总额的0.031%。项目具体的环保投资见表4-28 表4-28 本项目环境保护投资估算一览表 单位：万元 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施 或设施; 建设 费用; 其他 费用; 资金来源; 责任主体. 项目运营期; 废气; 非甲烷总烃、焊接烟尘（以锡及其化合物计）; 干式过滤器+活性炭吸附+20m高排气筒；布袋除尘器+活性炭吸附+27m高排气筒; 20; 2; 建设单位环保专项资金; 建设单位. 颗粒物; 布袋除尘器+27m高排气筒; 5; 1. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧器+1根25m高排气筒; 2; 0.5. 颗粒物、氟化物; 吸附器+27m高排气筒; 5; 0.5. 油烟; 油烟净化器11套; 2; 0.5. 废水; 污水处理站; 生物除臭剂、绿化; 10; 0.5. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，设备室内布置、基础减振; 8; 2. 固体废物; 废包装材料、废边角料、废反渗透膜、残次品、废漆桶; 分类暂存后外售; /; 0.5. 废活性炭、废润滑油、含油废物、废切削液、废清洗剂、废镀膜液、废电路板; 专用容器收集后依托企业现有危险废物暂存及处理处置系统，交由有资质单位处置; /; 2. 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门统一处理; /; 0.5. 环境风险; 危险废物暂存间; 防渗、维护; /; 0.5. 锅炉房、食堂天然气管道、库房; 管道敷设，巡查、维护; /; 0.2. 环境监测; 详见环境管理与监测计划小节; 5; /. 总投资; 57; 10.7; /; /. 67.7; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#生产厂房废气排气筒1# | 颗粒物、焊接烟尘（以锡及其化合物计）、非甲烷总烃 | 干式过滤器+活性炭吸附+1根20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  | 3#生产厂房粉尘排放口2# | 颗粒物 | 袋式除尘器+1根27m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 3#生产厂房有机废气排放口3# | 焊接烟尘（以锡及其化合物计）、非甲烷总烃 | 袋式除尘器+活性炭吸附+1根27m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  | 3#生产厂房镀膜废气排放口4# | 颗粒物、氟化物 | 吸附器+1根27m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 锅炉房锅炉废气排放口3#及原验收备用排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 低氮燃烧器+1根25m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | / | 食堂油烟 | 油烟净化器11套 | 《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001） |
|  | / | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  | / | 颗粒物、焊接烟尘（以锡及其化合物计） | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | / | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；锅炉排污水、软水制备浓水，排入市政污水管网；生产废水经自建的污水处理站处理后排入市政污水管网 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，室内布置、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废包装材料、废边角料、残次品、废漆桶分类收集暂存后外售，废反渗透膜厂家回收；废活性炭、废润滑油、含油废物、废切削液、废清洗剂、废镀膜液、废电路板等专用容器收集后依托企业现有危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①工作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；废润滑油在厂内运转至危险废物暂存间过程中，要确保运转容器的完好，以防止使用过程中跑冒滴漏的发生；危险废物暂存间配备通风系统，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备； ②加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查装置；天然气管道铺设及锅炉房、食堂周围设置禁止火源等标识；按规定配备灭火器； ③依托企业已建的安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，对员工加强安全环保教育，进行安全环保生产的培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立健全环境管理体系、制定相应的管理规章制度，专人负责对环保设备运行情况进行检查及日常维护，确保环保设备正常使用，按要求完善环境监测计划并委托有资质单位监测； ②危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023-07-01实施）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策、符合相关规划。项目建成运行后，在落实项目环评报告提出的各项污染防治措施下，污染物可达标排放；从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气(t/a) | 二氧化硫（t/a） | 0.00174 | / | / | 0.061 | / | 0.06274 | 0.061 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.1754 | / | / | 1.49 | / | 1.6654 | 1.49 |
|  | 氮氧化物（t/a） | 0.0332 | / | / | 0.636 | / | 0.6692 | 0.636 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | 0.058 | / | / | 11.838 | / | 11.896 | 11.838 |
|  | 锡及其化合物（t/a） | 0.00002 | / | / | 0.2875 | / | 0.28752 | 0.2875 |
|  | 氨（t/a） | / | / | / | 0.017 | / | 0.017 | 0.017 |
|  | 硫化氢（t/a） | / | / | / | 0.0006 | / | 0.0006 | 0.0006 |
|  | 氟化物（t/a） | / | / | / | 0.205 | / | 0.205 | 0.205 |
|  | 油烟（t/a） | 0.05 | / | / | 0.018 | / | 0.068 | 0.018 |
| 废水(m3/a) | 化学需氧量（t/a） | 11.85 | / | / | 96.066 | / | 107.916 | 96.066 |
|  | 氨氮（t/a） | 1.10 | / | / | 8.338 | / | 9.438 | 8.338 |
|  | 总磷（t/a） | 0.11 | / | / | 0.868 | / | 0.978 | 0.868 |
|  | # 五日生化需氧量（t/a） | 4.03 | / | / | 32.448 | / | 36.478 | 32.448 |
|  | # 悬浮物（t/a） | 1.89 | / | / | 13.78 | / | 15.67 | 13.78 |
|  | 动植物油类（t/a） | 0.03 | / | / | 0.22 | / | 0.25 | 0.22 |
|  | 总氮（t/a） | 1.33 | / | / | 9.69 | / | 11.02 | 9.69 |
| 固体废物(t/a) | 一般工业固体废物（t/a） | 11.75 | / | / | 108.2 | / | 119.95 | 108.2 |
|  | 危险废物（t/a） | 31.07 | / | / | 279.807 | / | 309.877 | 279.807 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 57.75 | / | / | 1485 | / | 1542.75 | 1485 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①