建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  田峪河流域（上游段）生物多样
性保护和修复Ⅰ期工程 

建设单位（盖章）：  西安城投建设有限公司  
编制日期：       2023年10月        

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	田峪河流域（上游段）生物多样性保护和修复Ⅰ期工程

	项目代码
	2203-610100-04-05-321562

	建设单位
联系人
	苏云
	联系方式
	132****0798

	建设地点
	陕西 省（自治区）西安市 周至 县（区） 集贤 镇（街道）    （具体地址）

	地理坐标
	起点：（ 108 度 21 分 18.58850 秒， 33 度 54 分 8.98678 秒）

终点：（ 108 度 20 分 20.61899 秒， 34 度 4  分 7.61995 秒）

	建设项目
行业类别
	“五十一、水利—127.防洪除涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	25.89km

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	□首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	西安市发展和
改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	市发改审批[2022]72号

	总投资（万元）
	17041.86 万
	环保投资（万元）
	17041.86 万

	环保投资占比（%）
	100%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	□否
□是：                             

	专项评价
设置情况
	不设置专项评价

	规划情况
	1、《秦岭国家植物园“十四五”规划》(2021年）；
2、《陕西西安田峪河国家湿地公园总体规划》（2016 年）；
3、《陕西秦岭国家植物园总体规划》（2007 年）

	规划环境影
响评价情况
	未开展规划环评

	规划及规划
环境影响评
价符合性分析
	项目与相关规划的符合性见表1，陕西田峪河国家湿地公园总体布局见附图1，陕西田峪河国家湿地公园功能分区见附图2，陕西秦岭国家植物园总体规划见附图3，陕西秦岭国家植物园功能分区见附图4，陕西秦岭国家植物园十四五总体发展布局见附图5，秦岭国家植物园总体发展布局见附图6。
表1               与相关规划的相符性分析
规划

要求

本项目情况

结论

陕西西安田峪河国家湿地公园

总体规划

(2017~2021)
湿地生态恢复的总体目标是采用适当的生物、生态及工程技术，逐步恢复退化的湿地生态系统功能，最终达到湿地生态系统的自我持续状态。

本项目新建湿地保护和修复面积85.53hm2，进行湿地植被建设，修复湿地内野生动植物栖息地环境。

符合

属于湿地公园范围内河道边的河滩地则实施退耕还林、退耕还湿，宜林则林、宜湿则湿。植被恢复树种以田峪河流域主要适宜树种为主。

种植水生植物要选择适合的种类和品种并合理搭配；提倡乡土品种，防止外来有害物种对本地生态系统的侵害；优化群落结构。

符合

对田峪河干流、支流进行全面的数据监测，掌握大量数据信息，科学设置监测点和监测项目，对湿地公园水环境、动植物资源及栖息地质量进行系统监测，为湿地资源保护与合理利用提供基础资料，对未来的科研活动与发展决策提供可靠的基础支撑，为陕西田峪河湿地生态系统管护以及生态保育提供科学的决策依据。

本次生态监测规划建设一个生态监测站和19个生态监测点，包括生态监测、气象监测、植被观测、有害生物防治监测。

符合

《秦岭国家植物园总体规划》（2007年）

植物迁地保护区为秦岭国家植物园的重要组成部分，是园区建设的重中之重，占地面积10平方公里。该区以植物迁地研究和保护为主（山区以野生植物为主），引种栽培国内外各种植物，以秦岭和陕西珍稀品种为主，同时要防止有害物种侵入。

本项目中的重要物种栖息地建设中迁地保护区野生植物保护工程范围全部位于秦岭国家植物园功能区A 区-秦岭国家植物园的植物迁地保护区内部，建设面积0.72km2。

符合

生物就地保护区占地面积575.31平方公里。划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区等三个分区。

本项目中的重要物种栖息地建设方案中就地保护区野生植物保护工程、就地保护区野生动物保护工程范围，植被多样性提升方案建设范围，河流生态修复方案范围，湿地保护与修复方案范围均位于秦岭国家植物园功能区C 区-生物就地保护区内部，是秦岭国家植物园重点保护区。

符合

《秦岭国家植物园“十四五”规划》（2021年）
强化就地保护区、迁地保护区建设，补齐科学研究短板，优化科普体系，加强引种保育，强化秦岭山区3839种种子植物及1800多种野生花卉和观赏植物、2000多种药用植物、1100多种香料植物的系统研究，力争把秦岭国家植物园建成秦岭生物多样性保护核心区，形成示范和推广，打造国家生物多样性保护示范区。

野生植物就地保护区保护物种包括紫斑牡丹、翅果油树、马蹄香、灰毛岩风、红豆杉、杜鹃兰、中华猕猴桃、马蹄香、庙台槭、珠子参、杜鹃兰、水曲柳、七

叶一枝花、香果树、云南红景天、天麻、波密斑叶兰、蕙兰、头蕊兰、星叶草、头蕊兰、珠子参、绿花百合、秦岭红杉、延龄草、西藏洼瓣花、连香树、大花斑

叶兰等国家级、省级重点保护物种，通过补植与局部封禁等措施建设面积32.41hm2。

符合

以物种保育为核心，以世界植物博览园、专科专类园建设为载体，不断扩大秦岭珍稀植物迁地保育，加强世界各地珍贵植物品种的引进与训化，完善配套设施，把秦岭国家植物园建设成为中国北方万种植物博览园。

野生植物迁地保护工程包括秦岭濒危植物保育工程6.02hm2，秦岭本土植物保育工程34.58hm2。秦岭特色植物保育工程42.15hm2，秦岭药用植物保育工程3.41hm2，秦岭种质资源圃提升工程0.6hm2。

符合



	其他符合
性分析
	一、产业政策符合性分析
项目与相关产业政策的符合性见表2。
表2                    与产业政策相符性分析
文件

要求

本项目情况

结论

《产业结构调整指导目录》（2019年）

本项目为防洪治理工程，根据《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于其鼓励类中“二、水利l、江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目，符合国家的产业政策。

本项目主要涉及河道堤防护岸工程等防洪工程，符合国家产业政策。

符合目录要求

《市场准入负面清单（2022年版）》

项目类别未被列入负面清单禁止准入类。

符合清单要求

《西安市企业投资负面清单》

项目类别未被列入负面清单禁止准入类。

符合清单要求

《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》
河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。

本项目属于陕西省秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中的一个工程，不涉及各类公园的建设以及城市景观建设。

符合通知要求

《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭[2023] 632 号）

江河湖堤防建设及河道治理工程，山洪灾害防治措施，山洪沟治理工程。

本项目主要建设内容为生态修复及防洪工程建设，属于秦岭重点保护区产业允许目录项目。

符合清单要求

森林、 野生动植物、湿地等自然保护区建设及生态示范工程，珍稀濒危野生动植物和古树名木保护工程。

湿地修复、 栖息地修复、水源涵养林生态保护，湿地、草原监测点及保护宣传设施建设，科学研究观测调查。

自动环境质量监测站(点)等相关设施设置、建设。

二、与相关保护规划符合性分析
项目与相关生态修复及保护方案的符合性分析详见表3。
表3         项目与相关生态修复及保护方案的相符性分析
文件

要求

本项目情况

结论

陕西省人民政府《全省湿地保护修复制度方案》（陕政办发[2017]80号）

（十四）加快退化湿地修复。各市、县（市、区）政府要通过退耕还湿、退养还滩、排水退化湿地恢复和盐碱化土地复湿等措施，恢复原有湿地。实施湿地保护修复工程，坚持自然恢复为主、人工修复为辅的方式，合理配置湿地生态用水，对集中连片、破碎化严重、功能退化的自然湿地进行修复和综合整治，优先修复国家和省级重要湿地，开展湿地修复绩效评价，接受公众监督。逐步恢复湿地生态功能，增强湿地碳汇功能，维持湿地生态系统健康。

本项目包括湿地生态修复工程，位于田峪河湿地公园内，对湿地公园周边搬迁村庄和流转的耕地恢复植被，避免造成水土流失及涵养林的缺失。

符合方案要求

《周至县秦岭生态环境保护实施方案》

针对红豆杉、独叶草、珙桐等珍稀濒危植物，应结合实际情况，在合理条件下采集种子等生命幼体，建立种质资源库，进行人工库存保护，打造珍稀植物及种植资源保护基地，保护野生植物基因多样性。

本项目主要建设内容为生态修复及防洪工程建设，为实施方案中拟实施的相关建设内容。

符合方案要求

以湿地自然保护地生态环境保护为核心，通过自然保护地整合优化、自然保护地保护等工程建设项目，实现区域湿地生态环境的自我维持和自我恢复能力，增强生态环境承载力，维护生物多样性。

三、相关法规符合性分析
项目与相关法规的符合性分析详见表4。
表4                 项目与相关法规的符合性分析
文件

要求

本项目情况

结论

《陕西省湿地保护条例》

第四十一条 县级以上人民政府应当加强湿地修复工作，坚持自然恢复为主、自然恢复和人工修复相结合的原则，恢复湿地面积，提高湿地生态系统质量，对破碎化严重或者功能退化的自然湿地进行综合整治和修复，优先修复生态功能严重退化的重要湿地。对具备恢复条件的原有湿地、退化湿地、盐碱化湿地等，县级以上人民政府应当组织科学评估论证，采取污染治理、土地整治、地貌修复、野生动植物生境修复、植被恢复、生态补水、封育禁牧、有害生物防治等措施，恢复湿地生态功能和增强湿地碳汇功能。禁止违法占用耕地等建设人工湿地。

本项目将已经退化或损坏的湿地水生态系统恢复、修复，基本达到接近天然水平或恢复到天然水平，在研究修复机理的基础上提出相应的修复技术，并获得陕西省发改委立项。

符合条例要求

第四十二条 县级以上人民政府组织开展湿地保护修复，应当充分考虑水资源禀赋条件和承载能力，合理配置水资源。对因水资源缺乏导致功能退化的湿地，应当采取科学利用雨洪水、充分利用再生水、生态补水、生态调水等方式保障湿地基本生态用水需求。县级以上水行政主管部门制定水资源开发利用规划和进行水工程建设管理、水资源调度，应当兼顾湿地生态保护用水需要，维持河流的合理生态流量和湖泊水位。

根据本项目可研中湿地生态环境需水量、湿地植物需水量、湿地土壤需水量额等需水量计算成果，水资源分配合理，满足生态用水，不会对田峪河生态造成影响。

符合条例要求

《陕西省饮用水水源保护条例》

第二十三条 在地表水饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；（二）设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；（三）向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；（四）使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；（五）使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；（六）非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；（七）其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。

本项目工程内容主要为保护生物多样性和生态修复，以及防洪工程等，不存在以上禁止行为。

符合条例要求

第二十四条 在地表水饮用水水源二级保护区内，除第二十三条禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）勘探、开采矿产资源，采砂；（四）堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；（五）设置畜禽养殖场、养殖小区；（六）新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；（七）使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；（八）建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；（九）使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。

第二十五条 在地表水饮用水水源一级保护区内，除第二十三条、第二十四条禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；（三）停靠与保护水源无关的机动船舶；（四）从事畜禽养殖、网箱养殖；（五）使用化肥；（六）从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。

《陕西省森林公园条例》

第二十二条 森林公园内不得从事下列建设活动：(一)建设损害森林风景资源、妨碍游览、污染环境的工程设施，设立各类开发区，修建别墅；(二)在森林公园生态保护区和游览区内修建宾馆、疗养院以及与森林风景资源保护无关的其他建筑物；(三)擅自修建人造景观或者景点；(四)其他损害森林风景资源的建设活动。

本项目工程内容主要为生物多样性和修复，以及防洪工程等，不存在以上禁止行为。

符合条例要求

第二十四条 建设单位、施工单位在森林公园内进行工程项目建设以及搭建临时设施的，应当采取措施，避免对周围景物、景点、水体、地形地貌、林草植被造成破坏，竣工后及时清理现场，恢复原状。

第二十五条 森林公园内禁止下列行为：(一)毁林开垦、采矿、采石、采砂、取土、放牧；(二)填堵自然水系；(三)在禁火区、森林防火戒严期用火；(四)新建、改建坟墓；(五)采挖花草树根、攀折树枝、乱扔垃圾；(六)在树木、建筑物、设施上刻画，损坏、移动园内设施、游览标志和标识；(七)法律、法规禁止的其他行为。

《陕西省风景名胜区管理条例》

第二十条　风景名胜区内禁止下列行为：(一)乱扔废弃物，攀折林木花草，在景物和公共设施上刻划、涂写；(二)在非指定区域吸烟、用火、取土；

(三)占道经营，圈占景点收费；(四)开山、采矿、采石、挖沙、开荒、填堵自然水系等破坏景观、植被、地形、地貌和水体的活动；(五)修坟立碑、砍伐古树名木、狩猎或者捕捉野生动物；(六)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；(七)损害风景名胜资源的其他行为。

本项目工程内容主要为生物多样性和修复，以及防洪工程等，不存在以上禁止行为。

符合条例要求

第二十一条　在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照法律、法规的规定报有关主管部门批准：(一)摆摊设点和从事餐饮、旅游、运输经营活动；(二)设置、张贴商业广告；(三)运入未经检疫的动植物或者引入新的物种；(四)采伐林木、采集物种标本、野生药材和其他林副产品；(五)举办大型游乐、演出活动或者拍摄影视剧；(六)改变水资源、水环境自然状态的活动；(七)其他可能影响生态和景观的活动。

《水产种质资源保护区管理暂行办法》

1、不得损害水产种质资源及其生存环境。2、禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工。3、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。4、在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。5、特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。6、在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。7、水产种质资源保护区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。8、对已造成的污染或损害，应限期治理。

本项目不属于以上禁止建设项目，建设工程不会损害水产种质资源及其环境，本项目的建设不会损坏保护区的功能，对保护区起到生态修复的作用。

符合办法要求

《西安市秦岭生态环境保护条例》

第三十六条秦岭范围内， 禁止下列活动：(一)房地产开发；(二)开山采石；(三)新建宗教活动场所；(四)新建、扩建经营性公墓；(五)新建高尔夫球场；(六)法律、法规禁止的其他活动。秦岭山体坡底以上区域，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，还禁止下列活动：(一)勘查、开采矿产资源；(二)扩建、异地重建宗教活动场所；(三)新建水电站；(四)新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；(五)削山造地、挖地造湖。
本项目的建设内容不属于禁止活动范围。

符合条例要求

第三十八条重点保护区内， 应当以植被、水源地和生物多样性保护为主，恢复植被、退耕还林还草。
本项目主要为植被保护，增加生物多样性。

第三十九条一般保护区内，应当以提高绿化面积，发展生态农业、生态旅游为主，可以发展区域环境资源可承载的产业和进行必要的村镇建设。
本项目的建设提高了区域的绿化面积，发展生态农业。

第四十七条严格保护饮用水水源安全。饮用水水源保护区内，禁止设置排污口，已有的排污口应当限期拆除。
本项目运行过程中不产生污染物。

第五十条市、相关区县人民政府应当加强秦岭范围内湿地保护，维护湿地生态系统的完整性。对自然退化或者遭到破坏的湿地，采取水源补给、退耕还湿、封育禁牧、污染源控制等措施，恢复生态。
本项目包括湿地保护与修复工程，采取了退耕还湿恢复生态。

四、与“三线一单”符合性分析
项目与“三线一单”符合性分析详见表5，陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件3，以及附图7-1～图7-3。
表5                  项目与“三线一单”符合性分析
单元要素属性

管控要求

工程名称

本项目情况

结论
周至县田峪河饮用水水源保护区（准保护区）

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《陕西省饮用水水源保护条例》等相关规定进行管理。

1、就地区植物工程
2、迁地区专类园工程

本项目工程内容主要为保护生物多样性和生态修复，以及防洪工程等，不存在以上禁止行为。

符合
周至县田峪河饮用水水源保护区(一级保护区、二级保护区、准保护区)

河道修
复工程

符合

周至县黑河金盆水库饮用水水源保护区（准保护区）

就地区植物工程

符合

陕西楼观台国家级森林公园（一般控制区)

按照《森林公园管理办法》、《国家级森林公园管理办法》、《陕西省森林公园条例》等相关规定进行管理。

1、就地区植物工程
2、河道堤防工程

本项目工程内容主要为生物多样性和修复，以及防洪工程等，不存在以上禁止行为。

符合

陕西小王涧森林公园(一般控制区)

就地区植物工程

符合

陕西首阳山自然保护区(核心保护区、一般控制区)

按照《中华人民共和国自然保护区条例》、《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》等相关要求进行管理。

1、就地区植物工程
2、河道堤防工程

符合

楼观台风景名胜区(一般控制区）(自然保护地优化调整前成果)

按照《风景名胜区条例》《陕西省风景名胜区管理条例》相关规定进行管理。

1、就地区植物工程
2、迁地区专类园工程
3、河道堤防工程

本项目工程内容主要为生物多样性和修复，以及防洪工程等，不存在以上禁止行为。

符合

陕西西安田峪河国家级湿地公园(保育区）（自然保护地优化调整前成果)

按照《中华人民共和国自然保护区条例》、《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》等相关要求进行管理。

就地区植物工程

本项目工程内容主要为生物多样性和修复，以及防洪工程等，不存在以上禁止行为。

符合

陕西西安田峪河国家级湿地公园(一般控制区）

1、迁地区专类园工程
2、河道堤防工程

符合

国家一级
公益林

国家一级公益林：

1．一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。

2．因教学科研等确需采伐林木，或者发生较为严重森林火灾、病虫害及其他自然灾害等特殊情况确需对受害林木进行清理的，应当组织森林经理学、森林保护学、生态学等领域林业专家进行生态影响评价，经县级以上林业主管部门依法审批后实施。

3．对国家级公益林实行“总量控制、区域稳定、动态管理、增减平衡”的管理机制。

4．国家级公益林的调出，以不影响整体生态功能、保持集中连片为原则，一经调出，不得再次申请补进。

就地区植物工程

本项目工程内容主要为生物多样性和修复，以及防洪工程等，不存在以上禁止行为。
符合




二、建设内容
	地理位置
	秦岭国家植物园山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目区位于素有“生物基因库”、“中华民族祖脉”和“中央水塔”之称的秦岭北麓腹地。秦岭国家植物园具有显著的生物多样性保护、科学研究和科普性质，园区大部分地区为开放区域。项目区北起省道S107 环山旅游专用公路，南至秦岭梁，西起黑河，东至周至县与户鄠邑区边界，总面积为639km2。秦岭国家植物园主出入口距西安市约70km，距宝鸡和咸阳市域各40km，本项目地理位置见附图8。

	项目组成及规模
	一、项目由来
根据财政部办公厅、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅《关于组织申报“十四五”期间第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的通知》（财办资环〔2021〕51号）要求，做好秦岭北麓西安段生态保护修复治理工作，结合秦岭国家植物园实际情况，完成了《田峪河流域（上游段）生物多样性保护和修复Ⅰ期工程》项目可行性研究工作。2022年3月29日西安市发展和改革委员会办公室以市发改审批〔2022〕72号文对陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目可行性研究报告的批复。本项目便是其中的一个子项目。2023年4月14日，西安市山水工作领导小组办公室以市山水办发〔2023〕14号文下达了《西安市田峪片区生态保护修复项目田峪河流域（上游段）生物多样性保护和修复Ⅰ期工程》项目的绩效目标。项目立项见附件2，据此西安城投建设有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。
二、工程任务

本工程以生态修复工程为主，以恢复田峪河流域内的生物多样性、提升生态环境质量，同时还包括了田峪河部分河段的河道堤防护岸工程，通河道堤防护岸工程的建设，从而提高防洪减灾能力，保护河道生态环境。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目中的动植物保护工程、湿地保护与修复工程、生物多样性和监测工程名录中未做规定，因此以上工程不纳入建设项目环境影响评价管理。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754 -2017）》，田峪河上游段生态修复工程中的河道堤防护岸工程属于防洪设施工程建筑，因此，本项目中的河道堤防护岸工程属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》分类管理名录中五十一、水利，127防洪除涝工程中的其他类型，应当编制报告表。为了保证项目的整体性并突出纳入环评管理的工程内容，评价将田峪河流域（上游段）生物多样性保护和修复Ⅰ期工程中的全部工程内容进行了简要的介绍，重点对其中的河道堤防护岸工程进行了分析、评价。
三、建设内容与规模

本工程主要由主体工程、公用工程和环保工程组成，项目组成详见表6。

表6                       建设项目组成一览表

工程类别

工程名称

主要建设内容及规模

备注

主

体

工

程

野生植物就地保护工程
就地保护区面积32.41hm2，补植乔木26998株，补植灌木54028株，草种播撒324100m2，警示牌1041个。

改建
野生植物迁地保护工程
迁地保护区面积86.76hm2，建设内容主要包括引种、土壤改良、巡护监测通道、生物支架、遮阴棚、防护围栏、标牌和灌溉管道等。

改建
新建
田峪河上游段河道堤护岸工程
新建生态浆砌石挡墙4.97km，新建格宾石笼生态挡墙1.94km；修复水毁浆砌石挡墙16.83m，修复水毁挡土墙2.14km，修复挡墙格宾石笼护脚段2.73km，修复水毁生态廊道17 座、重建3 座，修复生态鱼梯1座及其他附属设施。

改建
新建
湿地保护与修复工程

湿地植被提升面积85.53hm2，种植乔木42774株，灌木64148株，草坪513180m2，
科学标牌1682个。

改建
新建

生物多样性
监测工程

生态监测规划建设一个生态监测站和19个生态监测点，建设内容由观测设施、功能辅助用房、辅助设施、仪器设备等部分组成。

新建

公用

工程

给水

工程项目区地处河流主河道内及周边，施工用水可直接从河道内抽取，生活用水由植物园供水管网或周围居民生活用水提供。
依托

排水

施工期员工生活污水依托植物园现有生活设施或者周边居民生活设施。

依托

供电

本工程采用电网供电和柴油发电机组进行供电，从附近变电站架设输电线路和变压器。
依托

环

保

工

程

施工期

废气

施工场

地扬尘

建筑材料堆料场（黏土、砂石、石灰、石料）全部覆盖防尘网，洒水抑尘。

新建

废水

生活污水
施工期生活污水依托植物园内的现有生活设施及周边居民生活设施，定期清掏。
依托

施工废水

沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。
新建

噪声

施工设备定期检修，维护；选用低噪声设备；设基础减振。

新建

固废

生活垃圾
不设施工营地，施工人员产生的生活垃圾分类收集后运送至最近环卫垃圾收集点，交由环卫部门统一清运。

新建

建筑垃圾

能够回收利用的回收利用，不可回收利用的运往周至县符合要求建筑垃圾填埋场进行处理。
新建
剩余土方
土方不外运，进行周边植被环境恢复用土。

新建

田峪河上游段河道堤防护岸工程

田峪河上游河道堤防护岸工程所在河道中心线长度25.89km，野牛河段中心线长度2.14km。主要工程内容包括水毁修复工程、新建格宾石笼生态挡墙、水毁便桥修复、生态鱼道修建等。工程等级为5级，主要建筑物级别5级，采用10年一遇洪水标准设计。具体内容见工程布置统计表7，工程总体平面布置见附图9-1～附图9-3。河道堤防护岸型式统计见表8。
表7                        工程布置统计表

序号

总体桩号位置

治理型式及内容     

  备注

1

K0+000.00~K4+966.88

老矶沟至512湖段，全线新建生态浆砌石挡墙4.97km。
该段全线新建。
2

K4-966.88~K25+891.35

金牛坪下游河道堤防护岸工程，包含21段水毁及现状河道生态治理，其中现状挡墙格宾石笼护脚段2.73km；新建格宾石笼生态挡墙1.94km；水毁浆砌石挡墙修复16.83m。
21段治理具体位置见金牛坪下游河道堤防护岸工程型式统计表。
3

Y0-000. 00～Y2+139.74
野牛河水毁挡土墙修复2.14km。
田峪河支流野牛河水毁修复。
4

K22+100.00

现状拦水坝鱼道改造1处。
表8                     河道堤防护岸型式统计

序号

总体桩号位置

分段桩号范围

河道堤防护岸型式及内容

1（A）

K8+464.01~K8+900.00
A0+000.00~A0+428.59
1、格宾石笼生态挡墙428.59m。
2（B）

K8+500.00~K8+600.00
B0+000.00~B0+107.14
1、格宾石笼生态挡墙107.14m。
3（C）

K8+600.00~K8+900.00
C0+000.00~C0+270.41
1、格宾石笼生态挡墙270.41m。
4（D）

K9+215.63~K9+700.00
D0+000.00~D0+497.80
1、墙趾回填497.80m；2、格宾石笼护脚497.80m。
5（E）

K9+200.00~K9+500.00
E0+000.00~E0+301.83
1、格宾石笼生态挡墙301.83m。
6（F）

K9+900.00~K10+100.00
F0+000.00~F0+227.00
1、格宾石笼护脚227.00m
7（G）

K11+473.64~K11+600.00
G0+000.00~G0+123.36
1、墙趾回填123.36m；

2、格宾石笼护脚123.36m。
8（H）

K15+000.00~K15+500.00
H0+000.00~H01485.00
1、格宾石笼生态挡墙485.00m。
9（I）

Kl5+300.00~K15+500.00
I0+000.00~I0+241.55
1、格宾石笼生态挡墙241.55m。
10（J）

K16+100.00~K16+300.00
J0+000.00~J0+169.49
1、格宾石笼生态挡墙169.49m。
11（L）

K17+100.00~K17+300.00

L0+000.00~L0+200.00

1、墙趾回填200m；

2、格宾石笼护脚200m。

12（M）

K17+300.00~K17+450.00

M0+000.00~M0+155.52

1、格宾石笼生态挡墙155.52m。

13（N）

K18+000.00~K18+200.00

N0+000.00~N0+164.30

1、墙趾回填164.30m；2、格宾石笼护脚164.30m。

14（O）

K18+600.00~K18+700.00

O0+000.00~O0+082.00

1、墙趾回填82.00m；

2、格宾石笼护脚82.00m。

15（P）

K19+200.00~K19+300.00

P0+000.00~P0+154.50

1、墙趾回填154.50m；2、格宾石笼护脚154.50m。

16（Q）

K19+900.00~K20+000.00

Q0+000.00~Q0+147.72

1、墙趾回填147.72m；2、格宾石笼护脚147.72m。

17（R）

K20+300.00~K20+600.00

R0+000.00~R0+263.86

1、格宾石笼生态挡墙263.86m。

18（S）

K20+400.00~K20+600.00

S0+000.00~S0+153.44

1、格宾石笼护脚153.44m；2、堤顶生态复绿317.58m2。

19（T）

K20+900.00~K21+200.00

T0+000.00~T0+226.13

1、墙趾回填；2、格宾石笼护脚226.13m。

20（U）

K20+900.00~K21+200.00

U0+000.00~U0+251.72

1、墙趾回填；2、格宾石笼护脚251.72m。

21（V）

K21+200.00~K21+220.00

V0+000.00~V0+016.83

1、挡墙修复16.83m；

2、格宾石笼护脚16.83m。

（1）修复水毁挡墙、新建生态挡墙
① 田峪河金牛坪广场以下至峪口段水毁挡墙迎水面防冲加固
田峪河金牛坪广场以下至峪口段现状挡墙由于常年受到水流冲蚀，挡墙基础形成空洞、裂缝，因此，采用C20混凝土浇筑、灌缝，基础外砌筑浆砌石，增加格宾石笼护脚，现状浆砌石挡墙防冲加固设计断面见图1。
[image: image1.jpg]L

1:50

T} s

JURIE R

E— A
WY o5& ﬁ,/[‘ WE %,}igw
Ax# 0. 65
L w ©
.f é'ﬁ.Q.'
~ <
ViRrA]

PSRRI IR, e /10
FHCORRLIN, B, ERISLIE





图1 现状浆砌石挡墙防冲加固设计断面
② 田峪河上游修复水毁段挡墙
田峪河上游V0+000.00～V0+016.83段修复水毁段挡墙，挡墙采用仰斜式挡土墙型式，堤顶宽为0.8m，迎水坡坡比1：0.4，背水坡坡比1：0.1。挡墙采用M10砂浆，浆砌块石砌筑，块石粒径不小于20cm。挡墙每10米设置一个伸缩缝，缝宽20mm，在墙身设置单排排水孔，排水口距堤顶1.5m，横向间距3m。浆砌石挡土墙标准断面见图2。
[image: image2.png]WV bR T 1:100

TR

100K

€N

o g
53 101N 1





图2 浆砌石挡土墙标准断面
③ 田峪河上游金牛坪广场以上新建生态挡墙
田峪河上游金牛坪广场以上，包括老矶沟至金牛坪 （K0+000.00～K2+514.00段）、野牛河（Y0=000.00～Y2+139.74段）新建生态挡墙，生态浆砌石墙身采用M10浆砌石，块石粒径不小于20cm；埋石混凝土基础采用C20混凝土浆液，块石粒径不小于20cm，埋石率20%。挡墙及挡墙基础每隔15m设一道伸缩缝。生态浆砌石挡墙典型断面见图3。
④ 田峪河上游新建格宾石笼生态挡墙
田峪河上游在K4-966.88～K25+891.35段新建格宾石笼生态挡墙，格宾可采用卵石、块石或片石填筑，粒径以100～300m为宜，要求石料质地坚硬，强度等级MU30，比重不小于2.5t/m2，抗风化且遇水不易崩解和水解，孔隙率不超过30%。格宾石笼生态挡墙典型断面见图4。

[image: image3.png][ETAi (300g/m)
ISR

30 150 _3_%





图3 生态浆砌石挡墙典型断面
[image: image4.png]© L w oy w





图4 格宾石笼生态挡墙典型断面图

（2）生态鱼梯修复
金牛坪下游河道现状拦水坝鱼梯生态修复段全长28.80m，由进口段、鱼梯段、出口段组成；进口段长10m，进口高程590.20m；出口段长1m，出口高程592.30m；鱼梯采用C25钢筋混凝土结构，鱼梯净宽2.0m，边墙厚度0.5m，跌坎高0.45m，鱼梯设计比降10%。生态鱼梯修复设计平面布置见图5。

（3）堤岸修复

对于受洪水冲毁的堤岸，水下部分开挖至设计洪水冲刷线以下，然后使用浆砌石挡水墙结构进行护脚护底，水面以上部分将雨水冲刷后浸润变形的松土进行清理，然后用性能较好的土进行分层碾压至设计压实度，将堤岸修补至设计洪水位。设计洪水位至堤顶之间用土料回填至设计压实度后，进行坡面植草以恢复绿化。施工方法为机械配合人工开挖基础，修筑建基面，完成建筑物施工。

对于洪水损毁的临河路基，首先对现状路基及路面上的淤积物进行清理，然后在临河侧使用挖掘机挖至设计洪水冲刷线以下，并对开挖基础进行加固，使其达到砌筑路肩墙的要求。设计河道水位线以下的路肩使用抗冲耐磨性能良好的浆砌石，设计河道水位线以上的路肩可使用砂砾石填筑并填筑夯实至设计压实度。对于河道水位线以上，先清理掉塌落的松散土体，然后把空腔较大的区域内用砂砾石填充并用小型机械碾压夯实，把空腔较小的区域内用混凝土填充，使填料与路面结合紧密，坡面进行植草以恢复绿化。对于路面损坏的路段，先将损坏路面挖除，碾压路基至坚实状态，再按原设计标准铺筑路面，与未拆除的路面良好衔接。施工方法为人工配合机械施工，为了保护项目区生态环境，混凝土采用商品混凝土。
[image: image5.jpg]H o R VT AT B

1:500

LKA KL





图5 生态鱼梯修复设计平面布置
（4）河道植被恢复

对于岸堤两侧植物损毁区域，先清理掉滑坡及崩塌掉的土体，再修整边坡至稳定边坡，有开挖条件的可通过削坡至稳定边坡，没有开挖条件的采用混凝土格构等加固措施使边坡稳定。对于稳定边坡直接进行撒播草种；对于混凝土格构加固的边坡，则填入种植土，整平地面，做好排水防冲设置，然后撒播草种，恢复植被。堤顶沿路一侧具备空间的区域栽植一行乔、灌木，株间混交，恢复植被带，乔木选择锐齿槲栎，株距4m，灌木选择蔷薇，株距2m。对动物经常活动的栖息地河段进行驳岸生态改造，在原有硬质护岸基础上利用绿化混凝土恢复植被，营造良好生境，修复长度20km。河道植被恢复见示意图6。
[image: image6.emf]
图6 河道植被恢复见示意图


	总平面及现场布置
	一、项目的总体布局
田峪河流域（上游段）生物多样性保护和修复Ⅰ期工程项目包含重要物种栖息地建设工程、河流生态修复工程（河道堤防护岸工程）、湿地保护与修复工程、生态监测站及主要生态监测点建设等4 个子项目。本项目总体布局见附图9。本项目工程布局符合《秦岭国家植物园“十四五”规划》（2021年）要求。
二、施工组织
（1）交通条件
秦岭国家植物园主出入口距西安市约70km，距宝鸡和咸阳市域各40km，交通便捷，通讯发达，基础设施较为完备。工程区内有乡村道路和植物园行车道路，还有许多护林小道，交通发达。施工机械、设备及建筑材料等均可直接运抵工程区，各工程建设分区均能利用植物园行车路及乡村便道顺利达到，方便材料物资运到施工地点。
（2）施工用电
本工程采用电网供电和柴油发电机组进行供电，从附近变电站架设输电线路和变压器，以满足施工用电需要。
（3）施工用水

施工供水主要用于混凝土、砂浆生产，石料冲洗及养护用水，施工人员的生活用水以及施工期消防用水。工程项目区地处河流主河道内及周边，施工用水可直接从河道内抽取，生活用水由植物园现有供水管网提供。
（3）物资采购、机械维修

施工人员所需各类生活物资在周至县采购供给，且县城有机械设备修配加工的条件，易于施工机械检修。
（4）建筑材料
本项目土方不外运，在施工范围内进行土方平衡，剩余土方进行周边植被环境恢复用土。本次砌石料全部外购，石料场位于周至县周边，所用砌石料属全新统冲洪积中砂，较均匀，含泥量低。本阶段混凝土用粗、细骨料用量较小选取周至县周边商用料场进行购买。
（5）施工导流标准及方式

本工程施工导流方式在综合考虑水文、地形地质、建筑物布置等因素，河道施工采用分段拦断河床围堰、枯水期导流的导流方式。根据施工总进度计划，修建上下游纵向围堰挡水，单侧明渠导流。由于河道流量较小，比降大，不需要修建下游围堰。

	施工方案
	一、施工工序
（1）挂牌施工

施工前必须树立质量意识，坚持挂牌施工，包括砂浆配合比标示牌、安全标示牌、胸牌、施工标志牌等。

（2）测量放线

使用全站仪测设出基础的内、外边线，并放出控制点，用水准仪测量各点的高程，确定下挖深度。
（3）挖基

基坑采用挖机配合人工开挖，基础埋置深度及分段长度应按规范执行，基坑开挖至设计标高后对基坑进行平整，并处理地基使其相对密度不应小于0.65。

（4）浆砌石砌筑

浆砌石应分层自下而上进行砌筑，砌筑上层时，不应振动下层。每工作层的水平缝大致找平，不同层位的竖缝应相应错开，不能贯通。每层砌石都应先坐浆后砌石，坐浆厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连结，且砌石砂浆密实饱满。砌体中的石块应大小搭配，石料间的砌缝要互相交错、咬搭。浆砌临近至设计高度时，应用较平整的石块砌筑顶部，并用水泥砂浆全面找平，顶面的横向流水坡度宜为2%。

（5）勾缝和分段

采用M7.5砂浆，将需勾缝处的原砌筑缝凿进2cm 左右，以便勾缝砂浆不脱落，勾缝采用凹缝，线条要平顺、圆滑。浇筑分段按10m 设定，浇筑段之间设变形缝，缝内塞填闭孔泡沫板。

（6）墙背及墙趾处填土

墙背及墙趾处地回填区域，用河道开挖料回填，回填时应剔除掉开挖料里的泥质部分，采用机械碾压夯实，机械不容易达到的地方，采用人工夯实，保证夯实后的相对密度不小于0.65。

（7）养护

砌筑好的基础、墙身等用透水土工布将其覆盖好，并经常洒水保持湿润，养护期一般不得小于7 天。
二、施工时序及建设周期

本工程施工总工期为12个月。根据施工程序和各时期施工重点不同，将施工总进度分为三个阶段：
工程筹建期：3个月，在施工前由建设单位做好工程的勘察设计、招投标工作，选定施工单位，并做好工程对外交通、施工供电、施工通信工作等。
主体工程施工期：7个月，完成各主要工程施工。
工程完建期：2个月，主体工程施工完后，进行施工场地恢复、建设单位退场等扫尾工作，并完成所有项目施工和验收任务。
项目管护期：2年。林草种植后人工进行抚育，抚育内容：浇水、施肥和病虫害防治等，对稀疏或成活率未达要求的区域，应在第二年春季及时补播，成活率低于40%的需重新种植，再据其生长情况及时浇水、追肥、防治病虫害等。植物措施实施后，建设单位须落实好管理和抚育管护。

	其他
	


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、大气环境质量状况

本项目位于西安市周至县，项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次收集陕西省生态环境厅2023年1月18日发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》附表5中2022年1月～12月关中地区20个县（区）空气质量状况统计表中西安市周至县数据，详见表9。
表9                 区域空气质量现状评价一览表

污染物

年评价指标

现状浓度（ug/m3）

标准值（ug/m3）

达标分析

可吸入（PM10）

年平均质量浓度
82

70

不达标
细颗粒（PM2.5）

年平均质量浓度
44

35

不达标
二氧化硫（SO2）

年平均质量浓度
8

60

达标
二氧化氮（NO2）

年平均质量浓度
27

40

达标
一氧化碳（CO）

第95百分位浓度
1800

4000

达标

臭氧（O3）

第95百分位浓度
171

160

不达标

从表9中可以看出，周至县区域SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二类区标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度不满足标准要求，O3超过第95百分位浓度要求，由此可判定项目所在区域为不达标区。

为了解当地大气环境质量现状，本项目委托中环标检科技有限公司于2023年10月14日至17日开展了补充监测，监测因子为TSP，监测点位于第四十七幼儿园附近40米处，连续监测7天，监测结果见表10，监测点位见附图10，监测报告见附件4。
表10                     TSP补充监测结果
监测日期

10月14日
10月15日
10月16日
监测结果

87μg/m3
108μg/m3
99μg/m3
根据补充监测结果，TSP的24小时平均浓度满足大气二级环境质量标准要求。

二、声环境质量现状

根据声环境功能区划分要求，本项目湿地修复工程和迁地保护工程边界200m范围内主要为集贤镇，因此在该范围内选择2个敏感点进行了监测，监测点位见表11。
表11                  声环境现状监测点位置

序号

点位

布点原则

1

第四十七幼儿园附近
敏感点噪声
背景噪声
2
殿镇村
监测时间为2023年10月14日至2023年10月15日，每个点位监测2天，昼夜各一次，每个监测点每次监测时间为20min，监测分昼间（6：00～22：00）和夜间（22：00～6：00）进行。声环质量现状监测结果见表12。
表12                   声环境质量现状监测结果                单位：dB（A）
编号
监测点位
监测结果
标准值
超标情况
2023.10.14
2023.10.15
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
1
集贤镇殿镇小学外
51
40
50
39
60

50
0
0
2
集贤镇居民区外
49
39
50
43
0
0
根据监测结果，项目边界及边界外最近环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，评价区声环境质量现状良好。
三、地表水环境质量现状

在田峪河共布设 2 个地表水监测断面，地表水监测布点、频次和布设原则见表13和图10，监测时间为2023年10月14日至10月16日，监测因子包括：pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷、砷、汞、镉、铅、六价铬、硫化物、悬浮物和石油类。监测结果见表14。
表13                        地表水监测断面
编号

断面位置

坐标

河流

布设原则

1#

甘沟附近51米

经度：108°21′33″E；纬度：33°54′43″N

田峪河

上游对照断面 

2#

和谐亭附近91米

经度：108°20′16″E；纬度：34°3′10″N

下游消减断面

表14                     地表水监测结果及评价
采样日期

监测

项目

监测点位及结果

单位

标准限值

最大

超标

倍数

是否达标

1#

断面

2#

断面

1#

断面

2#

断面

2023.10.14

pH值

7.0（12.1℃）
6.9

（13.3℃）
无量纲
6~9

6~9

0

达标

COD

4ND
7 
15

20

0

达标

BOD5
0.5ND
2.6
mg/L

3

4

0

达标

氨氮

0.052
0.046
mg/L

0.5

1.0

0

达标

总磷

0.04
0.02
mg/L

0.1

0.2

0

达标

砷
6×10-4
9×10-4
mg/L

0.05

0.05

0

达标

汞
4×10-5ND
5×10-5
mg/L

0.00005

0.0001

0

达标

镉
1×10-3ND
1×10-3ND
mg/L

0.005

0.005

0

达标

铅
1.0×10-2ND
2.8×10-2
mg/L

0.05

0.05

0

达标

六价铬
0.005 
0.004ND
mg/L
0.01

0.05

0

达标

硫化物
0.01ND
0.01ND
mg/L
0.1

0.2

0

达标

悬浮物
4
9
mg/L
/
/
0

达标

石油类

0.01ND
0.01ND
mg/L
0.05

0.05

0

达标

2023.10.15

pH值

6.9

（9.7℃）
7.0

（10.3℃）
无量纲
6~9

6~9

0

达标

COD

4ND
8 
mg/L

15

20

0

达标

BOD5
0.5ND
2.4
mg/L

3

4

0

达标

氨氮

0.058
0.065
mg/L

0.5

1.0

0

达标

总磷

0.04
0.02
mg/L

0.1

0.2

0

达标

砷
7×10-4
7×10-4
mg/L

0.05

0.05

0

达标

汞
4×10-5ND
9×10-5
mg/L

0.00005

0.0001

0

达标

镉
1×10-3ND
1×10-3ND
mg/L
0.005

0.005

0

达标

铅
1.0×10-2ND
3.9×10-2
mg/L
0.05

0.05

0

达标

六价铬
0.007 
0.004ND
mg/L
0.01

0.05

0

达标

硫化物
0.01ND
0.01ND
mg/L
0.1

0.2

0

达标

悬浮物
6
8
mg/L
/
/
0

达标

石油类

0.01ND
0.01ND
mg/L
0.05

0.05

0

达标

2023.10.16

pH值

7.0

（11.4℃）
6.9

（12.9℃）
无量纲
6~9

6~9

0

达标

COD

4ND
7
mg/L

15

20

0

达标

BOD5
0.5ND
2.2
mg/L

3

4

0

达标

氨氮

0.074
0.071
mg/L

0.5

1.0

0

达标

总磷

0.05
0.03
mg/L

0.1

0.2

0

达标

砷
7×10-4
8×10-4
mg/L

0.05

0.05

0

达标

汞
4×10-5ND
7×10-5
mg/L

0.00005

0.0001

0

达标

镉
1×10-3ND
1×10-3ND
mg/L

0.005

0.005

0

达标

铅
1.0×10-2ND
3.2×10-2
mg/L
0.05

0.05

0

达标

六价铬
0.005
0.004ND
mg/L
0.01

0.05

0

达标

硫化物
0.01ND
0.01ND
mg/L
0.1

0.2

0

达标

悬浮物
5
8
mg/L
/
/
0

达标

石油类

0.01ND
0.01ND
mg/L
0.05

0.05

0

达标

根据监测结果，田峪河上游地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准；下游地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，地表水环境质量较好。

四、生态环境现状
（1）土地利用现状调查

① 生态环境信息获取

根据区域生态环境特点，从维护生态系统完整性出发，确定生态环境现状调查范围为田峪河上游段河道堤防护岸工程两侧500m范围内区域，评价面积为519.73hm2。

本次评价利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据土地覆盖解译判读标志进行人机交互判断解译，并结合现场调查结果对解译成果进行修正。

② 土地利用现状
参照全国土地利用现状调查技术规程和《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中的土地资源分类标准，项目评价区域内的土地利用类型可划分为耕地、林地、草地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地6种类型。项目土地利用现状见表15及附图11。

表15           堤防护岸工程评价区内土地利用类型及面积统计

一级类

二级类

面积（hm2）

比例（%）

地类代码

地类名称

耕地

0102

水浇地

31.58
6.08
林地

0301

乔木林地

214.67

41.3

0305

灌木林地

153.5

29.53

草地

0401

天然牧草地

82.23

15.82

住宅用地

0702

农村宅基地

9.2

1.77

交通运输用地

1004

公路用地

18.11

3.49

水域及水利设施用地

1101

河流水面

7.22

1.39

1106

内陆滩涂

3.22

0.62

合计

519.73

100

③ 植被类型分布

评价区植被类型以乔木及灌木植被为主，面积519.73hm2，评价区内植被类型较多，植被覆盖度较高。植被类型分布情况见表16及附图12。
表16              堤防护岸工程评价区内植被类型面积统计表
名称

面积（hm2）

比例（%）

小麦、玉米、水稻、豆类、薯类等
31.58
6.08
侧柏、华西枫杨

12.73

2.45

侧柏、山柳、山杨等

24.92

4.79

侧柏、紫荆花、榔榆、天仙果等

8.35

1.61

枫杨、杜仲、刺榆等

1.34

0.26

旱柳、银杏、侧柏、猕猴桃、板栗等

75.22

14.47

胡枝子、绣线菊、悬钩子等

106.05

20.4

榔榆、山杨、侧柏、紫荆花等

1.52

0.29

锐刺枥、榆树、中国粗榧等

29.36

5.65

香蒲、灯心草、鸭跖草、水麦草等

3.56

0.68

皂角、合欢、光山榆、青檀等

9.26

1.78

针苔草、酢浆草、凤毛菊

28.71

5.53

针苔草、披碱草、风毛菊等

49.95

9.61

紫荆、青蛙皮碱等

47.45

9.13

刺榆、桑树等

5.13

0.99

榔榆、山杨等

30.03

5.78

榭栎、山杨、柳栎等

3.12

0.6

皂角、银杏、榭栎、侧柏等

13.7

2.64

非植被区

37.75

7.26

合计

519.73

100
（2）生物资源与现状调查

① 田峪河流域生物多样性概况
秦岭由于地处我国北亚热带向暖温带、东部湿润平原向青藏高原的过渡地带，特殊的地理位置、多样的气候类型和丰富的地貌类型，加之由于受第四纪冰川的影响较小，为各种各样的生物种类的产生、繁衍和保存提供了极具多样性的生境和条件。因而，这一地区历来是材用、药用、食用生物资源的开发基地，素有“生物基因库”、“天然博物馆”、“生态实验室”之称，是具有国际意义的陆地生物最丰富的地区之一。秦岭在研究全球环境变化和生物多样性保护方面具有不可替代的重要作用。地处秦岭腹地的田峪河流域的生物多样性种群约占秦岭的85.4%以上，有着良好的生物多样性。
A、生态系统多样性

田峪河流域的生态系统主要包括湿地、森林、草地三大生态系统。

Ⅰ、湿地生态系统秦岭国家植物园有大小河流22条（未包括黑河干流)，最大河流为拟建湿地公园的田峪河。这22条河流因其流域的地形、地貌、海拔高度和降水量等的不同，其湿地生态系统也有差异，湿地动物、湿地植物、微生物、及其流域的陆生植物种类组成也有较大的变化。

Ⅱ、森林生态系统田峪河流域森林面积较大，类型多样，有原始森林、灌木林、灌木次生林等多种类型。灌木林主要分布在山前浅山区，由于人类活动的影响，原始森林不复存在，天然次生林也难以恢复，仅有灌木林生长。而在一些地方由于破坏严重，岩石裸露，荒漠化开始形成。原始森林主要分布在高海拔、人迹罕至的中高山区。

本区植被垂直分异明显，构成了不同的生态系统。从山基的平原到海拔3000米的亚高山，大体可分为杂果林及次生灌丛、侧柏林带、锐齿栎林带、红桦林带、巴山冷杉林带、亚高山灌丛等5个林带。

Ⅲ、草地主要分布在亚高山区域，面积较小。
B 物种多样性

陕西处于我国湿润区向半干旱、干旱区的过渡地带，又加之南北狭长，纵跨温带、暖温带、北亚热带三个气候带，这种处于南北分界、东西过渡的特殊的地理位置、复杂多样的气候类型、地貌类型等优越的自然生态条件为植物的生长和繁衍创造了优越的条件，使陕西成为我国南北荟萃、东西兼容、地理成分复杂、特有物种繁多、种类丰富的植物宝库。

根据调查统计，秦岭地区约有种子植物3100余种，隶属于892属，158科。包括热带属220属，温带属563属，和中国特有属39属；秦岭地区约有中国特有种1428种，占秦岭总种数（3124种）的45.7%，隶属于479属，95科；秦岭地区有秦岭特有种192种，占秦岭总种数的5.6%，隶属于80属34科；秦岭地区有50多种国家重点保护的珍稀濒危植物，如琪桐、大果青扞、太白红杉、鹅掌楸、猬实、紫斑牡丹、独叶草、星叶草等。
秦岭北麓这种独特的自然地质环境，为各种植物的形成和繁衍提供了良好的条件，素有“天然植物基因库”之称。截至2000年6月，科考调查到田峪河流域有本底高等植物和低等植物231科1641种。秦岭国家植物园植物结构见表17。
表17                     秦岭国家植物园植物结构表
           项目

序号

植物类

科 数

属 数

种 数

1

种子植物

128

605

1231

2

苔藓植物

63

281

3

蕨类植物

18

32

71

4

真菌

22

31

58

5

地衣

未作统计

6

藻类

未作统计

合  计

231

1641

C 植被垂直分布显明

从山麓到山顶，随着海拔升高，温度降低，生长季节也相应缩短。在一定范围内降水量逐渐增加，风速增大，太阳辐射增强，土壤条件发生变化。在这些因素的综合作用下，植物也随之发生了一定的改变，从而形成了不同的植被分布带，田峪河流域植被垂直分布见图7。

[image: image7.png]2990m

W LN B B (A A S AR RS L R EARERS . m s
EARRHBFEEAEE., SR, RIGRH., RAR. BFEE,

2700m

BT ERFCACIAE, WA EZRRAFLAS.
HREBA KNFET mhFELH

2400m

LLHEMT: SRR AZIME RO BEME AT, R A AT
ZRIG/NBE, Menf ok, EREL, FLE

2000m
BURHRAR: AETERONBLAIRR, AREREHOR. AR, B
Hilifr

1000m
RaARH: DA RERD, AR SR TR, P E S

700m
FREMBIRAEREN: BREE. Bk A&, bk, BRER. Bkeik.
AL ED





图7 田峪河流域植被垂直分布
C、湿地公园植物多样性
湿地公园内共有植物125科276属473种，其中蕨类植物16科29属49种，裸子植物5科7属8种被子植物100科280属416种。其中列为国家一级保护植物的有水杉(Metasequoia glyptostroboides)和南方红豆杉(Taxus mairei)，均为裸子植物；列为国家二级保护植物的有银杏（Ginkgo biloba)、中国粗榧(Cephalotaxus sinensis)；列为国家三级保护植物的有野大豆(Glycine soja)、杜仲（Eucommia ulmoides)。本地区植被类型丰富，种类较多。

Ⅰ、木本植物群落

秦岭田峪河流域是我国温带地区植物区系最丰富的地区之一，蕴藏着许多珍稀特有的植物资源。本地区分布有比较良好的天然林与人工林，呈交错状分布，面积较大、覆盖率较高。
湿地公园河流两岸的林地林木组成以乔木为主，针叶树以华山松(Pinus armandii)、油松(Pinus taebulaeformis)、侧柏(Platycladus orientalis)为主，阔叶树以山杨( Populus davidiana)、板栗(Castanea mollissima)、柳栎(Quercusaliena)、等为主，其中以榭栎占优势。林下灌木常见的有，陕西绣线菊(Spiraea wilsonii)、悬钩子类(Rubus sp.)、蔷薇类(Rosa sp.)、卫茅( Euonymus alatus)、小嶷类（(Berberis sp.)、拔卖(Smilax sp.)、桦叶荚莲(Viburnum betulifolium)等。草本层植物则较为丰富。主要有莫草( Arthraxon hispidus )、水莎草(Juncellus serotinus)、山葱(Alliumsenescens )、头状蓼(Polygonum alatum )、地榆( Sanquisorbaofficinalis )、梓木草(Lithospermum zollingeri)等。
Ⅱ、水生植物群落

湿地公园大部分为流动的河水，而沼泽、池塘的面积相对较少，这里的水生植物，呈现种数多，数量少的特点；本区域水质良好，含氮量较低，不存在水体富营养化的特点，也限制了一些需要高营养才能大量生长的水生植物的生长。

区域内常见的挺水植物主要有芦苇(Phragmites australis)、东方泽泻(Alisma orientale)、莒蒲(Acorus calamus)、水葱(Scirpus validus)、莲(Nelumbo nucifera)；浮水植物浮萍属(Lemna)、雨久花（ Monochoriakorsakowii) ；沉水植物包括有龙须眼子菜(Potamogeton pectinatus)、角果藻(Pteridophyta）。
Ⅲ、河滩地湿生植物群落

河滩地湿生植物，主要由一些速生、喜湿草本植物组成。主要有香蒲属(Typha)、眼子菜属(Potamogeton)、角果藻属(Zannichellia)、水麦冬属( Triglochin)、莎草属(Cyperus)、水莎草属(.Juncellus)、蔗草(Scirpus)、灯心草属(Juncus)及千屈菜属(Lythrum)等，分布于河边、水旁。常见的有水麦冬(Triglochin palustre）、鸭跖草(Commelina communis)、香蒲(Typha orientalis)。

② 动物资源
秦岭为古北界和东洋界两大动物区系成份的过度和交汇之地，因而动物种类繁多。湿地公园共有脊椎动物5纲23目57科145种。其中国家一级保护动物3种，分别为金丝猴、羚牛、林麝。二级保护动物17种，其中有黄脚渔鸮、秦岭细鳞鲑、大等。
A、哺乳纲

哺乳动物有7目20科35种，其中国家一级保护动物有:羚牛 （Budorcastaxicolor bedfordi)、川金丝猴(Rhinopithecus roxellanae)、林麝(Moschusberezovskii)。对环境主要起有益作用蚁软月红.DTLI l TLI止I的食肉目、偶蹄目；对环境主要起破坏作用的有兔形目、啮齿目等。
B、鸟纲

鸟类有11目29科91种，其中留鸟最多，有55种，夏候鸟22种，旅鸟10种，冬候鸟最少只有4种。属于国家二级保护的有黄脚鱼鸮(Ketupa flavipes)红角鸮(0tus scops)鸢(Milvus korschun)等。其他还有白鹭(Egretta garzetta)白顶溪够( Chaimarrornis leucocephalus）等。

C、两栖纲、爬行纲

两栖纲有2目4科7种，包括大鲵(Andrias davidianus)、中华蟾蜍（Bufo gargarizans）等。爬行纲有3目5科9种，本地区常见爬行动物龟鳖类有中华鳖( Trionyx Sinensis)；蜥蜴类有北方蜥蜴( Takydromus septentrionalis)等；蛇类有里脊蛇(Lycodon rufozonatus)、双斑锦蛇(Rhabdophis tigrina)、黑眉锦蛇（Elaphe taeniura)、王锦蛇（Elaphe carinata)、菜花烙铁头( Trimeresurus jerdonii)、蝮蛇（Agkistrodon halys）等。
根据《陕西田峪河国家湿地公园总体规划》中对湿地公园内两栖类资源调查，湿地公园内的两栖类见表18。
D、鱼纲

鱼纲共3目4科12种，其中有国家二级保护动物–秦岭细鳞鲑( Brachymystaxlenok )其他有马口鱼( Opsariichthysbidens)、鲰鱼 ( Carassius auratus)、麦穗鱼( Pseudorasbora parva）等。
根据《陕西田峪河国家湿地公园总体规划》中对湿地公园内鱼类资源调查，湿地公园内的鱼类见表19。
表18                    湿地公园两栖类名录
序号

科名

中文名
学名
环境
数量
备注
1
隐鳃鲵科Cryptobrachidae
大鲵
Andrias davidianus

河流
较少
国家

二级
2
蟾蜍科Bufonidae
中华蟾蜍
Bufo gargarizans

河流沼泽
较多
3
蛙科Ranidae
隆肛蛙
Paa quadranaus

河流沼泽
较少
4
黑斑侧褶蛙
Pelophylax nigromaculata

河流沼泽
较少
5
泽陆蛙
Fejervarya multistriata

河流沼泽
较多
6
崇安湍蛙
Amolops chunganensis

河流沼泽
较少
7
姬蛙科Microhylidds
饰纹姬蛙
Microhyla ornata

河流沼泽
较少
表19                     湿地公园鱼类名录
序号

科名

中文名
学名
环境
数量
备注
1
鲑科

Salmonidae
细鳞鲑
Brachymystax lenok
河流
较少
国家

二级
2
鲤科

Cyprinidae
宽鳍鲻
Zacco platpus
河流
较少
3
马口鱼
0psariichthys
河流
较多
4
拉式鱼岁
Phoxinus bidens

河流
较少
5
多鳞铲颌鱼
Varicorhinus macrolepis

河流
较少
6
餐条
Hemiculter lucisculus

河流
较少
7
麦穗鱼
Pseudorasbora parva

河流
较多
8

济南颌须鲍
Gnathopogon tsinanensis

河流
较少
9

鲫鱼
Carassius auratus

河流
较多
10
鳅科Cobitidae
红尾副鳅
Paracobitis variegatus

河流
较多
11
贝氏高原鳅
Trilophysa bleekeri

河流
较多
12
鲇鱼
Silurus asotus

河流
较多


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	（1）2021 年及2022 年汛期，陕西多地遭遇多年罕见强暴雨，关中地区秦岭北麓多处峪口洪水泛滥，田峪河也经历多次洪水过程，对流域内的秦岭国家植物园区大量设施造成水毁，将河道岸坡附近林木及草坪等大面积破坏，植物园内受灾点多。
（2）田峪河属高山峡谷形河流，河床纵坡陡，峪口以上高差2040m，河道比降50.6‰，汛期洪水爆发河水流速高、水量大，致使植物园内河谷内河道、路基、堤岸、堤岸植被等受损严重，河道生态环境遭到破坏，生态廊道连通性受损。
（3）部分河段为浆砌石护坡，修建年代不一，质量参差不齐，亟待修复及生态改造。经现场踏勘，问题河段主要位于下游峪口至关中环线段、峪口至金牛坪段、金牛河广场至上游老矶沟段等，总长度约13.02km，受损桥梁20 座。


	生态环境保护目标
	本项目位于秦岭国家植物园以及陕西西安田峪河国家级湿地自然公园内，本项目的河道堤防护岸工程涉及田峪河水源地，以及黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源实验区。其他环境敏感点为工程周边的居民点，主要环境敏感保护目标见表20。
表20                本项目周边主要环境敏感保护目标

序号

敏感点

与本项目的位置关系

与本项目的距离

1

秦岭国家植物园

本项目位于植物园内

0

2

陕西西安田峪河国家级湿地自然公园

本项目位于湿地公园内

0

3

田峪河水源地

本项目位于水源地内

0

4

楼观台森林公园

本项目位于森林公园内

0
5

黑河多鳞铲颌鱼国家级
水产种质资源保护区

本项目位于保护实验区域内

0

6

陕西首阳山自然保护区

本项目就地保护工程位于自然保护区内

0

7

陕西王小涧森林公园

本项目就地保护工程位于森林公园内

0

8

九龙村

位于本项目西侧

50m

9

兴隆村

位于本项目西侧

60m

10
三合村

位于本项目西侧

50m

一、秦岭国家植物园
秦岭国家植物园原称陕西秦岭植物园，创建于1998 年，位于西安市周至县南部的广大丘陵及山区，北起省道S107 环山旅游专用公路，南至秦岭梁，西起黑河，东至周至县与鄠邑区边界，总面积为639km2。秦岭国家植物园共划分四大功能分区：即A 区为植物迁地保护区；B 区为珍稀动物迁地保护区和历史文化保护区；C 区为生物就地保护区；D 区为复合生态功能区。本项目与秦岭国家植物园位置关系见附图4。
A 区，即秦岭国家植物园的植物迁地保护区，该区占地10km2，位于田峪河与赤河之间的山前部分，地势为南高北低。该区以植物迁地保护和生物多样性展示为主（山区以野生植物为主），集科学、研究、科普、教育、科技创新、物种保存、苗木繁育、参观游览为一体，引种栽培国内外各种植物。
B 区，即珍稀动物迁地保护区和历史文化保护区，该区位于田峪河以西，占地16km2。珍稀动物保护区现有大熊猫、朱鹮等国家级珍贵保护动物，以后还要逐步向野生方向发展，故而在南部山区为其预留了较大面积的放养区，亦称珍稀动物迁地保护区。
C 区，即生物就地保护区，这是秦岭国家植物园两大核心之一，占地面积575.31km2。将C 区划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区等三个分区。一级保护区面积45.72km2。区内生态环境好、植被生长优、生物多样性特征显明。二级保护区面积43.14km2。区内的生态环境遭受较少破坏，植被生长较为良好。三级保护区位于浅山区和河谷地带，面积486.45km2。三级保护区也是植被多样性人工恢复重建重点地区。

D 区，即复合生态功能区。复合生态功能区位于规划区北部山前地域，分为东西两大区域，东区面积为25.7km2，西区面积为11.99km2，总面积为37.69km2。
二、陕西西安田峪河国家级湿地自然公园
陕西西安田峪河国家级湿地自然公园位于西安市周至县境内秦岭国家植物园中部，从维护湿地生态系统完整性、保护生物多样性出发，陕西西安田峪河国家级湿地自然公园分为5 个功能区：湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区。本项目与陕西西安田峪河国家级湿地自然公园位置关系见附图2。

（1）湿地保育区

包括从田峪河源头到田峪峪口，其中包括最大的三条支流（东河、野牛河、老鸡河）和四季不断流的其他支流。规划面积760.55hm2，占湿地公园总面积的87.87%。
（2）恢复重建区

从田峪口（田惠渠取水口）以下到S107 国道田峪河大桥，规划面积25.04hm2，占湿地公园总面积的2.89%。
（3）宣教展示区

位于金牛坪附近，范围包括金牛坪、田峪河干流沿步道逆流至堰塞湖、野牛河沿步道至瀑布。规划面积6.52hm2，占湿地公园总面积的0.75%。
（4）合理利用区

田峪河峪口以下河流东侧，紧邻植物园迁地保护区。规划面积：73.52hm2，占湿地公园总面积的8.49%。

三、田峪河水源地

一级保护区：水域：田峪河滚水坝以下50 m，滚水坝以上100 m河段；陆域：上述水域对应的左、右两岸，右岸到公路向水侧边界，左岸到与右岸公路等高的向水坡范围。水源地保护区范围见附图13。
二级保护区：一级保护区以上约4 km。

准保护区：一、二级保护区以外的全流域范围。
四、楼观台风景名胜区
田峪河西岸即为道文化展示区中国楼观台道文化展示区，属于秦岭国家植物园规划范围内的历史文化和现代文化展示基地，楼观台风景名胜区属于省级风景名胜区，楼观台，号称“天下第一福地”，是我国著名的道教胜迹。其中大秦寺塔为第六批全国重点文物保护单位，距离迁地保护区2.6km，楼观台省级重点文物保护单位距离迁地保护区1km。
五、黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区
黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区2009年4月28日经农业部批准设立，保护区地处陕西省西安市周至县境内的黑河流域，包括黑河主河道及大蟒河、陈家河、略峪河等15条支流流域，均在泰岭北麓。保护区东至赤峪河，西连太白县，南接周至国家级自然保护区，北到黄池河入黑河口，范围在东经107°46′22″～108°26′22″北纬33°43′07″～34°11′45″之间。 核心区位于黑河主河道甘峪湾至钓鱼台，范围在东经107°46′22″～108°12′ 38″，北纬33° 52′01″～34°03′15″之间。实验区位于黑河支流，西至花耳坪河。东至赤峪河，其中包括黄池河、路峪河、就峪河、柳叶河、陈家河、大蟒河、虎豹河、王家河、清水河、花耳坪河、太平河、板房子河、田峪河、赤峪河，范围在东经107°49′05″～108°26′31″～8北纬33°43′07″～34°11′45″之间。保护区总面积6098公顷。其中核心区面积1650公顷，实验区面积4448公顷，主要保护对象是多鳞铲颌鱼。其他保护物种包括渭河裸重唇鱼、山溪鲵、秦岭细鳞鲑、大鲵、水獭等。保护区核心区特别保护期为：4月6日～8月31日。保护区全年禁捕。保护区的建立。对于黑河多鳞铲颌鱼等水生动物种质资源的恢复。生物多样性的保护，水域生态平衡，区域生态环境的改善具有重要意义。
本项目与保护区的位置关系见附图14。
六、陕西首阳山自然保护区
首阳山是秦岭北坡著名高峰，海拔2719.8米， 位于周至县九峰乡耿峪，东距西安60公里，西距周至县城30公里。
七、陕西王小涧森林公园
陕西王小涧森林公园地处西安市周至县秦岭北坡，东与省楼观台林场接壤，南与陕西周至国家级自然保护区毗邻，西与老县城大熊猫保护区相连，北与周至永红林场为界。区域内山高林密，沟谷幽深，草木茂盛，动植物资源丰富，森林覆盖率高达83.9%。天然林保护工程实施10多年来，森林资源及生物多样性得到了有效的保护，生态环境质量明显改善。

	评价

标准
	一、环境质量标准
（1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准；

（3）环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准；

汇总见下表21。

表21               项目所在区域执行的环境质量标准

类别

标准名称及

级（类）别

环境因子

标准值

单位

数值

环

境

空

气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

SO2
年平均

µg/m3
60

24小时平均

µg/m3
150

1小时平均

µg/m3
500

NO2
年平均

µg/m3
40

24小时平均

µg/m3
80

1小时平均

µg/m3
200

CO
24小时平均

mg/m3
4

1小时平均

mg/m3
10

O3
日最大8小时均值
µg/m3
160

1小时平均

µg/m3
200
PM2.5
年平均

µg/m3
70

24小时平均

µg/m3
150

PM10
年平均

µg/m3
70

24小时平均

µg/m3
150

TSP

24小时平均

µg/m3
300

地

表

水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类、Ⅲ类标准

/

/

Ⅱ类
Ⅲ类
pH值
无量纲
6～9

6～9

COD
mg/L

≤15
≤20
BOD5
mg/L

≤3
≤4
氨氮
mg/L

≤0.5
≤1.0
总磷
mg/L

≤0.1
≤≤0.2
砷
mg/L

≤0.05
≤0.05
汞
mg/L

≤0.00005
≤0.0001
镉
mg/L

≤0.005
0.005
铅
mg/L

≤0.05
≤0.05
六价铬
mg/L

≤0.01
≤0.05
硫化物
mg/L

≤0.1
≤0.2
悬浮物
mg/L

/
/
石油类
mg/L

≤0.05
≤0.05
噪

声

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

噪声

昼间

dB（A）

60

夜间

50

二、污染物排放标准
（1）废气：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1规定的排放限值。施工车辆、机械执行《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。
（2）废水：污水不外排，禁止新建排污口。

（3）噪声排放：项目施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），具体标准值如表22所示。

表22                建筑施工场界环境噪声排放标准             单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（4）固体废物

本项目一般固废物的贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）及其修改单的规定执行。

	其他
	本工程不需要申请总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本工程运营期无产污环节，主要产污环节在施工期。施工期工艺流程及产污环节见图8。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图8  河道堤防护岸工程工艺流程及产污环节
一、施工废气

施工废气包括施工扬尘、施工机械与车辆尾气等。
（1）施工扬尘
① 裸露场地扬尘
扬尘污染来自堤基开挖、材料运输与装卸、土石方填挖等工序。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。在一般气象条件，施工扬尘的影响范围主要为其下风向200m范围内。根据已建类似工程实际调查资料如下：
表23             施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况表
工地下风向距离
20m

50m

100m

150m

200m

300m

浓度mg/m3
1.303

0.722

0.402

0.311

0.270

0.210

② 运输扬尘
项目施工中，施工便道利用已有的道路，大多是砂石路面，因此施工车辆将产生运输扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V—汽车速度，km/hr；
W—汽车载重量，吨；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
表24为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表24               不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘        单位：kg/辆·km

       P

车速
0.1（kg/m2）
0.2（kg/m2）
0.3（kg/m2）
0.4（kg/m2）
0.5（kg/m2）
1（kg/m2）
5(km/hr)

0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10(km/hr)

0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15(km/hr)

0.153167

0.257596

0.349146

0.433223

0.512146

0.861323

25(km/hr)

0.255279

0.429326

0.58191

0.722038

0.853577

1.435539

从上表可见，在同样路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。研究表明，通过洒水可有效地减少70%的起尘量。限速行驶及保持路面清洁也是减少扬尘的有效手段。
（2）施工机械及运输车辆尾气
施工期间施工机械主要有挖掘机、推土机、碾压机等，运输车辆主要有自卸汽车、载重汽车等，施工机械和运输车辆排放的尾气中的污染物主要有 CO、NOx、THC等。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。

二、施工废水

施工废水主要为施工生产废水和施工区生活污水。

（1）生产废水

项目施工废水主要为混凝土养护及车辆冲洗废水。
参照同类项目，混凝土养护废水产生量很少，项目在施工现场设置临时沉淀池，混凝土养护、施工机械冲洗产生的废水经沉淀池处理后全部回用于洒水降尘，严禁排入田峪河。
（2）生活污水

项目不设施工营地，施工人员生活设施利用就近居民设施或现有设施，生活污水主要来自施工人员产生的盥洗水，用水标准按27L/人·d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水排放量为1.08m3/d，收集后泼洒于地面抑尘。

三、施工噪声

施工期噪声影响主要表现为施工机械噪声和土石方、设备、材料进出场地等运输过程中的交通噪声。施工期主要噪声源及强度见表25和表26。
表25                       主要施工机械噪声
设备名称
声级d(A)

距声源距离（m）
木工圆锯机

87

15

蛙式打夯机

90

15

推土机
90

5

刨毛机
81

5
挖掘机
85

5

压路机
90

5

试压泵
85

1

风（砂）水枪

90

5

装载机

90

5
切缝机

90

5

汽车吊

73

15

手风钻

80

5
灌浆机

85

15

起重机

82

1
空压机

85

1
水泵

75

1

钢筋切断机

86

5
风镐机

81

5
砂浆搅拌机

80

5
表26                    运输车辆噪声声源一览表
运送内容
车辆类型
声源强度dB(A)

土方、建筑材料运输
大型载重车
84～89

钢材、商品混凝土等
混凝土罐车、载重车
80～85

其他材料运输设备
轻型载重卡车
75～80

四、施工固体废弃物

（1）土石方

堤岸修复工程：金牛坪至峪口段现状挡墙堤脚防冲加固动用土方33028.08 m3；金牛坪广场至512 湖段水毁段挡墙修复动用土方527.51 m3；512 湖上游至老矶沟挡墙修复动用土方11531.72 m3；野牛河水毁段挡墙修复动用土方9816.18 m3。本项目土方不外运，多余土方用于周边植被环境恢复用土。
（2）建筑垃圾
本项目建设过程中会产生建筑垃圾，以及子项目施工过程产生的少量废建材，该部分固废产生量约为500t，能够回收利用的，如钢筋废料、废弃包装袋等回收利用，不可回收利用的运往周至县县符合要求建筑垃圾填埋场进行处理。

（3）生活垃圾
工程平均施工人员约为50人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，产生量应为25kg/d，施工期总计产生6.375t生活垃圾。分类收集后，送到最近垃圾收集点，由环卫部门定期清运。
五、生态环境

（1）对植物的影响分析

① 对植物多样性的影响

本项目河道堤岸修复设施建设将占用一定面积土地，对原有的植物产生破坏，影响较大的是基础设施工程、临时道路工程。本项目实施后对河道植被进行恢复，建立人工群落，由于人工植被群落的生态系统及多样性较为脆弱，后期需要进行人工养护，不会对其他区域造成影响。
② 对植被的影响
本项目河道植被恢复工程长度20km，采用乔灌草结合的修复技术，且采用常见乡土植被，能较快提升恢复过程，提高植被覆盖率，改善生态环境。
工本项目在施工过程中，施工范围周边临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成一定破坏，在工程施工结束后及时进行平整、复垦，恢复原貌，由于本项目施工期较短，故工程施工期对植被影响较小。
（2）野生动物的影响
① 对陆生野生动物栖息地的影响

田峪河流域南部西邻周至国家级自然保护区，该保护区是以保护金丝猴及其栖息地为主要目的的野生动物保护区，区内分布有金丝猴、羚牛、黑熊、林麝、锦鸡等国家重点保护动物，其活动范围向东延伸到田峪河流域。田峪河流域生态环境良好，植被覆盖率高，内部人口较少，为野生动物的生存提供了良好的栖息环境，周围自然保护区的大部分野生动物在该区域内均有分布，如金丝猴、羚牛、黑熊、林麝、锦鸡、大鲵、果子狸等。

施工期对野生动物的影响是不可避免的，由于施工区域主要集中在田峪河两岸，施工区域范围较小，在整个施工区环境变化不大，在外围环境特征基本相似的情况下，施工区内野生动物较容易找到新的栖息地，不会因为工程的施工推动栖息地而死亡，种群数量也不会有大的变化，但在施工区的野生动物密度会明显降低，施工结束后，可基本恢复正常。

② 对陆生野生动物种类及数量的影响

项目区的陆生野生动物基本属广域性动物，具有明显的季节活动范围。本项目的建设，在大范围内使区域生态环境得到改善，有利于野生动物的栖息生存，但在工程建设中，噪声、震动及车辆运输等会对野生动物产生影响，造成动物的短期逃离。

③ 对水生生物的影响分析

田峪河是项目区主要的水体，其常年流水，水质清澈，生活着多种鱼类和两栖类动物。其中细鳞鲑和大鲵属国家二级重点保护动物。在项目建设中，特别是堤岸护坡等的建设，随土石方的挖、填，建筑材料的运输、堆放，以及沙石拌合等，如管理不善，直接随径流进入水体，或排入河流，将增加水体的悬浮物，恶化水质。在营运期，交通工具的使用和路面径流直接汇入河流，会增加水体中的污染物含量，这些均会对水生生物的栖息和繁衍产生影响。
细鳞鲑和大鲵均分布在海拔800m 以上的溪流中，特别是田峪河金牛坪以上的各支流中，本项目建设生态浆砌石挡墙、生态鱼梯、生态廊道，恢复了河道上下游连通性，保障物种的迁徙通道畅通，有利于生物栖息地保护，故对其影响甚小。本项目位于黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区的实验区内，且不属于保护区禁止建设的项目。细鳞鲑具有一定的短距离繁殖洄游习性。大鲵为两栖野生动物，一般在水流湍急，水质清凉，水草茂盛，石缝和岩洞多的山间溪流、河流中，并选择有回流的滩口处的洞穴内栖息。本项目的建设有利于田峪河上下游的连通性，有利于细鳞鲑和大鲵的保护，不会对种质资源保护区造成不利影响。
（3）对田峪河水源地的影响
本项目工程内容主要为保护生物多样性和生态修复，其中的野生植物迁地保护工程、湿地保护与修复工程位于水源地下游，田峪河上游段生态修复工程位于水源地保护区范围内及上游，工程建设内容符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《陕西省饮用水水源保护条例》等相关法律法规关于水源地的有关规定，不属于禁止行为，运行期不会对水源地造成影响，施工期由于对河流的扰动，造成河流中悬浮物短期内升高，会产生一定不利影响，但施工期较短，影响有限，因此，不会对田峪河水源地造成影响。

	运营期生态环境影响分析
	本项目的实施，可有效保护田峪河流域生态系统，建立生态屏障，保障田峪河流域的水资源安全，维护田峪河湿地水系完整及生态系统平衡，林地林分质量和植被多样性得到提升，将使秦岭生物多样性得到有效保护，珍稀濒危动植物的栖息地面积得到增加，更多的珍稀濒危动植物得以健康生长，维护秦岭独有的“生物基因库”。

同时，生态系统稳定性得到进一步巩固，水源涵养、气候调节、固碳释氧、水土保持和生物多样性维持等生态功能得到全面提升，有效减少山洪、旱灾、火灾等自然灾害的发生。

	选址选线环境合理性分析
	本项目的建设符合《陕西西安田峪河国家湿地公园总体规划》和《陕西秦岭国家植物园总体规划》要求，属于相关产业政策中的鼓励类项目，符合相关法律法规的要求，项目实施有利于田峪河国家湿地公园和秦岭国家植物园生态环境的提升，有利于植被和野生动物的保护。
同时，通过本项目河道堤防护岸工程，不仅可以促进河道生机和活力恢复，还通过河道堤防护岸工程，提高了河道防洪、行洪能力，改善区域水域及陆域生态环境。本工程永久占地及临时占地类型均为未利用地，不涉及移民拆迁。
综上所述，项目从占地合理性角度分析，选址选线均符合相关要求。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	一、施工废气污染防治措施
（1）施工扬尘污染防治措施
施工扬尘环境空气影响主要在施工区域周边50m范围内。据现场调查，项目湿地修复区域和迁地保护区周边有集贤镇居民点分布，本项目工程量较小，施工时间较短，为了进一步降低项目施工对周围环境空气的影响，评价要求在施工时采用围墙施工，对挖方、微地形整治等施工过程中的土石方采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业；对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁。

根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等文件，环评要求企业在施工期应采取大气污染控制措施，具体如下：

① 建设单位应当组织协调施工、监理等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好施工期扬尘污染防治工作。建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付给施工单位。 

② 施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 

③ 施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 

④ 施工场地必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%湿法作业、出工地车辆100%冲净车轮车身、渣土拉运车辆100%密闭。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其它易产生粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

⑤ 施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。

尽管工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖蓬布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减少施工对环境空气影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。

（2）施工机械与车辆尾气 
评价提出对施工车辆的尾气排放做定期检查，要求尽量采用环保清洁燃料，对于严重超标车辆加装尾气催化净化装置，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第 Ⅲ 阶段标准限值。 

二、施工废水污染防治措施
（1）生产废水污染防治措施
生产废水主要指混凝土养护水，生活污水主要来源于施工人员生活排水。由于工程施工期生产废水产生点较为分散，难以集中处理，应在各施工场地修建废水处理设施，建设沉淀池对混凝土养护水处理后回用，生产废水不外排。经处理后的生产废水可作为生产用水进行回用，亦可作为洒水抑尘用水。

（2）生活污水污染防治措施
根据施工组织设计，本项目不布设施工营地，产生的生活污水依托植物园内现有生活设施及周边居民生活设施进行收集处理。本项目在植物园内建设，植物园现有给水设施及污水收集、处理设施较为完善，植物园除在展示区、服务区设置卫生厕所外，还在各景点、观测站等设置生态厕所，本项目的建设也是在园区规划的区域内进行施工，植物园内交通较为便利，且夜间不施工，施工人员生活用水主要为饮水，可在植物园内就近取水点取水或采用周边居民生活用水供给。
在采取上述措施后，本项目施工期产生的废水均可得到妥善的处理，施工期产生的废水不会对周围环境产生大的影响。
三、施工噪声污染防治措施
施工场地内机械设备属于移动声源，无法对施工机械进行叠加预测。单台施工机械约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间单台机械约在200m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施：

（1）从源头上降低噪声源强。必须选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。

（2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。

（3）在距离施工作业点较近居民区时，应设置简易挡墙或移动式围挡，隔离施工作业场地，对高噪声设备应增加阻尼金属减振器或橡胶减振垫以减少施工噪声对移民安置小区的影响。

（4）合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），环评要求严重影响时段（12：00～14：00）应禁止高噪音、大型设备施工。

为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。据现场调查，运输道路200m范围内有居民集中居住区，但由于项目夜间不施工，因此，在加强施工噪声管理之后施工噪声对周围环境影响可以接受。
四、固体污染防治措施 
本项目土方不外运，多余土方用于周边植被环境恢复用土。
建筑垃圾以及项目施工过程产生的废建材量约为620t，能够回收利用的，如钢筋废料、废包装袋等回收利用，不可回收利用的运往周至县符合要求的建筑垃圾填埋场进行处理。生活垃圾分类收集后，送到最近垃圾收集点，由环卫部门定期清运。采取以上措施后对环境影响小。
五、生态环境保护措施
（1）施工占地保护措施

由于涉及河道长度短，工程占地少，施工对占地范围内植被影响小。施工临时道路应充分利用现有道路或工程范围内用地，工程范围外尽量不开设或少开设施工道路。临时施工道路的开挖应按照不同的地质条件，设置不同的开挖边坡，以保证边坡的安全稳定，路基坡底已设排水沟，以利于排水。在施工完毕后对所有临时施工道路区域进行清理，拆除地上建筑物。

施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响，施工结束后可基本恢复。

（2）植被破坏保护措施
为减轻施工期对植被的影响，评价要求施工期建设单位采取以下污染防治措施：

① 施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化；采用乡土物种或者占用地原有物种对临时占地进行绿化，乡土物种或者占用地原有物种不但容易存活，而且可防止外来物种入侵，减少生态风险。

② 加强绿化植物的管理维护，建立专门的绿化管理机构，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果。

整体来看，本项目施工期占地面积较小，对该区土地资源不会造成太大影响，不会危及到某一类型生态体系的完整性和稳定性，不会造成当地土地利用功能和性质改变。施工结束后通过对施工期临时占地进行功能恢复，可进一步降低占地影响。
（4）工程对水生生物的影响保护措施

本工程施工期基坑开挖、施工导流产生的废水和泥沙如不采取措施直接排放，会导致施工河段水体透明度及溶解氧降低，导致区域内浮游生物种类发生变化。施工期间产生的固体废物、施工废水及施工人员生活污水处理不当可能会对工程区域水环境产生污染，导致施工河段原有底栖生物及鱼类栖息条件环境发生改变，使施工区域短期内底栖生物及鱼类密度降低。

为降低项目施工期对水生生物产生影响，评价要求施工期采取以下防治措施：

① 施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动。施工期间施工废水处理后全部回用不外排，本项目不设施工营地，施工期员工生活均依托植物园内现有生活设施。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响田峪河水质。
② 施工中产生的建筑垃圾等应尽量做到回收，不能回收的拉运至建筑垃圾填埋场处理，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾应进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。

③ 施工期禁止引进外来鱼类；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。

总体来看，由于本项目施工期较短、施工期所有废水及固体废物得到合理处置，杜绝向水体排污，项目区的生态环境在施工期会受到一定的影响，但影响较小，施工结束后将会快速得到恢复。
（4）水生生态系统保护措施
通过挡墙修复、生态廊道修复和堤岸修复工程的建设，改善河道上下游连通性，河道内现有水生生物将更容易进入上游或下游水体，改善使现有水生生物的环境。随着工程完工，区域环境改善，区域内过水能力大大增加，将有利于河道对污染物的降解能力，水质明显改善，水生态环境大为改观，适宜本地生长的鱼类及浮游植物等水生生物数量、种类将大大增加，新的水生生态系统和生态平衡将会重新形成。

（5）对陆生动物的保护措施

施工期施工队伍进驻造成人类活动频繁，以及各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的野生动物生存、繁殖产生干扰，使该区域野生动物栖息适宜度降低。野生动物可能由于栖息地受到干扰而外迁，种类、数量减少。为减轻施工对野生动物的影响，施工期应采取以下措施：

① 加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识，并设保护动物宣传牌。

② 施工单位必须禁止施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物；施工过程中应对野生动物采取保护措施，特别是保护动物。

③ 合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动。

本项目施工期短暂，施工结束随着施工区域植被逐渐恢复，生态环境将得到逐步改善，部分迁走动物将返回，与建设前相比，施工结束后所在区域陆生动物量将基本不变。

（6）对河流水文、水流形态的影响

项目实施后河道过流能力加大，上下游连通性加强，保证了水体充分的流动性，水动力条件得到改善，也有利于污染物的迁移和转化。

（7）对防洪、行洪的影响

工程实施前，田峪河道局部不平整，局部浆砌石挡墙损毁，行洪功能降低。通过工程的实施，田峪河道过流能力加大，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。

六、生态防护措施
（1）防治重点时段与部位

根据项目性质，本项目生态破坏重点防治时段为施工期，重点防治部位为主体工程区、施工道路区、施工场地区。

（2）管理措施

主体工程在施工过程中，应加强施工管理，土（砂、石、渣）料在运输过程中不得超载并加盖防护，防止沿途散溢，造成水土流失；避免雨天进行土石方挖填工程的施工；施工完毕后及时完成土地整治和植被恢复措施。

（3）工程防护措施

项目主体工程主要采取表土集中堆存防护、开挖回填边坡防护、截排水沟、植树种草绿化等措施；施工踏压防治区在施工完成后进行场地清理、整修、播撒草籽恢复地貌。

（4）其他措施

总体的植被恢复应本着“适地适树、适地适草”的原则，根据当地的植物配置原则，结合该区植物的适宜性分析，提出适宜的植物种类，实施阶段可根据主体工程优化设计做出相应调整。


	运营期生态环境保护措施
	本项目运行期间不产生废气、废水、固废及噪声影响，因此不进行评价。

一、对区域植被的提升影响

河堤生态修复工程的实施以及施工结束后临时占地的生态恢复将提高了区域的生态环境环境质量。随着植被的逐渐恢复和环境的改善，区域生物量将逐年增加。同时，与工程建设前相比，杂草和灌木丛被观赏性绿地、湿地代替，区域生物量将增加，观赏价值、环境质量有所改善，项目区域的生态环境将变得更加优美。

二、对区域气候的影响

项目建成后，可有效改善空气质量，调节区域气候，使环境更加舒适、优美；项目建设可大大改善区域的生态环境，给人们提供天然氧吧，提高区域内人们的生产生活质量。通过对局部范围内的生态环境构建，可成为天然的森林氧吧，通过氧平衡机理和植物蒸腾作用，起到提供新鲜空气、改善空气污染的作用。同时树木具有吸热、遮荫和增加空气湿度的作用，调节区域小气候。

三、对生态功能的改善

本项目建设将保护、修复放在首位，旨在保护生态环境。整个项目在恢复、利用、保护生态的基础上，以不破坏原有生态系统为出发点，保护野生动物的栖息环境，改善单一的植物群落，丰富物种多样性。

四、对区域生态系统的影响

通过本项目的建设，在保护好项目范围内自然资源的前提下，进行适度的种植、修复，将使得片区水资源和生态状况得到有效的保护，生态功能等级不断提高，生态状况得到显著改善。根据当地气候状况，土壤条件，考虑现状植被及分布，生态防护功能要求等，本项目的事实将会大大改善整片区的生态环境。

五、对生物多样性的影响

植被绿化提升可以使其在区域生态稳定性维护机制建设方面发挥更大的作用，动物也将得到更好的繁衍，生物的多样性必将得到更发好的恢复。生物多样性的恢复和发展将进一步促进植物群落的稳定和生态功能的进一步提高，更好的造福人类。

六、社会经济影响分析

工程实施后将提高了河道防洪、行洪能力，为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。本工程通过水系整治和生态修复，对改善人居环境，提升地块价值，拓展区内发展空间，支持区域性特大城市建设有重要作用。

	其他
	一、环境管理

按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人。项目施工过程种环境监管清单见表27。

表27                    施工期环境管理要求

序号

管理

项目

管理内容

管理要求

1

基础

开挖

①开挖产生砂土应用于场区填方

②干燥天气施工要定时洒水降尘

①砂土在场区内合理处置

②强化环境管理，减少施工扬尘

2

施工扬

尘点

建筑材料石灰、水泥、砂石堆场（库）及现场作业点等

应选在常住人群下风向，远离环境敏感点

3

建筑砂石材料运输

①水泥、石灰等运输、装卸

②运输建筑砂石料车辆加盖篷布

①使用商品混凝土，罐装运输

②无篷布车辆不得运输砂石料

4

建筑物料、堆放

沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施

①扬尘物料不得露天堆放

②扬尘控制不利追究领导责任

5

施工噪声

定期对临近场界周边敏感点监测施工噪声

①昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB（A）

②夜间22时～凌晨6时严禁施工

6

场地临

时道路

硬化临时道路地面，防止扬尘

定时洒水灭尘

7

施工

废水

施工生产废水

生产废水沉淀池处理后回用不外排

8

施工

固废

合理处置剩余土方、建筑垃圾

①工程剩余土方用于道路或低洼处的填平。

②建筑垃圾分类收集，综合利用，不可利用的运往建筑垃圾场填埋处理。

9

生态

环境

①及时平整迹地，恢复植被

②易引起水土流失的土石方堆放点采取土工布围栏等措施。

①临时占地及时恢复

②严格控制水土流失发生

二、信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责环境信息公开日常工作。

（1）环境信息公开方式

建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开：

① 公告或者公开发行的信息专刊；

② 广播、电视、网站等新闻媒体；

③ 信息公开服务、监督热线电话；

④ 单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

（2）环境信息公开内容

① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式；

② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③ 防治污染设施的建设和运行情况；

④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤ 其他应当公开的环境信息。

	环保投资
	一、环保投资
本项目总投资为17041.86 万元，由于本项目整体上属于生态保护和修复类项目，因此总投资全部为环保投资，占总投资100%。

二、监测计划
环境监测是企业环境管理体系的重要组成部分，也是环境管理规范化的主要手段，由于本项目位于秦岭国家植物园和田峪河国家级湿地自然公园内，因此，本项目监测计划应当执行植物园监测计划。



六、生态环境保护措施监督检查清单
	                        内容  

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保
护措施
	验收
要求

	陆生生态
	①加强施工期环境管理，将工程引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度。

②加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。

③植被恢复所用树种选择区域内的乡土物种，尽量不栽植外来树种，防止引入生态入侵种，破坏和影响生态系统的生物多样性。
	减轻对陆生生态系统的影响。
	本工程建成后，对主体临时占地进行栽植草种，恢复植被，主要种植当地土著种。
	恢复工程影响区内的陆生生态系统。

	水生生态
	改善河道上下游连通性，河道内现有水生生物将更容易进入上游或下游水体，改善使现有水生生物的环境。随着工程完工，区域环境改善，区域内过水能力大大增加，将有利于河道对污染物的降解能力，水质明显改善。
	恢复田峪河水生生态环境。
	不涉及
	不涉及

	地表水
环境
	生产
废水
	施工过程产生废水经沉淀处理之后全部回用于项目区洒水抑尘。
	不外排地表水体。
	不涉及
	不涉及

	
	生活
污水
	本项目不设施工营地，施工期员工生活污水均依托植物园或周边居民现有生活设施，生活污水不外排。
	不外排地表水体。
	不涉及
	不涉及

	地下水及土壤环境
	施工期会使扰动局部土壤环境响，但仅影响施工区域土壤环境。施工场地土方开挖前、临时工程占地前对优质的地表土进行剥离存放用于后续的绿化覆土，当施工结束后，临时占地采取植被恢复和复垦措施。
	植被恢复和复垦
	不涉及
	不涉及

	声环境
	①合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并且严禁在夜间和午休时间进行高噪声设备施工，以免造成扰民现象。

②选用低噪声机械设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强

③合理安排车辆运输时间，沿线涉及居民段禁止鸣笛。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
	不涉及
	不涉及

	振动
	不涉及
	不涉及
	不涉及
	不涉及

	大气环境
	施工扬尘、运输扬尘
	采取分段施工，施工场地设围栏，粉状物料采取覆盖遮蔽等措施，洒水降尘等措施。运输车辆加盖篷布。
	满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1规定限值。
	不涉及
	不涉及

	
	施工机械燃油尾气
	加强施工车辆运行管理与维护保养
	满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。
	不涉及
	不涉及

	固体废物
	建筑
垃圾
	回收可回收废品后全部运至建筑垃圾场填埋。
	对环境影响小
	
	

	
	生活
垃圾
	生活垃圾统一收集、分类后交由环卫部门统一清运。
	对环境影响小
	
	

	电磁环境
	不涉及
	不涉及
	不涉及
	不涉及

	环境风险
	不涉及
	不涉及
	不涉及
	不涉及

	环境监测
	不涉及
	不涉及
	本项目监测计划应当执行秦岭国家植物园和田峪河国家级湿地自然公园现有监测计划。

	其他
	不涉及
	不涉及
	不涉及
	不涉及


七、结论
	本项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”。项目在建设过程中会产生少量的废水和固体废物以及噪声影响。在切实落实环境影响报告表提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，项目对周围环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。通过本工程的实施，将有效改善田峪河流域（上游段）生物多样性保护和修复Ⅰ期工程项目区以及项目影响区的山水林田湖草沙一体化保护和修复条件，提高田峪河的防洪能力，加强田峪河上下游的连通性，为秦岭生物多样性保护奠定基础，促进秦岭北麓生态功能进一步提高。因此，从环境保护角度看，本项目建设是可行的。



施工准备








堤基、原堤边坡清理








堤身填筑碾压








削坡及坡面整理








护坡基础开挖








基础挡墙砌筑








基础回填








混凝土、生态护坡








废气、固废、噪声








废气、噪声








废气、固废、噪声








固废、噪声、废气








固废、噪声、废水








噪声








固废、噪声、废水











21

