西安金周百泉饮品有限公司

瓶（桶）装饮用水生产项目

环境影响报告表

（送审版）

陕西中环生态环境保护有限公司

二○二三年八月

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          瓶（桶）装饮用水生产项目

建设单位（盖章）：  西安金周百泉饮品有限公司

编制日期：              二〇二三年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 瓶（桶）装饮用水生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨鹏飞 | 联系方式 | 189****3068 |
| 建设地点 | 陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道18号北厂区（西安周开电气有限公司老厂区） |  |  |
| 地理坐标 | E：108.37553501，N：34.08524945 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 292塑料制品业2926塑料包装箱及容器制造 152饮料制造1522瓶（罐）装饮用水制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29；53、塑料制品业292中的其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 19.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西安市周至县集贤产业园总体规划（2009-2025年）》 审批机关：周至县人民政府 审批文件名称：《周至县人民政府关于集贤产业园总体规划的批复》 批准文号：周政发〔2009〕19号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书》 召集审查机关：原西安市周至县环境保护局； 审查文件名称：《西安市周至县环境保护局关于周至县集贤产业园总体规划环境影响报告书的审查意见》； 批准文号：周环批复〔2012〕62号，2012年9月3日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与规划及规划环评的符合性见下表： 表1-1 规划及规划环评符合性分析 规划名称; 主要内容; 项目情况; 是否符合. 《西安市周至县集贤产业园总体规划（2009-2025年）》; 周至县集贤产业园北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路。周至县集贤产业园用地分为工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共设施服务用地，其中工业用地占地面积709.07公顷; 本项目位于S108南侧，创业大道东侧，租用西安周开电气有限公司部分厂房及办公楼，用地性质属于工业用地; 符合. 《周至县集贤产业园总体规划环境影响报告书》; 引入的新建企业和迁入企业应按照规划的用地布局要求，要加强厂区周围的立体绿化隔离带建设，必须保证厂界噪声值的达标，必要时修建隔声墙; 本项目布局合理，厂区北侧和西侧设置绿化隔离带，产噪设备均室内布置、基础减振，经预测，可做到噪声达标排放; 符合. 产业园区规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新型材料等，区内的工业应按照高效益、高技术、低污染、低耗能、占地少的原则发展，通过高新技术产业的发展带动工业行业的整体发展。; 本项目产品为瓶（罐）装饮用水，水源来自于周至县田峪河集中供水工程，本项目不属于高污染、高能耗、占地多的项目；; 符合. 《西安市周至县环境保护局关于周至县集贤产业园总体规划环境影响报告书的审查意见》周环批复〔2012〕62号; 鼓励发展和限值发展产业情况：饮料制造业在满足环保要求的境况下允许适当发展; 本项目产品为瓶（罐）装饮用水，属于饮料制造业。经预测项目各污染物均可达标排放，满足环保要求; 符合. 园区推广使用清洁燃料，改变现有燃料结构，逐步推广天然气，以取代液煤和液化石油气，在燃烧过程中尽量选用低灰分、低硫、低挥发成分的能源。实施清洁生产，节约能源，降低物耗，使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；采取治理措施，对现有污染源进行治理，确保达标排放；设置绿化隔离带，建设城市绿地和生态走廊；加大项目建设监督，防止扬尘污染。; 本项目生产生活均使用电作为能源；对污染物均采取处理后排放，经预测可达标排放；; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目产业政策符合性分析见表1-3。 表1-2 与产业政策相符性分析 文件; 本项目情况; 结论. 《产业结构调整指导目录（2019年版）（2021年修改）》; 项目属于塑料包装箱及容器制造和瓶（罐）装饮用水制造，对照《产业结构调整指导目录（2021年本修正）》，项目所生产的产品、工艺及所使用的设备均不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，项目符合国家当前的产业政策。; 符合. 《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97 号）; 对照《陕西省限值投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目未被列入限制类目录内。; 符合. 《市场准入负面清单（2022年版）》; 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目类别未被列入禁止准入类。; 符合. 因此，该项目符合国家、陕西省现行的产业政策。 2、项目与相关环保政策符合性分析 项目与国家及陕西省相关环保政策符合性分析见表1-3： 表1-3 项目与环保政策符合性分析一览表 环保政策; 主要内容; 项目情况; 是否符合. 《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）; 推进挥发性有机物污染治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 项目使用的瓶胚及热熔胶均为低VOCs含量的材料; 符合. 《挥发性有机物污染防治技术政策》; 源头和过程控制; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 本项目使用环保型瓶坯及热熔胶，生产过程产生的有机废气收集后经两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 生产过程产生的有机废气经集气罩进行收集，收集后经两级活性炭处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 末端治理与综合利用; 1.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 2.严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 1.生产过程产生的有机废气收集后经两级活性炭吸附处理后排放。 2.产生的废活性炭定期更换交由有资质单位处置。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求： （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； （2）粉状、粒状、VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移； （3）粉状、粒状、VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; （1）本项目生产过程中，仅在吹塑过程中产生有机废气，该部分的有机废气通过集气罩收集后通过两级活性炭吸附后经15m高排气筒排放（DA001）。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动治理方案（2023~2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 项目属于塑料包装箱及容器制造和瓶装水生产，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 项目属于塑料包装箱及容器制造和瓶装水生产，不属于涉气重点行业; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 项目采用两级活性炭对有机废气吸附处理; 符合. 严格执行涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准。; 项目使用的胶黏剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准50g/kg限值; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动治理方案（2023~2027年）》; 严格新改扩建渉气重点行业绩效评级限值条件。各区、开发区范围内新改扩建渉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 项目不属于渉气重点行业; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 项目采用两级活性炭对有机废气吸附处理; 符合. 严格执行涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准。; 项目使用的胶黏剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准50g/kg限值; 符合. 《西安市挥发性有机物污染整治专项 实施方案（2023~2027年）》; 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。; 项目采用局部集气罩收集废气，要求距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒; 符合. 采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。; 项目活性炭采用颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g，定期更换，更新挥发性有机物治理设施台账; 符合. 严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准。; 项目使用的胶黏剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准50g/kg限值; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理; 项目含VOCs物料均储存于包装袋中，生产过程产生的有机废气收集后经两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控; 项目含VOCs物料均储存于包装袋中，生产过程产生的有机废气收集后经两级经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 《中华人民共和国水污染防治法》; 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境; 项目产生的废水排入集贤产业园污水处理厂; 符合. 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准; 项目生产废水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 符合. 禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水; 项目产生的废水集贤产业园污水处理厂; 符合. 3、“三线一单”符合性分析 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号））、陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发〔2022〕76号），本项目位于重点管控单元，重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用率，稳步改善生态环境质量，本项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性见表1-4，三线一单符合性分析见表1-5： 根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台分析，项目位于重点管控单元，项目与环境管控单元对比分析示意图如下图 项目所在地 图1-1 本项目与环境管控单元对比分析示意图 表1-4 西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析表 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 项目情况; 符合性. 重点管控单元（周至县集贤产业园区）; 大气环境布局 敏感重点管控 区; 空间布局约束; 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目属于塑料包装箱及容器制造和瓶装水生产；不属于重污染企业; 符合. 污染物 排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能 源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 项目各类污染物均采取相应防治措施，能达标排放；鼓励使用新能源汽车；项目使用分体式空调制冷、供暖; 符合. 大气环境受体敏感区; 空间约束要求; 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重; 本项目不属于严禁新增的产能，且不属于费清洁能源供热企业; 符合. 污染物排放管控; 区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值; 本项目严格落实污染治理设施，污染物实现达标排放; 符合. 相关说明：根据附图和表1-4可知，项目所在区域不涉及生态环境敏感区，位于西安市重点管控单元，且满足重点管控单元管控要求。 项目与“三线一单”符合性分析见表1-5。 表1-5 “三线一单”符合性分析表 文件; 要求; 本项目情况; 结论. 西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知; 优先保护单元; 以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元93个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，对于功能受损的优先保护单元，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低; 本项目位于陕西省西安市集贤产业园，项目所处区域属于重点管控单元。（见图1-1）。 项目产生的各项污染物均能得到合理的处理与处置，做到达标排放；本项目不存在重大风险源，发生环境风险很小，符合生态环境分区管控的要求; 符合. 重点管控单元; 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量. 三线一单; 生态保护红线; 本项目位于西安市周至县集贤产业园，用地性质属工业用地，属重点管控单元，不在生态红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 根据环境质量现状数据，项目属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5和O3。项目采取环评要求的污染防治措施后，各项污染物均可做到达标排放，对周围环境影响较小，不触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 本项目主要涉及的资源消耗类型为水和电，项目不属于高耗能和资源消耗型企业，因此不触及资源利用上线; 符合. 生态环境准入清单; 本项目不属于《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》，亦未在《市场准入负面清单（2022年版）》内; 符合. 综上，项目建设符合“三线一单”要求。 4、选址合理性分析 本项目位于西安市周至县集贤产业园创业大道18号北厂区（西安周开电气有限公司老厂房，原西安市周至开关厂）本项目位于西安周开电气有限公司年产2200台智能控制节能高低压开关柜变配生产线建设项目北侧，该厂房2023年1月起闲置至今，2023年之前为西安周开电气有限公司仓库，现场踏勘时，西安周开电气有限公司正在对厂房进行翻修。根据西安市周至开关厂土地证，项目用地为工业用地。项目选址不涉及地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区、基本农田等区域，无其他敏感环境保护目标。项目东侧为西安飞鹰门业有限责任公司；南侧为西安周开电气有限公司；西侧为创业大道，隔路为陕西富翔实业有限公司；北侧为省道108，隔路为农田；项目所在厂区接自国家电网，交通、基础设施完善。项目在采取环评提出的相应措施后产生的废水、废气、噪声和固体废弃物对周围环境的影响可接受，因此本项目的选此从环境保护角度分析，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 西安金周百泉饮品有限公司成立于2020年1月15日，2023年7月12日，本公司与西安周开电气有限公司签订厂区租赁合同，主要从事包装饮用水的生产和销售，项目建成后可实现年产2000万瓶饮用水、300万桶一次性桶装饮用水。 2、项目基本情况 项目名称：瓶（桶）装饮用水生产项目； 建设性质：新建； 建设地点：陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道18号北厂区； 建设单位：西安金周百泉饮品有限公司； 场地现状：现场勘查时，项目租用西安周开电气有限公司部分厂房和办公楼，厂房正在进行维修，本项目尚未开始动工。 3、项目地理位置与周边外环境关系 （1）地理位置 本项目建设地点位于陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道18号北厂区，地理坐标为E：108.37553501，N：34.08524945，周边交通方便，基础设施完善。项目区具体位置见附图一。 （2）与周边外环境的关系 东侧：西安飞鹰门业有限责任公司； 南侧：西安周开电气有限公司； 西侧：创业大道，隔路为陕西富翔实业有限公司； 北侧：省道108，隔路为农田； 项目与周边外环境关系见附图。 3、产品方案 项目具体产品及产量见表2-1： 表2-1 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 产量; 包装规格; 备注. 1; 瓶装水; 2000万瓶; 500mL/瓶; 《食品安全国家标准 包装饮用水》（GB19298-2014）. 2; 桶装水; 300万桶; 11.34L/桶. 4、建设内容 项目生产厂房依托西安周开电气有限公司厂房，不新增土建内容，其中厂房，1F，总占地面积660m2，办公楼一座，3F，占地面积270m2，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，具体见表2-2： 表2-2 项目建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 生产区; 位于本项目区东南侧，1F，占地面积约660m2，布置有2条瓶装水生产线和1条桶装水生产线，主要设备有CGF18-18-6三合一体灌装机、瓶盖在线清洗消毒系统、瀑布式上盖机、高压吹干机、全自动高速膜包机、全自动吹瓶机、水处理设备、臭氧杀菌消毒系统、化验设备等生产设备，以及纯水制备设施、制冷设施及全自动灌装机等辅助设施。. 成品库; 位于生产车间东北侧，用于成品的暂时存放，便于运输。. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区北侧，3F，占地面积约270m2. 检验室; 位于办公楼2楼，建筑面积30m2，主要对对水质进行物理检测以及微生物检测. 食堂; 位于办公室1楼，采用电作为能源. 公用工程; 给水; 采用周至县田峪河集中供水工程自来水. 排水; 清洗废水和浓水; 通过污水管网排入集贤产业园污水处理厂. 生活污水; 进入经化粪池处理后，通过污水管网排入集贤产业园污水处理厂. 供电; 采用园区供电系统，设置变配电设施，以满足项目用电需求. 供暖与制冷; 厂房不供暖与制冷，办公楼采用分体式空调. 环保 工程; 废气; 吹塑有机废气; 经集气罩（80%）收集后经两级活性炭（85%）处理后经15m高排气筒（DA001）排放. 食堂油烟; 油烟净化器处理后引至楼顶排放. 废水; 清洗废水和浓水; 通过污水管网排入集贤产业园污水处理厂. 生活污水; 进入经化粪池处理后，通过污水管网排入集贤产业园污水处理厂. 噪声; 生产设备; 厂房隔声、基础减震. 固体废物; 一般固废; 废水瓶、废水桶、废包装; 收集定期外售给回收单位. 制水固废（废活性炭、废石英砂、废离子交换树脂、滤芯、反渗透膜）; 由厂家定期更换回收. 危险废物; 废药品、废试剂、废活性炭; 设危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 生活垃圾; 分类收集垃圾桶，委托园区环卫部门进行处置. 5、主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-3： 表2-3 项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 年用量; 备注. 原料; 原料水; 54845.98m3; 周至县田峪河集中供水工程自来水. 制水工艺; 辅料; 活性炭; 5t; 厂区不储存，更换后由厂家回收. 石英砂; 5t. 离子交换树脂; 1t. PPF滤芯; 2套. 反渗透膜; 1t. 瓶装水生产; 辅料; PET瓶坯; 240t; 外购，厂区最大储量50t. 收缩膜; 4t; 外购，厂区最大储量1t. 瓶盖; 2000万个; 外购，厂区最大储量100万个. 标签; 3000万张; 外购，厂区最大储量40万张. 桶装水生产; 辅料; 封口膜; 2t; 外购，最大储量1t. 包装袋; 1t; 外购. PET瓶坯; 36t; 外购，厂区最大储量10t. 化验药品; 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）; 4.5kg; 外购，暂存于化验室. 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）; 100g. 氯化钠; 800g. CN琼脂; 2kg. 臭氧测定试纸; 4盒（100次/盒）. 灭菌指示卡; 4盒（200片/盒）. 福尔马肼标准溶液; 200mL. 饱和氯化钾溶液; 500mL. 平板计数琼脂培养基; 1.2kg. 废气处理; 活性炭; 3.06t/a; 危废间暂存，委托有资质公司处置. 消毒; 二氧化氯消毒液; 350kg; 外购，最大储量50kg. 75%酒精; 20kg; 外购，最大储量5kg. 能源; 电; 7.5×105KW·h; /. 6、主要设备 根据项目的生产工艺和生产规模，项目拟使用的主要设备见表2-4： 表2-4 项目主要设施一览表 序号; 设备名称; 主要技术参数; 数量; 单位; 备注. 1; 三合一体灌装机; CGF18-18-6; 2; 台; 用于产品灌装. 2; 全自动灌装机; /; 1; 台; 用于产品灌装. 3; 瓶盖在线清洗消毒系统; /; 1; 台; /. 4; 瀑布式上盖机; /; 2; 台; /. 5; 动力头; /; 4; 个; /. 6; 高压吹干机; /; 1; 台; /. 7; 激光打码机; /; 1; 台; /. 8; 全自动高速膜包机; /; 1; 台; /. 9; 自动套标机; /; 1; 台; /. 10; 全自动吹瓶机一出四; /; 1; 套; /. 11; 水处理设备; /; 1; 套; 源水制备. 12; 臭氧杀菌消毒系统; /; 1; 台. 13; 无菌水箱; 10T; 1; 个; 纯水暂存. 14; 压筋水箱; 10T; 1; 个; 物料暂存. 15; 水厂化验设备; /; 1; 套; 9件套. 7、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目给水来自周至县田峪河集中供水工程自来水，根据资料，周至县田峪河集中供水工程日供水量可达到6100m3，主要供给集贤产业园和周边居民用水，根据2022年12月周至县田峪河集中供水工程水质监测报告（HEMS（检）字第S221026100号）具体见下表，周至县田峪河集中供水工程水质可以满足项目需求。 表2-5 水源水质统计一览表 检测项目; 标准限值; 检测结果; 评价结果. 总大肠菌群（CFU/100mL）; 不应检出; 未检出; 合格. 大肠埃希氏菌（CFU/100mL）; 不应检出; 未检查; 合格. 菌落总数（CFU/mL）; 100; 2; 合格. 砷（mg/L）; 0.01; 1.0×10-3ND; 合格. 镉（mg/L）; 0.005; 0.5×10-3ND; 合格. 铬（六价）（mg/L）; 0.05; 0.004; 合格. 铅（mg/L）; 0.01; 0.004; 合格. 汞（mg/L）; 0.001; 0.1×10-3ND; 合格. 硒（mg/L）; 0.01; 0.4×10-3ND; 合格. 氰化物（mg/L）; 0.05; 2×10-3ND; 合格. 氟化物（mg/L）; 1.0; 0.1; 合格. 硝酸盐氮（以N记，mg/L）; 10; 1.9; 合格. 色度（度）; 15; 5ND; 合格. 浑浊度（NTU）; 1; 0.5ND; 合格. 臭和味（无量纲）; 无异臭、异味; 无异臭、异味; 合格. 肉眼可见物（无量纲）; 无; 无; 合格. pH值（无量纲）; 6.5-8.5; 7.12; 合格. 铁（mg/L）; 0.3; 0.03; 合格. 氯化物（mg/L）; 250; 5.0; 合格. 硫酸盐（mg/L）; 250; 29.7; 合格. 溶解性总固体（mg/L）; 1000; 255; 合格. 挥发酚类（以笨酚计，mg/L）; 0.002; 2×10-3ND; 合格. 总硬度（以CaCO3计，mg/L）; 450; 141; 合格. 阴离子合成洗涤剂（mg/L）; 0.3; 0.050ND; 合格. 三氯甲烷（mg/L）; 0.06; 0.2×10-3ND; 合格. 铝（mg/L）; 0.2; 0.027; 合格. 锰（mg/L）; 0.1; 0.01ND; 合格. 铜（mg/L）; 1.0; 5×10-3ND; 合格. 臭氧（mg/L）; 0.3; 0.01ND; 合格. 亚氯酸盐（mg/L）; 1; 2.4×10-3ND; 合格. 甲醛（mg/L）; 0.9; 0.05; 合格. 氯酸盐（mg/L）; 0.7; 5.0×10-3ND; 合格. 溴酸盐（mg/L）; 0.01; 5.0×10-3ND; 合格. 二氧化氯（mg/L）; 0.8; 0.02; 合格. 注：ND表示未检出 从上表可知，本项目采用的取水地水源水质中的各项检测值均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的Ⅲ类水质标准，水质可满足用水需求。 ②排水 项目实施雨污分流，雨水排入园区雨水管网，清洗废水、浓水排入通过园区污水管网排污集贤污水处理厂处理；生活污水经过化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂。 ③用排水量核算 项目用水主要包括厂区人员的生活用水、产品用水、清洗用水及车间地面及员工进出消毒用水。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）的有关规定，厂区内用水情况详见下表。 生活用水：项目职工10人，均再公司食宿，根据《行业用水定额》DB61/T943-2020，关中地区农村居民生活用水为70L/人·d，则项目生活用水量为154m³/a，0.7m³/d，产污系数按80%计算，则污水产生量12.32m³/a，0.56m³/d，生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂。 员工消毒用水：根据建设单位提供资料，进出灌装车间人员需用水清洗手，然后用酒精进行消毒，每天消毒用水量为22m3/a，0.1m3/d，产污系数按90%计，则员工消毒废水产生量为0.09m3/d，15.18m3/a。污水通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂处理。 车间地面清洗用水：根据建设单位提供资料，地面车间需每日做好清洁工作，每日拖地2次，拖地每次用水20L，则每天用水量8.8m3/a，0.04m3/d，产污系数按70%计，则地面清洗用水产生量为0.028m3/d，6.16m3/a。污水通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂处理。 产品用水：根据建设单位提供资料，项目纯水采用RO反渗透制水工艺，该过程会产生浓水，根据设备厂家提供资料，纯水制备效率为85%，项目生产瓶装水和桶装水所需纯净水为44020m3/a，200.09m3/d，即所需自来水为51788.24m3/a，235.40m3/d，浓水产生量为7768.24m3/a，35.31m3/d，浓水通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂处理。 清洗用水：项目清洗用水包括对水瓶、瓶盖、水桶的内壁、桶盖清洗、纯净水过滤设备内部的反冲洗用水。 - 水瓶、瓶盖清洗用水：根据建设单位提供资料，水瓶、瓶盖一起清洗，先用二氧化氯消毒液与纯水配置的消毒水进行消毒，然后再用纯水进行冲洗，平均每天清洗用水量为10m3/d，2200m3/a。产污系数按95%计，则水瓶清洗废水产生量为9.5m3/d，2090m3/a，废水通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂处理。 - 水桶内壁、桶盖清洗用水：根据建设单位提供资料，水桶内壁与桶盖清洗先用二氧化氯消毒液与纯水配置的消毒水进行消毒，然后再用纯水进行清洗，平均每天清洗用水量为0.5m3/d，110m3/a。产污系数按95%计，则水桶内壁清洗废水产生量为0.475m3/d，104.5m3/a，废水通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂处理。 - 纯净水过滤设备内部的反冲洗用水：根据建设单位提供的资料，为保证纯净水的水质，管道和纯净水过滤设备需每5天进行一次反冲洗，每次用水量为3m3，则反冲洗用水量约为132m3/a，即0.6m3/d。产污系数按95%计，则清洗废水产生量为0.57m3/d，125.4m3/a，废水通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂处理。 因此清洗废水用纯水量为2442m3/a，11.1m3/d，则需自来水2872.94m3/a，13.06m3/d，浓水产生量为430.94m3/a，1.96m3/d。 综上所述，本项目年产纯水为46462m3/a，211.19m3/d；自来水使用量为54845.98m3/a，294.3m3/d。 ⑤水平衡 用水情况详见表2-6，水平衡见图2-1： 表2-6 项目用水情况一览表 用水项目; 用水标准; 用水量m3/d; 消耗量m³/d; 污水产生量m3/d; 废水去向. 生活用水; 70L/人·d; 0.7; 0.14; 0.56; 化粪池处理后排入园区污水管网. 员工消毒用水; /; 0.1; 0.01; 0.09; 污水通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂处理. 车间地面清洗用水; /; 0.04; 0.012; 0.028. 产品用水; /; 235.40; 200.09; 35.31. 清洗用水; /; 13.06; 0.555; 12.505. 合计; /; 249.3; 200.812; 48.493; /. 项目水平衡见图2-1： 图2-1 项目水平衡图 m3/d （2）供配电 项目供配电采用集贤产业园的供电系统，可以满足本项目对电力的需求。 （3）供热与制冷 项目厂区不设置供热与制冷，办公室采用空调系统进行供热及制冷。 8、总图布置 项目租用西安周开电气有限公司的部分厂房和办公楼；厂房位于厂区东南侧，1F，厂房南侧和东侧为生产区（洁净车间位于生产车间的南侧），西北侧为储运区；整个厂区按照运输方便、生产生活分开等设置，总平面布局合理。项目平面布置具体见附图六。 9、劳动定员与工作制度 项目劳动定员10人，均在厂区食宿。年工作220天（每年3月-10月），每天工作时间为8小时，一班制，夜间不运行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程及产污环节 项目主要生产包装饮用水，项目所用的纯水为同一套制水设备生产，分装至不同包装内。 - 纯水生产工艺流程见下图： 图2-2 纯水生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 原料为自来水，通过管道注入车间内配备的1个10m3的原水箱作为缓冲水箱，可以直接连接设备，避免由于水源供水不足，带给设备的损害。纯净水制取流程主要包括石英砂过滤、活性炭过滤、钠离子软化、精密过滤、反渗透过滤、臭氧消毒等。 （1）石英砂过滤：原水由原水箱在增压泵的作用下进入石英砂过滤器中进行处理。该过滤器采用多次过滤层，以石英砂为填充物，主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质，降低水浊度，为后续工序减轻了处理负荷。在此过程中会产生设备的反冲洗废水、噪声、废石英砂。 （2）活性炭过滤：经过石英砂过滤器过滤后的水在水泵的作用下进入活性炭过滤器中进行处理。活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力，活性炭过滤器是利用活性炭去除水中低分子有机物，游离氯。作为反渗透系统的前处理装置，活性炭过滤器可有效防止反渗透表面的有机物污染，而不受其本身进水温度、pH值和有机混合物的影响。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量（COD）由15mg/L降至2-7mg/L，此外由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加，因而还起到催化作用，去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余卤值及农药污染物和除去水中三卤化物（THM）以及其他的污染物，经此过滤后的水可满足后序水处理单元的入水要求。在此过程中会产生设备的反冲洗废水、噪声、废活性炭。 （3）钠离子软化：经过活性炭过滤后的水在水泵作用下进入钠离子软化器进行处理。树脂上的阳离子与水中的钙、镁等离子发生交换，从而降低水的硬度，避免钙、镁离子的化合物在后续水处理工序中的反渗透膜表面结成污垢，确保反渗透膜保持良好的使用性能。此过程中会产生设备的反冲洗产生废水、噪声、废离子交换树脂。 （4）精密过滤：经软化后的水在水泵的作用下进入精密过滤器中进行精密过滤，精密过滤器用来截留预处理系统漏过的少量机械杂质，内装3-10umPPF滤芯，该滤芯外层精度10u，内层精度为5u，用以截留水中5μm以上的颗粒，胶体、悬浮物，以保护反渗透膜，适用于含悬浮杂质较低（浊度小于2-5度）的水进一步净化，以满足反渗透的入水要求。在此过程中会产生固废（废滤芯）、噪声、反冲洗废水。 （5）反渗透过滤：经精密过滤后的净水通过压力泵进入RO反渗透器，超滤是一种加压膜分离技术，即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜，而使大分子溶质不能透过，留在膜的一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化。超滤原理也是一种膜分离过程原理，超滤利用一种压力活性膜，在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质，而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量为3x10000—1x10000的物质。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时，水分子和分子量小于300~500的溶质透过膜，而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留，从而使水得到净化。也就是说，当水通过超滤膜后，可将水中含有的大部分胶体硅、有机物、微生物等除去，而小部分水和大部分溶解盐类等留在膜的另一边，形成浓水。在此过程中会产生反渗透产生含盐类废水，设备反渗透膜的更换产生固废（废RO膜），泵的运行产生噪声。 （6）臭氧灭菌：通过臭氧发生器制造臭氧，在密闭管道中经反渗透得到的水和臭氧混合，通过臭氧在水中发生氧化还原反应，能彻底地杀菌消毒，且不产生二次污染。臭氧不仅能杀死各类细菌和病毒，而且能杀死细菌芽孢，并且在水中一段时间内还有杀菌作用，即使有个别的细菌或芽孢混入其中，也不能生子繁殖；臭氧还能氧化水中的有机物，包括硫化物和亚硝酸盐等，达到提高纯净水质量的效果。臭氧在水中15分钟还原成氧气，产品水变成富氧水，加强设备维护和管理，防止臭氧泄漏，消毒工序基本无废气产生。在此过程中不会产生污染物质。 （7）成品水箱：经臭氧消毒后的水进入纯水箱（缓冲水箱）暂存。 2、瓶装水生产工艺 图2-3瓶装水生产工艺 工艺流程简述： （1）吹塑：外购的瓶坯经过吹瓶机进行吹瓶，吹瓶温度约为100℃。此过程会产生少量的有机废气、噪声、废水瓶。 （2）理瓶：吹好的水瓶与瓶盖一起进入理瓶机进行整理。此过程主要产生噪声。 （3）三合一灌装：三合一灌装机主要为消毒、清洗、灌装、旋盖为一体，理好的瓶盖及水瓶输送至三合一灌装机中依次进行消毒、清洗、灌装、旋盖。此过程主要产生废水、噪声。 （4）激光打码：灌装好的瓶装水输送至激光喷码机在瓶身上刻上生产日期。 （5）包装：贴标完成的瓶装水输送至包装机包装，包装采用PE收缩膜，然后经过热收缩膜包机加热收缩，加热温度为150℃，加热过程为瞬时，PE的分解温度为300℃，故此过程不会产生有机废气，主要产生废包装、噪声。 3、桶装水生产工艺 图2-4 桶装水生产工艺 （1）吹塑：外购的瓶坯经过吹瓶机进行吹瓶，吹瓶温度约为100℃。此过程会产生少量的有机废气、噪声、废水瓶。 （2）桶内壁、桶盖消毒清洗：先用二氧化氯消毒液与纯水配置的消毒水进行消毒，然后再用纯水进行清洗；清洗机对水桶的内壁、桶盖进行清洗。在此过程中会产生噪声、废水。 （3）灌装：经过清洗消毒的水桶送入灌装机进行灌装。此过程主要产生噪声。 （4）封盖：灌装完成后输送至封盖机进行封盖。在此过程中产生噪声。 （5）收缩：在桶口封上封口膜，经过热缩机将膜热缩固定，温度为95℃左右，为瞬时收缩，故无有机废气产生。此过程主要产生噪声。 （6）套袋：桶装水经输送系统送至套袋机内，由检测开关检测，自动进行定位、套袋分切，套好的包装袋紧密，不开裂，形状统一美观。在此过程中产生噪声和废包装。 （7）码垛：套袋完成的产品经码垛机码垛。此过程会产生噪声。 4、实验室分析流程简述 本项目化验室配置了超净工作台、电子分析天平、电子台秤、电导率仪器、pH计、浊度计等，在充分考虑经济性及便利性的条件下，本项目实验室仅对水源水质进行感官要求（即物理指标，包括嗅味、温度、浑浊度、透明度、颜色等）及对微生物进行监测，其余界限指标委托检测。同时对产品进行抽检，主要用微生物无菌滤膜检测产品中的微生物指标是否达标。实验室主要产生废试剂、废药品等固体废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用西安周开电气有限公司部分厂房和办公楼，该厂房2023年1月期开始闲置，2023年之前为西安周开电气有限公司仓库，现场踏勘时，项目厂房正在进行维修（漏雨），现场未发现其他环境问题，因此，没有与本项目有关的原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境质量现状 - 基本污染物 项目区基本因子SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中“附表4-2022年1~12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表”中的西安市周至县空气质量状况统计结果进行评价，统计数据见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8μg/m3; 60μg/m3; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27μg/m3; 40μg/m3; 67.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 82μg/m3; 70μg/m3; 117.14; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44μg/m3; 35μg/m3; 125.71; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.8mg/m3; 4.0mg/m3; 45; 达标. O3; 第90百分位浓度; 171μg/m3; 160μg/m3; 106.88; 超标. 根据统计结果可知，西咸新区NO2、SO2的年平均浓度及CO的第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；PM2.5、PM10、O3的第90百分位浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2 2018），六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域属于不达标区域。 - 项目特征污染物 本项目特征污染因子为非甲烷总烃，本次评价非甲烷总烃引用《西安比亚迪电子有限公司汽车轮毂生产项目监测报告（ZZJC-2023-H-01-092）》的监测数据，监测点位见表3-2，监测结果见表3-3，监测点位布置见附图，监测报告见附件。 表3-2 特征污染物监测点基本信息 监测点 名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时间; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. N; E. 1#汽车轮毂生产项目监测点位; 34°04′37.35″; 108°24′3.28″; 非甲烷 总烃; 2023.2.3～2.9; 东南; 2975. 表3-3 特征污染物环境质量检测结果表 监测点位; 污染物; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目东南2975m; 非甲烷总烃; ≤2; 1.05~1.12; 56; 0; 达标. 监测统计结果可以看出，区域非甲烷总烃浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》的标准，说明当地大气环境质量较好。 - 声环境质量现状 项目周边50m范围内无敏感点，可不进行监测。 3、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，本项目为饮用水生产，生产废水和生活污水均排入园区污水管网，因此本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道18号北厂区，项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，经现场调查，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 根据环办环评【2020】33号文，大气环境保护目标以厂界外500m范围的居民，声环境保护目标以周边50m范围内的居民；根据现场调查，项目周边500m有居民点，50m范围内无敏感点；所以本项目主要保护对象为项目区500m范围的居民，详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护目标. 环境空气; 辛寨村; 居民; 约8798人; 二类; 北; 380; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放控制标准 有组织有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关排放限值；厂界无组织有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关排放限值；厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体如下： 表3-5 项目废气排放限值一览表 污染物; 排放监控有组织浓度限值; 排放监控无组织浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）; 监控点; 浓度（mg/m3）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 排气筒; 60; 厂区内; 6; 厂界; 4. 油烟; 排放口; 2; /; /; /; /. 2、废水排放控制标准 污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准； 表3-6 项目废水排放限值一览表 mg/L 污染物; 排放限值; 标准来源. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. 石油类; 20. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 3、噪声控制标准 南、东、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南侧厂界（紧邻S108）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准； 表3-7 噪声排放噪声限值 执行时段 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. 4、固体废物控制标准 一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 结合本项目实际情况，建议本项目总量控制指标为VOCs：0.24t/a，COD：0.94t/a，氨氮：0.04t/a具体指标以管理部门管理要求及批复为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期建设内容 本项目依托原厂区内已经建成的厂房，不涉及基础建设，施工期主要是对设备、控制设施等进行安装即可，主要的污染物为安装过程的噪声、各类物料的废包装材料及道路运输过程的少量扬尘。 2、施工期环境保护措施 根据项目主要施工内容，结合施工期的特点分析，项目施工期对环境的影响分析如下。 （1）施工期大气环境影响分析 项目施工期主要为道路运输扬尘，厂区内进行场地硬化、注意运输道路的清扫，施工期扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1087-2017）的标准限值，对周边环境影响较小。 （2）施工期水环境影响分析 本项目不涉及土建工程，施工期废水主要来自于职工的生活污水、由于施工人员不在项目区食宿，主要为盥洗废水，收集后用于进入园区的污水处理设施，对环境影响较小。 （3）施工期声环境影响分析 设备安装过程中的设备主要为吊车、升降机以及小型的工具，噪声源强在65~85 dB (A)之间，源强较小，此外，项目设备的安装均在厂房内完成，经过隔声之后，对外环境及敏感点影响较小。 （4）施工期固体废物影响分析 项目施工过程中产生的固体废物主要为设备、设施的包装废物，如废包装袋、包装箱等，根据性质对其进行分类，废包装袋、包装箱等外售给物资回收部门，不能利用的委托环卫部门进行处置，对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 根据项目的生产工艺，项目产生的废气包括吹塑和贴标产生的有机废气以及食堂产生的油烟。 ①有机废气 本项目的有机废气主要来源于吹塑过程中，有机废气经集气罩（80%）收集后经过两级活性炭（85%）处理后通过15m排气筒排放。 项目瓶坯为PET材质，在吹瓶过程会产生有机废气，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”可知，吹塑过程有机废气产生量为2.7kg/t-产品，项目年使用PET瓶坯276t/a，则吹塑有机废气产生量为0.75t/a。 ②食堂油烟 项目职工人数共计10人，设置1个灶头，食堂采用电作为燃料，工作时间为3h/d、220d/a，单个灶头排风量以2000m3/h计。每人消耗动植物油按30g/d计，则本项目食用油用量66kg/a，烹饪过程中的挥发损失为2.83%左右，因此油烟产生量为1.87kg/a。 （2）废气治理措施及影响分析 ①有机废气 项目生产线为流水线工作形式，吹塑工序有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后经同一根排气筒排放，风机风量为8000m3/h，废气产排情况见下边： 表4-1 有机废气产排情况一览表 类型; 排放方式; 产生源强; 环保措施; 处理效率; 排放源强; 措施是否可行. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 吹塑; 非甲烷总烃; 无组织; 0.15; /; 集气罩（80%）收集; 两级活性炭+15m高排气筒; 85%; 0.15; /; /. 有组织; 0.60; 31.25; 0.09; 5.94; 是. 本项目有机废气有组织排放浓度为5.94mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关排放限值60mg/m3的限制要求，对周边环境影响较小。 ②食堂油烟废气影响分析 项目职工人数共计10人，设置1个灶头，食堂采用电作为燃料，根据源强核算油烟产生量为2.55kg/a，要求企业安装油烟净化器（净化效率≥60%）处理后通过排气筒引至楼顶排放，废气产排情况见下表： 表4-2 油烟废气产排情况 类型; 排放方式; 产生源强; 环保措施; 处理效率; 排放源强; 措施是否可行. 产生量kg/a; 产生浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放浓度mg/m3. 食堂; 油烟; 有组织; 1.87; 1.42; 油烟净化器; 60%; 0.748; 0.57; 是. 由油烟排放量为0.748kg/a，排放的浓度为0.57mg/m3，小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值。对周边的大气环境影响较小。 （3）废气监测计划 本项目废气为非甲烷总烃和油烟，项目建成后，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测方法及频次严格按照《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）相关要求进行。本项目废气监测计划见表4-3。 表4-3 运营期废气监测计划 类别; 监测项目; 监测点位置; 频率; 控制指标. 废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 排气筒出口; 半年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. DA002排气筒; 油烟; 排气筒出口; 每年1次; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 厂区内; 非甲烷总烃; 生产厂房外; 每年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准. 厂界; 非甲烷总烃; 上风向1个点，下风向3个点; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 2、水环境影响和保护措施 （1）废水源强核算 项目运营期产生废水主要为生活污水、反渗透浓水以及各类清洗废水。 ①生活污水 根据水平衡分析，生活污水产生量为12.32m³/a，0.056m³/d，生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂。 ②浓水 根据水平衡分析，浓水产生量为8199.4m3/a，37.72m3/d，浓水经园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂。 ③各类清洗废水 清洗废水主要包括车间地面清洗废水、员工消毒废水、水瓶、瓶盖清洗废水、水桶内壁、桶盖清洗废水以及设备反冲洗废水，经园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂，各废水产生浓度类比《安康市康源饮业有限公司年产30万吨纯净水及天然饮用水项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，该项目主要生产桶装水（18.9L）10万吨，生产工艺与本项目基本相同，所用消毒液也相同，故具有可类比性；同时根据原水水质监测报告，水中全盐量为167mg/L，经过反渗透后浓水中含盐量为原水的4倍，则浓水全盐量为668mg/L， 生产废水产排情况见下表4-4，生活污水污染物产排浓度见表4-5： 表4-4 生产废水水污染物产排浓度一览表 排放源; 污水量; 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 氯化物; 全盐量. 地面清洗废水; 6.16 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.7; 85; 28; 90; 8; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.0005236; 0.0001725; 0.0005544; 0.0000493; /; /. 员工消毒废水; 15.18 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.7; 85; 28; 90; 8; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.0012903; 0.000425; 0.0013662; 0.0001214; /; /. 水瓶、瓶盖清洗废水; 2090 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.7; 85; 28; 90; 8; 61.7; /. 产生量（t/a）; /; 0.17765; 0.05852; 0.1881; 0.01672; 0.128953; /. 水桶内壁、桶盖清洗废水; 104.5 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.7; 85; 28; 90; 8; 61.4; /. 产生量（t/a）; /; 0.0088825; 0.002926; 0.009405; 0.000836; 0.0064163; /. 设备反冲洗废水; 125.4 m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.7; 85; 28; 90; 8; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.010659; 0.0035112; 0.011286; 0.0010032; /; /. 反渗透浓水; 8199.49m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.7; 85; 28; 50; /; /; 668. 产生量（t/a）; /; 0.696949; 0.2295832; 0.40997; /; /; 5.4771992. 合计; 10540.64m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6.7; 84.7; 27.8; 71.6; 3.5; 24.6; 371.7. 产生量（t/a）; /; 0.8927922; 0.2930298; 0.7547098; 0.0368922; 0.2592997; 3.9179559. 表4-5 项目生活污水及污染物的产排量一览表 项目; 污水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 123.2t/a; 400; 220; 250; 25. 产生量（t/a）; 0.04928; 0.027104; 0.0308; 0.00308. 排放浓度（mg/L）; 350; 170; 150; 25. 排放量（t/a）; 0.04312; 0.020944; 0.01848; 0.00308. 标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 综上，本项目废水排放可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，经园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂。 （2）项目污水的可行性分析 污水处理厂可依托性分析：集贤产业园污水处理厂位于集贤产业园东北角，占地26666.97亩，处理规模为2万t/d，采用污水处理工艺：格栅+曝气沉砂池+辐流式初沉池+奥贝尔氧化沟+周进周出沉淀+混凝沉淀+纤维转盘过滤+消毒池，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水外理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水排入耿峪河。集贤产业园污水处理厂一期已经建成，设计处理规模为5000t/d，目前实际处理量为1000t/d，本项目外排混合污水量约48.493m3/d，总体占污水处理厂剩余处理水量份额的1.21%，废水水质简单，水质水量可满足污水处理厂纳管要求。根据现场调查，项目所在地园区污水管网已敷设至项目区，可直接接入。因此项目废水依托集贤产业园污水处理厂措施可行。 （3）废水污染物排放信息 间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。建设项目污染物排放信息情况，见下表： 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; 是 □否; 企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、氯化物、全盐量; 间接排放、排放期间流量稳定; /; /; /. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 108.37529898; 34.08541161; 11572.2; 进入城市污水处理厂; 间断排放; 6:00—22：00; 集贤产业园污水处理厂; COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. Ph; 6.5~9.5. 氯化物; 800. 全盐量; /. （4）废水监测计划 表4-8 废水监测计划表 环境 要素; 监测点; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 废水; 企业总排口; COD、BOD5、SS、NH3-N、Ph; 一年两次; 委托有资质的监测单位进行监测. 3、声环境影响分析及保护措施 （1）噪声源强分析 项目生产过程中的产噪主要为生产设施，项目的设备噪声源强统计如下： 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声压级/距声源距离dB（A）/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 三合一体灌装机（1）; 70; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局; 25; 4.08; 1; 白天8小时. 2; 三合一灌装机（2）; 70; 21.84; 5.37; 1. 3; 瓶盖在线清洗消毒系统; 75; 13.63; 2.35; 1. 4; 瀑布式上盖机（1）; 65; 28.1; 3.19; 1. 5; 瀑布式上盖机（2）; 65; 28.13; 6.08; 1. 6; 动力头; 80; 14.21; 3.03; 1. 7; 高压吹干机; 70; 29.7; 8.84; 1. 8; 激光打码机; 60; 29.6; 13.08; 1. 9; 全自动高速膜包机; 70; 27.52; 28.16; 1. 10; 自动套标机; 70; 29.67; 15.97; 1. 11; 全自动吹瓶机一出四; 70; 18.97; 6.81; 1. 12; 水处理设备; 70; 1.05; 4.66; 1. 13; 臭氧杀菌消毒系统; 60; 4.02; 4.46; 1. 14; 全自动灌装机; 75; 23.41; 7.96; 1. 备注：坐标原点为项目西南角位置，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 （2）噪声达标分析 ①噪声治理措施 本项目规模较小，噪声源强较大的包括物料转移、超纯水生产设施、灌装机等，所有设备均布置在室内，采取基础减震和厂房隔声等措施，降噪后噪声源强较小。 ②噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 室内点源向室外衰减：车间噪声从室内向室外传播衰减的计算公式： 式中：Lp(r) ——噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp0——噪声源在参考位置的声压级，dB（A）； TL——墙（包括门、窗等）的隔声量，墙、窗组合结构的平均隔声量约20dB（A）； R——房间常数； St——声源的声辐射总面积，m2； r——声源距预测点的距离，m； r0——声源参考点距离，m。 室外点源：噪声在室外传播采用点声源的几何发散衰减公式： 预测点的等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb ——预测点的背景值，dB（A）。 ③噪声预测结果 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021），厂界噪声以噪声贡献量评价厂界超标和达标情况，根据以上公式，项目厂界噪声预测结果见下表： 表4-10 厂界噪声预测结果一览表 厂界; 西; 北; 东; 南. 最大贡献值dB（A）; 41.41; 41.34; 59.09; 58.21. 背景值; /; /; /; /. 标准; 60; 70; 60; 60. 由预测结果知，项目运营期东、西、北厂界贡献值昼间的噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，南厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。项目夜间不运行。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），本项目噪声监测计划见表： 表4-11 噪声监测计划表 环境要素; 监测点; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 噪声; 厂区; LeqA; 一季度一次; 委托有资质的监测单位进行监测. 4、固体废物 （1）固体废物源强核算 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废水瓶、废包装、制水固废、废试剂、废药品、废活性炭。 生活垃圾：本项目生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，本项目定员10人，产生量为1.1 t/a，分类收集后交由环卫部门处置。 废水瓶：根据建设单位提供资料，废水瓶产生量约为原料用量的0.001%，项目瓶坯使用量为276t/a，则废水瓶产生量为0.00276t/a。根据现场调查，废水瓶收集后定期外售给回收单位，符合环保要求。 废包装：根据建设单位提供资料，产品包装过程会产生废包装，废包装产生量为2t/a。根据现场调查，废包装收集后定期外售给回收单位，符合环保要求。 制水固废：根据建设单位提供资料，项目制纯水时会产生制水固废包括废活性炭、废渗透膜、废滤芯、废石英砂、废离子交换树脂，每年更换2次，产生量为12.5t/a。根据现场调查，制水固废由厂家更换带走，符合环保要求。 废药品、废试剂：根据建设单位提供资料，项目化验室检验时会产生一些废药品、废试剂，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，编号HW03-900-002-03。废药品、废试剂属于危险废物，评价要求废药剂和废试剂暂存于危废 暂存间，定期交由有资质单位处置。 废活性炭：项目废气处理过程会产生废活性炭，活性炭吸附效率按20%计（即1kg活性炭吸附0.2kg有机废气），活性炭吸附废气量为0.51t/a，则每年需活性炭2.55t，安装活性炭吸附箱为1000kg，每年运行约220天，则平均85天更换一次，则废活性炭产生量为3.06t/a，属于危险废物，编码：HW49-900-039-49，收集暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 项目固体废物产排情况见汇总表： 表4-12 固体废物产排情况一览表 序号; 项目; 类别; 主要有毒有害物质名称; 物理性质; 环境危害特性; 产生量; 处理处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 1.1t/a; 分类收集后交由环卫部门处置. 2; 废水瓶; 一般固体废物代码39 130-001-39; /; 固态; /; 0.00276t/a; 收集后定期出售给回收单位处置. 4; 废包装; 一般固体废物代码99 900-999-99; /; 固态; /; 2t/a. 5; 制水固废; 一般固体废物代码39 130-001-39; /; 固态; /; 12.5t/a; 厂家更换带走. 6; 废药品、废试剂; 危险废物HW03-900-002-03; /; 固态; 毒性; 0.01t/a; 暂存危废间，定期交由有资质单位处置. 7; 废活性炭; 危险废物HW49-900-039-49; 有机废气; 固态; 毒性; 3.06t/a. （2）固体废物管理要求 项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，对固体废物的暂存提出以下要求： ①一般工业固体废物管理要求 项目运营期暂存的一般固废主要为废水桶、水瓶、废包装等，一般工业固体废物应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所，堆放场所应该满足防风、防雨、防晒等要求，禁止混入危险废物和生活垃圾。建立检查维护制度，定期按照要求对其进行分类处置。 ②生活垃圾管理要求 根据《西安市生活垃圾分类管理办法》，居民生活垃圾应该按照厨余垃圾、可回收垃圾、不可回收垃圾、有害垃圾进行分析。环评要求，在厂区内设置分类收集桶，按照要求对职工产生的生活垃圾进行分类收集后，由当地的环卫部门进行分类清运。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 ③危险废物处理处置规范要求 废药品、废试剂、废活性炭（废气处理）属于危险废物。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。 ①危险废物贮存点应满足以下要求： a、危险废物贮存点必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b、具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 c、应具有防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 d、固体危险废物与液体危险废物分开存放，储存于容器或包装物中。 e、危废定期交由危废处置单位处置，储存量不得超过3吨。 ②危险废物贮存容器应符合下列要求： a、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b、容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 e、容器和包装物外表面应保持清洁。 ③危废管理计划 制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案，同时建立管理台账。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 5、环境风险评价 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B1所涉及的环境风险物质及临界量，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 对照项目的原辅料，本项目所涉及的环境风险物质为乙醇和二氧化氯，其最大存储量与临界量比值Q计算结果见下表： 表4-13 环境风险物质与临界量比值 序号; 物质名称; 日常最大储存量（t）; 临界量（t）; 物质数量与临界比值（Q）. 1; 乙醇; 0.005; 500; 0.00001. 2; 二氧化氯; 0.05; 0.5; 0.1. 合计; 0.10001. 由上表可知，根据导则附录C计算Q=0.10001＜1，本环评针对项目主要存在的环境风险提出风险管理措施。 （2）环境风险识别 硝酸银理化性质及危害见下表4-14： 表4-14 乙醇理化性质及危险特性 标识; 中文名：乙醇、酒精; 英文名：ethyl alcohol/ ethanol. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07. 危规号：32061; CAS号：64-17-5. 理化性质; 外观与性状：无色液体，有酒香。. 溶解性：与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。可产生易燃、刺激性蒸气。. 熔点（℃）：-114.1; 沸点（℃）：78.3. 相对密度（水＝1）：0.79; 相对密度（空气＝1）：1.59. 饱和蒸汽压（KPa）：5.33(19℃); 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 临界压力（MPa）：6.38; 临界温度（℃）：243.1. 稳定性：稳定。; 聚合危害：不聚合。. 危险特性; 危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体; 闪点（℃）：12. 爆炸下限（％）：3.3。; 爆炸上限（％）：19.0。. 燃烧热（KJ/mol）：1365.5。; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 危险特性：本品易燃，具有刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; 急性毒性：LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)。. 危害; 侵入途径：吸入、皮肤。. 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，全名通风。使用防爆型的通风系统和设备。防治蒸气泄漏至工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防治静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 个体防护： 1、呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 2、眼睛防护：一般不需要特殊防护。 3、身体防护：穿防静电工作服。 4、手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟。. 泄漏处理; 切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气危害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 包装标志：7 UN编号：1170包装类别：Ⅱ 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生经典，严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、使用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按照规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 表4-15 二氧化氯理化性质及危险特性 标识; 中文名：; 二氧化氯; 英文名; Chloeine Dioxode. 分子式：; ClO2; 分子量：; 67.46. 序号; 640; CAS; 10049-04-4. 危险性类别：氧化性气体，类别1； 加压气体； 急性毒性-吸入，类别2*； 皮肤腐蚀/刺激，类别1B； 严重眼损伤/眼刺激，类别1类； 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激）； 危害水生环境-急性危害，类别1。. 理化 性质; 外观与特性：黄绿色气体，有刺激性气味. 熔点（℃）; -59.5; 沸点（℃）; 11. 相对密度（水=1）; 3.09; 饱和蒸气压（kPa）; 无. 溶解性; 不溶于水. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入. 毒性; LD50; 1432mg/kg 小鼠经口（固体8%） 5000mg/kg 小鼠经口（液体2%）. LC50; 5000mg/kg小鼠经口（固体8%溶5倍） 10000mg/kg 小鼠经口（液体2%）. 健康危害; 本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。. 燃烧 爆炸 及危 险性; 燃烧性; 本品不燃; 燃烧分解物; --. 闪点（℃）; 无意义; 爆炸上限（V%）; --. 引燃温度（℃）; --; 爆炸下限（V%）; 溶液浓度大于10%或空气中浓度大于10%已发生低水平爆炸. 危险特性; 未被评为可燃物，但会燃烧. 聚合危害; /; 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 泡沫、干化学灭火粉、二氧化碳。沙或泥土仅宜用于小规模火灾，切勿喷水. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗，就医 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。. （2）环境敏感目标概况 环境敏感目标分为大气环境敏感目标、地表水环境敏感目标和地下水环境敏感目标。 ①大气环境敏感目标 本项目化学品暂存量较小，影响范围不超过500m，周边500m内主要为工业企业和辛寨村，没有学校、医院等大气环境敏感点。 ②地表水环境敏感目标 项目位于集贤产业园，项目排放的污水经过处理达到标准后进入市政污水管网，进入集贤产业园污水处理厂，不直接排入河流中。此外，距离项目最近的地表水水体为田峪河，距离项目2700km，一旦发生突发水环境事故，项目的污水不会进入河流中，因此，项目没有地表水环境敏感目标。 ③地下水环境敏感目标 本项目位于集贤产业园，周边多为工业区，均采用市政供水，且周边没有地下水源地或其他地下水环境保护目标，因此，项目无地下水敏感目标。 （4）环境风险分析 本项目的环境风险来自化学品的暂存与使用。项目的危险化学品主要为乙醇和二氧化氯。乙醇和二氧化氯均为液体，存在量较小，一旦发生泄漏，采用砂土或者其他不燃材料对其进行拦堵和吸附，对周边环境影响较小。 （4）环境风险防范措施及应急要求 项目的运营过程中，为了减少化学品在储存、运输、转移等过程中对环境产生影响，采取以下风险防控措施： ①风险源管理措施 a.加强对员工的培训，按照操作规程进行化学品的拿取，入库人员严禁携带火种、严禁吸烟等，禁止野蛮作业和违章作业。； b.在操作过程中，加强个人防护，如不慎接触到皮肤，立即使用清水或者盐水进行清洗，严重时应立即就医。 c.定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换危险化学品的输送设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。 ②环境风险应急措施 加强对各类化学品的管理，一旦发生化学品泄漏，立即采取相应的措施，如为小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置，待事故结束后送往有危废处置资质的单位处理。 （5）分析结论 通过以上分析，项目的环境风险主要来自各类化学品的暂存与使用，由于项目化学品使用量及暂存量均较小，在生产过程中，加强对化学品的管理，环境风险是可以接受的。 8、环保投资估算 项目总投资300万元，其中环保投资19.5万元，占总投资额的6.5%。项目具体的环保投资见表4-16。 表4-16 项目环境保护投资估算一览表 污染种类; 设施名称; 数量; 投资（万元）; 备注. 运行期; 废气; 吹塑有机废气; 集气罩+两级活性炭处理后+15m高排气筒; 1套; 15; /. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 0.5; /. 废水; 生活污水; 化粪池（20m3）; 1座; 0.5; /. 噪声; 灌装机等设备噪声; 厂房隔声、基础减振; /; 1.5; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5; /. 废水瓶、废水桶、废包装; 收集定期外售给回收单位; /; /; /. 制水固废; 由厂家定期更换回收; /; /; /. 废药品、废试剂、废活性炭; 暂存危废间; 1间; 1.5; /. 合计; /; 19.5; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 吹塑废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+活性炭吸附+15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-H | 化粪池+市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、Ph、氯化物、全盐量 | 市政污水管网 |  |
| 声环境 | 风机、泵类 | 等效A声级 | 厂房隔声、基础减震、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
|  | 一般设备 | 等效A声级 | 厂房隔声、基础减震 |  |
| 固体废物 | ①一般工业固体废物：分类收集，分类处置，满足《一般工业固体废物贮存和处置污染控制标准》（GB18599-2020）的管理要求。 ②生活垃圾：分类收集，统一委托环卫部门处置。 ③危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对物料的管理及员工培训； ②定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②建立全厂设备维护、维修制度，定期检查设备运行情况，杜绝事故发生。 ③建立企业内部环境保护机构和环境管理台账； ④及时对项目进行竣工环保验收。 |  |  |  |

# 六、结论

通过环境影响分析，从满足环境质量要求的角度出发，项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.304t/a | / | 0.304t/a | +0.304t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.748kg/a | / | 0.748kg/a | +0.748 kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.94t/a | / | 0.94t/a | +0.94t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.31t/a | / | 0.31t/a | +0.31t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.77t/a | / | 0.77t/a | +0.77t/a |
|  | 氯化物 | / | / | / | 0.26t/a | / | 0.26t/a | 0.26t/a |
|  | 全盐量 | / | / | / | 3.92t/a | / | 3.92t/a | 3.92t/a |
| 一般工业固体废物 | 废水瓶 | / | / | / | 0.00276t/a |  | 0.00276t/a | +0.00276t/a |
|  | 废包装 | / | / | / | 2t/a |  | 2t/a | 2t/a |
|  | 制水固废 | / | / | / | 12.5t/a |  | 12.5t/a | +12.5t/a |
| 危险废物 | 废药品、废试剂 | / | / | / | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.06t/a |  | 3.06t/a | +3.06t/a |
| 其他 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.1t/a |  | 1.1t/a | +1.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①